职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人： 石增楠 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司成立于2002年3月11日，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号，是由丰益中国东北投资私人有限公司兴建的集粮食加工、仓储物流、贸易经营于一体的大型农产品加工企业。秦皇岛金海食品工业有限公司于2011年3月取得《秦皇岛经济技术开发区管理委员会关于核准秦皇岛金海食品工业有限公司浓缩蛋白技改及豆奶粉生产线项目申请报告的通知》（秦开经核字[2011]3号），本次对其中的年产20000吨功能性浓缩蛋白（Wilcon-SJ）二期生产线扩建和新建6000吨/年豆奶粉生产线项目进行评价。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：氢氧化钠； （2）物理因素：高温、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）Wilcon车间 Wilcon车间功能性浓缩蛋白（Wilcon-SJ）二期生产线存在的职业病危害因素为氢氧化钠、噪声、高温，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 氢氧化钠检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间（h/d）; 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 巡检工; 液碱调配间; 氢氧化钠; 0.3; 0.02; 0.02; 2; 符合. 表4-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; Wilcon车间一楼干区; 0.3; 50; Ⅰ级; 32.1-32.3; 32; 不符合. Wilcon车间二楼干区; 0.3. Wilcon车间三楼干区; 0.3. Wilcon车间四楼干区; 0.3. Wilcon车间五楼湿区; 0.3. Wilcon车间五楼干区; 0.3. Wilcon车间六楼干区; 0.3. Wilcon车间八楼干区; 0.3. Wilcon车间九楼干区; 0.3. Wilcon车间十楼干区; 0.3. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; Wilcon车间一楼湿区; 0.3; 88.3-88.7; 86.9-87.2; 85; 不符合. Wilcon车间一楼干区; 0.3; 88.0-88.2. Wilcon车间二楼湿区; 0.3; 89.1-89.6. Wilcon车间二楼干区; 0.3; 85.8-86.4. Wilcon车间三楼干区; 0.3; 76.5-76.6. Wilcon车间四楼干区; 0.3; 70.4-70.5. Wilcon车间五楼湿区; 0.3; 96.5-97.1. Wilcon车间五楼干区; 0.3; 88.1-88.4. Wilcon车间六楼干区; 0.3; 89.6-90.0. Wilcon车间七楼干区; 0.3; 84.8-85.0. Wilcon车间八楼干区; 0.3; 92.1-93.1. Wilcon车间九楼干区; 0.3; 91.9-92.3. Wilcon车间十楼干区; 0.3; 87.1-87.7. 由检测结果可知，Wilcon车间功能性浓缩蛋白（Wilcon-SJ）二期生产线劳动者接触的氢氧化钠浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的高温和噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 （2）豆粉车间 豆粉车间存在的职业病危害因素为氢氧化钠、噪声、高温，其检测结果见表4-9～表4-11。 表4-9 氢氧化钠检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触时间（h/d）; 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 一楼巡检工; 浓酸浓碱间; 氢氧化钠; 0.3; 0.03; 0.03; 2; 符合. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时 间(h/d); 接触时间率（%）; 体力劳动强度; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 一楼巡检工; 豆渣烘干; 0.3; 25; Ⅰ级; 33.6-33.7; 33; 不符合. 大豆预处理间加热; 0.3. 豆粉生产线湿区灭酶; 0.3. 豆花粉生产线湿区磨浆; 0.3; 25; Ⅰ级; 28.4-28.5; 33; 符合. 豆花粉生产线湿区分离; 0.3. 豆花粉生产线湿区微渣处理; 0.3. 豆花粉生产线湿区浸泡; 0.3. 干区巡检工; 三楼蒸发浓缩间; 0.3; 25; Ⅰ级; 34.0-34.1; 33; 不符合. 三楼干区; 0.3. 四楼蒸发浓缩间; 0.3. 四楼干区; 0.3. 五楼蒸发浓缩间; 0.3. 五楼干区; 0.3. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 一楼巡检工; 豆渣烘干; 0.3; 80.8-81.3; 86.1-86.3; 85; 不符合. 大豆预处理间加热; 0.3; 91.0-91.2. 大豆预处理间脱皮; 0.3; 90.8-91.1. 大豆预处理间破碎; 0.3; 93.4-93.6. 豆粉生产线湿区一次分离; 0.3; 92.0-92.7. 豆粉生产线湿区二次分离; 0.3; 91.4-91.8. 豆粉生产线湿区磨豆; 0.3; 91.6-92.0. 豆粉生产线湿区灭酶; 0.3; 91.3-91.7. 豆花粉生产线湿区磨浆; 0.3; 89.3-89.4; 78.5-78.6; 85; 符合. 豆花粉生产线湿区分离; 0.3; 88.3-88.6. 豆花粉生产线湿区微渣处理; 0.3; 82.2-82.3. 豆花粉生产线湿区浸泡; 0.3; 82.3-82.7. 干区巡检工; 三楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-101.9; 91.4-92.5; 85; 不符合. 三楼干区; 0.3; 84.0-84.4. 四楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-102.0. 四楼干区; 0.3; 84.2-85.3. 五楼蒸发浓缩间; 0.3; 100.8-101.8. 五楼干区; 0.3; 84.3-84.7. 由检测结果可知，豆粉车间劳动者接触的氢氧化钠浓度符合国家职业接触限值的规定，除一楼巡检工在豆花粉生产线湿区接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业，接触的高温强度符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的高温和噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）在产生职业病危害的作业场所补全警示标识和中文警示说明。 （2）2015年12月份体检中，需要6个月后复查1人，应在达到期限时安排该人员进行复查，并做好职业健康监护记录，根据复查结果做妥善安置。 （3）应在Wilcon车间外碱灌区设置便携式洗眼器、防毒面具、耐酸碱手套、酸碱防护服等应急救援设施； （4）建设项目豆粉车间豆粉生产线湿区、豆渣干燥间、大豆预处理间、干区和Wilcon车间劳动者接触的噪声和高温强度均超过国家职业限值的规定，在工艺不能改变的情况下应适当缩短作业时间，并正确使用防护用品，注意通风，同时加强管理措施。 （5）豆粉车间包装外协岗位实行三班二运转的工作制度，每班工作12小时，每班年工作总时数2920小时，不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条的规定，应适当增加班次调整工作制度。 （6）接触酸碱作业岗位劳动者应该严格遵守操作规程，正确使用个人防护用品。 （7）对劳动者进行职业健康培训，提高劳动者对职业病危害相关知识的认识，确保岗位劳动者全面认知并掌握岗位职业病危害内容。 （8）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （9）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行职业病危害现状评价。 （10）建设项目生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素评价和职业病危害因素申报。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充磷酸、硝酸等职业病危害因素的识别过程； - 完善清洗消毒生产工艺； - 作业场所高温、噪声超标提出针对性建议； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场调查 |  | 2015.11.16 |  | 侯明慧 付朝晶 |
| 采 样 |  | 2016.4.19-4.21 |  | 朴建东 吴晨洋 |
| 检 测 |  | 2016.4.19-4.21 |  | 楚春胜 陈青丽 |
| 建设单位陪同人 |  | 石增楠 |  |  |