职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛华润燃气有限公司 |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市海港区民族路副15号 联系人：常飞 |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛华润燃气有限公司位于河北省秦皇岛市海港区民族路副15号，其原名为秦皇岛市燃气总公司，成立于1992年5月，于2015年9月正式更名为秦皇岛华润燃气有限公司。 秦皇岛华润燃气有限公司是集储配、供应、运营、设计、施工为一体的综合性燃气企业，拥有2种气源：天然气和液化石油气。拥有压缩天然气（CNG）卸气站7座，总卸气能力为16400m3/h；液化天然气储配站1座，储存能力为90万m3；城市天然气接收门站1座，城市高压天然气管道11km，天然气高中压调压站1座；中压管网约295km，低压管网约827km；液化石油气储罐4座，储气能力为780t。 |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素主要为噪声和工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 建设项目可能存在的职业病危害因素为噪声和工频电场。 对类比企业岗位工人接触的噪声和工频电场强度进行了职业病危害因素检测，检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、职业病危害防护设施等与类比企业相似，相对于类比企业，建设项目生产设备中无产生噪声较大的压缩机，根据类比企业检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表4-4。 表4-4 建设项目职业病危害因素的危害程度 岗位/工种; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触强度; 结论. 运营工; 噪声; 85dB（A）; （75-80）dB（A）; 符合. 电工; 工频电场; 5kV/m; （0.02-0.05）kV/m; 符合. 由表4-4可知，根据类比企业检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，劳动者接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目申请报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素强度符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目使用的天然气主要成份为甲烷。甲烷无职业卫生检测方法和职业接触限值标准，但甲烷属于窒息性气体，浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，从而导致人窒息。应加强对供气管道、阀门、法兰等设备的维护保养，防止天然气泄漏。 （2）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （3）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建设项目应按要求组织接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （6）应按照项目申请报告和本报告中提出的对策措施和建议完善职业病防护设施设计，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | （1）完善公司职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配备情况介绍； （2）补充建设项目建设背景和拟供气情况，完善气象资料，明确当地的最高和最低气温； （3）完善项目周边情况介绍，核实CNG槽车储气量； （4）明确站内天然气管道敷设情况，明确卸气站是否设置加臭装置以及相关介绍； （5）完善站内职业病危害因素中化学因素分析，明确气源中硫化氢、二氧化碳含量，以及加臭剂情况； （6）完善职业病危害因素在站内的分布图； （7）核实可燃气体探测器探头的设置数量，并提出建议； （8）专家提出的其它意见。 |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |
| 现场检查 |  | 2016.9.5 |  | 静丽霞、楚春胜 |
| 采 样 |  | ---- |  | --- |
| 检 测 |  | ---- |  | ---- |
| 建设单位陪同人 |  | 常飞 |  |  |