职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北中暑食品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于卢龙县印庄乡四各庄村北 联系人：陈福星 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 北中薯食品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2013年11月，位于卢龙县印庄乡四各庄村北，主要以淀粉或红薯为原料加工生产各类粉条，年产粉条约5000吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括其他粉尘、氨和噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的其他粉尘、噪声的检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 原料存储车间沉淀池卸料; 其他粉尘; 总尘; 4.0; 0.5-0.8; 0.2; 0.06-0.1; 8; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 原料存储车间沉淀卸料; 4.0; 83.6-83.7; 80.6-80.7; 85; 符合. 2; 巡检工; 净化车间净化巡检; 7.0; 92.5-92.6; 91.9-92.0; 85; 不符合. 3; 操作工; 制粉车间和面; 7.0; 94.3-94.6; 93.7-94.0; 85; 不符合. 4; 操作工; 制粉车间倒粉; 7.0; 84.4-84.6; 83.8-84.0; 85; 符合. 5; 操作工; 制粉车间入库; 4.0; 83.5-83.6; 80.5-80.6; 85; 符合. 6; 操作工; 烘干车间挂杆; 7.0; 90.3-90.9; 89.7-90.3; 85; 不符合. 7; 巡检工; 烘干车间烘干巡检; 7.0; 94.9-95.3; 94.2-94.7; 85; 不符合. 8; 操作工; 烘干车间摘杆; 7.0; 90.1-90.2; 89.5-89.6; 85; 不符合. 由检测结果可知，该公司生产车间劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均大于80dB（A），属于噪声作业，其中原料存储车间沉淀池卸料、制粉车间倒粉、入库岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，净化巡检、和面、烘干挂杆、烘干巡检、烘干摘杆岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的氨和噪声检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 巡检工; 制冷车间; 氨; 0.5; 2.5-2.7; 2.5-2.7; 0.2; 20; 30; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 制冷车间; 0.5; 81.2-81.9; 69.4-69.7; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司制冷车间劳动者接触的氨浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 净化巡检、和面、烘干挂杆、巡检、摘杆岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定. 5.职业病防护设施; 不符合. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 职业健康检查人数不全，未进行在岗期间和离岗时的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 不符合; 未设置浴室. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 该公司2015年3月开工建设，2016年初投入试运行，未进行建设项目职业卫生“三同时”工作，未进行职业病危害事故应急救援演练. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）该公司净化巡检、和面、烘干挂杆、巡检、摘杆岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，在工艺、设备不能整改的条件下，应监督岗位工人正确佩戴个人防护用品。 （2）应在厂区内设置浴室，浴室内淋浴器数量可根据每个淋浴器使用人数（上限值）为9人进行设置，浴室内按4个～6个淋浴器设一具盥洗器。 （3）应定期安排接触职业病危害的全部人员进行在岗期间的职业健康检查，安排离岗人员进行离岗时的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （4）污水处理池清理污泥时，应注意通风，加强个人防护，避免清理污泥时硫化氢中毒。 （5）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.4.26 |  | 静丽霞 付朝晶 |  |
| 采 样 |  | 2016.5.4-5.6 |  | --- |  |
| 检 测 |  | 2016.5.4-5.6 |  | 谷淑芹、高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 付朝晶 |  | 报告编写人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈福星 |  |  |  |