职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛富连京电子有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道20号 联系人：郭春燕 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 皇岛富连京电子有限公司（以下简称“该公司”）位于河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道20号。该公司成立于1993年，由中国科学院、日本富士高（FUJITAKA）株式会社和乌克兰阿尔泰克热电研究所三国合资，引进了在半导体热电致冷领域里居世界领先水平的乌克兰技术，致力于半导体热电致冷器、半导体热电致冷机芯、以及半导体热电致冷应用产品的开发、生产和销售。 2003年公司由日本富士高株式会社和乌克兰阿尔泰克热电研究所两家经营，成为外商独资企业。2011年5月公司股权转让，现由日本商务艺术株式会社独资经营。20多年来的技术创新和管理水平的提升，使产品质量和性能达到了亚洲乃至世界先进水平。产品（除了国内）远销欧洲、北美、澳洲、亚洲等三十多个国家和地区。 该公司半导体致冷器件生产规模为120万片/年；致冷机芯生产规模约为2万台/年。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或可能产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物质：硒、碲化铋、锑、可溶性镍化合物、金属镍、二氧化锡（锡化合物）、丙酮、异丙醇、盐酸、硫酸、石蜡烟。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素检测结果 （1）制棒车间 制棒车间存在的化学物和物理因素的检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 配料工作位; 锑; 6.0; ＜0.08; ＜0.06; ＜3; 0.5; 3; 符合. 碲化铋; 6.0; ＜0.007 -0.009; ＜0.006 -0.006; 0.001- 0.002; 5; 2.5; 符合. 硒; 6.0; ＜0.0007; ＜0.0005; ＜3; 0.1; 3; 符合. 操作工; 砸料工作位; 锑; 0.5; ＜0.08; ＜0.005; ＜3; 0.5; 3; 符合. 碲化铋; 0.5; 0.02; 0.001; 0.004; 5; 2.5; 符合. 硒; 0.5; ＜0.0007; ＜0.00004; ＜3; 0.1; 3; 符合. 操作工; 熔混取向工作位; 锑; 4.0; ＜0.08; ＜0.04; ＜3; 0.5; 3; 符合. 碲化铋; 4.0; 0.01- 0.02; 0.005- 0.01; 0.002- 0.004; 5; 2.5; 符合. 硒; 4.0; ＜0.0007; ＜0.0004; ＜3; 0.1; 3; 符合. 注：锑的最低检出浓度为0.08mg/m3；碲化铋的最低检出浓度为0.007mg/m3；硒的最低检出浓度为0.0007mg/m3。. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 操作工; 砸料工作位; 0.5; 91.8-92.3; 79.8-80.3; 85; 符合. 2; 操作工; 烧封工作位; 6.0; 75.3-76.1; 74.1-74.9; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; 检测结果 WGBT/℃; 接触限值 WBGT/℃; 结论. 1; 操作工; 烧封工作位; 6.0; 75; Ⅰ级; 28.2-28.3; 31; 符合. 2; 操作工; 熔混取向工作位; 4.0; 50; Ⅰ级; 28.4-28.5; 32; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间 (h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 烧封工作位; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，该公司制棒车间劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，其中砸料岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级大于80dB（A），属于噪声作业，烧封岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 （2）制粒车间 制粒车间存在的化学物和物理因素的检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 预焊层制备（东）工作位; 可溶性镍化合物; 7.0; ＜0.013; --; ＜0.011; ＜3; 0.5; --; 3; 符合. 二氧化锡; 7.0; ＜0.1; --; ＜0.09; ＜2.5; 2; --; 2.5; 符合. 盐酸; 1.5; ＜1.34; --; ＜1.34; --; 7.5; --; --; 符合. 操作工; 线锯工作位; 可溶性镍化合物; 4.0; ＜0.013; --; ＜0.006; ＜3; 0.5; --; 3; 符合. 二氧化锡; 4.0; ＜0.1; --; ＜0.05; ＜2.5; 2; --; 2.5; 符合. 盐酸; 1.5; ＜1.34; --; ＜1.34; --; 7.5; --; --; 符合. 操作工; 预焊层制备（西）工作位; 可溶性镍化合物; 4.0; ＜0.013; --; ＜0.006; ＜3; 0.5; --; 3; 符合. 二氧化锡; 4.0; ＜0.1; --; ＜0.05; ＜2.5; 2; --; 2.5; 符合. 盐酸; 1.5; ＜1.34; --; ＜1.34; --; 7.5; --; --; 符合. 硫酸; 1.5; ＜0.25; ＜0.25; ＜0.05; --; 1; 2; --; 符合. 操作工; 喷镍操作位; 金属镍; 4.0; 0.02; --; 0.01; 0.02; 1; --; 2.5; 符合. 操作工; 粘片工作位; 石蜡烟; 6.0; 1.2-2.6; 1.5-2.6; 0.7-1.0; --; 2; 4; --; 符合. 操作工; 清洗工作位; 丙酮; 1.0; 375.8- 377.8; 375.8- 377.8; 47.0- 47.2; --; 300; 450; --; 符合. 注：可溶性镍化合物的最低检出浓度为0.013mg/m3；二氧化锡的最低检出浓度为0.1mg/m3；盐酸的最低检出浓度为1.34mg/m3；硫酸的最低检出浓度为0.25mg/m3。. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 喷镍工作位; 4.0; 106.5-107.3; 103.5-104.3; 85; 不符合. 操作工; 切粒4号工作位; 7.0; 86.2-86.6; 85.6-86.0; 85; 不符合. 操作工; 切粒14号工作位; 7.0; 86.3-86.7; 85.7-86.0; 85; 不符合. 操作工; 切粒13号工作位; 7.0; 86.2-86.5; 85.6-85.9; 85; 不符合. 操作工; 切片1号工作位; 7.0; 86.2-86.4; 85.6-85.8; 85; 不符合. 操作工; 切片6号工作位; 7.0; 86.4-86.6; 85.8-86.0; 85; 不符合. 操作工; 粘片工作位; 6.0; 84.5-84.7; 83.3-83.5; 85; 符合. 表6-11 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; 检测结果 WGBT/℃; 接触限值 WBGT/℃; 结论. 操作工; 喷镍工作位; 4.0; 50; Ⅰ级; 27.4; 32; 符合. 表6-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间 (h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 喷镍工作位; 紫外辐射; 6.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，该公司制粒车间劳动者接触的化学物浓度和高温、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，粘片岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，喷镍、切片和切粒岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级均大于80dB（A），均属于噪声作业。 （3）组装车间 组装车间存在的化学物和物理因素的检测结果见表6-13～表6-14。 表6-13 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 挑粒工作位; 碲化铋; 7.0; 0.009- 0.01; --; 0.009; 0.002; 5; --; 2.5; 符合. 操作工; 1#压焊工作位; 二氧化锡; 7.0; 0.7-0.8; --; 0.6-0.7; 0.4; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 3#压焊工作位; 二氧化锡; 7.0; 0.7-0.9; --; 0.6-0.7; 0.4; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 6#压焊工作位; 二氧化锡; 7.0; 0.7-0.9; --; 0.7; 0.4; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 摆粒工作位; 二氧化锡; 7.0; 0.2-0.3; --; 0.2; 0.2; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 上导铜工作位; 二氧化锡; 2.0; ＜0.1; --; ＜0.02; ＜2.5; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 清洗工作位; 盐酸; 1.5; ＜1.34; --; ＜1.34; --; 7.5; --; --; 符合. 操作工; 清洗工作位; 丙酮; 1.0; 332.9- 349.7; 332.9- 349.7; 41.6- 43.7; --; 300; 450; --; 符合. 注：二氧化锡的最低检出浓度为0.1mg/m3；盐酸的最低检出浓度为1.34mg/m3。. 表6-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 清洗工作位; 1.0; 83.6-83.9; 74.6-74.9; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司组装车间劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中清洗岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 （4）封装车间 封装车间存在的化学物和物理因素的检测结果见表6-15～表6-16。 表6-15 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 焊线工作位; 二氧化锡; 7.0; ＜0.1; --; ＜0.09; ＜2.5; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 浸锡工作位; 二氧化锡; 7.0; 0.6-0.7; --; 0.5-0.6; 0.3-0.4; 2; --; 2.5; 符合. 操作工; 封胶工作位; 异丙醇; 0.5; 173.7- 177.8; 173.7- 177.8; 10.9-11.1; --; 350; 700; --; 符合. 注：二氧化锡的最低检出浓度为0.1mg/m3。. 表6-16 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 磨片工作位; 7.0; 79.6-80.1; 79.0-79.5; 85; 符合. 由检测结果可知，该公司封装车间劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中磨片岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 （5）应用产品车间 应用产品车间存在的化学物的检测结果见表6-17。 表6-17 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值（mg/m3）; 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; PC-TWA; PC-STEL. 操作工; 清洗工作位; 丙酮; 0.5; 340.9-345.4; 340.9-345.4; 21.3-21.6; 300; 450; 符合. 由检测结果可知，该公司应用产品车间劳动者接触的丙酮浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | - 分项结论 该公司职业病危害现状评价分项结论见表12-1。 表12-1 用人单位职业病危害现状评价分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 不符合; 厂区未分为生产区、非生产区和辅助生产区. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 该公司制粒车间喷镍、切片和切粒岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触的规定. 5.职业病防护设施; 不符合. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 职业健康检查的危害因素种类不全. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 不符合; 未设置浴室. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 不符合; 厂区未分为生产区、非生产区和辅助生产区，未设置浴室. 建 议： （1）该公司制粒车间喷镍、切片、切粒岗位劳动者接触的噪声超过国家职业接触限值的规定，在工艺、设备不能整改的条件下，应监督岗位工人正确佩戴个人防护用品。 （2）应将厂区总平面布置按功能分区进行划分，分为生产区、非生产区和辅助生产区。 （3）应在厂区内设置浴室，浴室内淋浴器数量可根据每个淋浴器使用人数（上限值）为6人进行设置，浴室内按4个～6个淋浴器设一具盥洗器。 （4）应定期按照接触职业病危害因素的种类安排相应岗位人员进行职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （5）补充完善警示标识的设置。 （6）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.7.15 |  | 静丽霞 陈青丽 |  |
| 采 样 |  | 2016.7.26-7.28 |  | --- |  |
| 检 测 |  | 2016.7.26-7.28 |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 张丽梅 |  |  |  |