职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 邦迪管路系统有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号 联系人：崔学双 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 邦迪管路系统有限公司（以下简称“建设单位”）成立于1985年12月，位于河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号。 当前，中国的汽车产业发展迅速，越来越多的国外主机厂将其发展重点聚焦在中国，特别是欧洲以及北美的知名汽车制造商。这些知名汽车制造商所用的产品多为PA涂层管材；而建设单位现为国内外众多TI成型工厂提供定尺锯切硬管，是汽车供应链的重要组成部分，随着中国汽车市场的飞速发展，汽车零部件需求也随之增长，下料生产线的建成将扩大建设单位定尺下料的产能，更好满足各成型工厂对定尺硬管的需求，从而最终满足各主机厂不断增产的需求。因此，建设单位决定在联合厂房内新建一条PA涂层生产线和飞锯下料生产线。 建设单位于2015年4月取得了秦皇岛经济技术开发区管路委员会关于邦迪管路系统有限公司PA涂层生产线、飞锯下料生产线项目备案的通知（证号：秦开经备字[2015]4号），项目总投资1358.2万元，项目的主要建设内容及建设规模：在原有厂房内新建PA涂层生产线一条，年产PA涂层管材4000吨；新建飞锯下料生产线一条。建设项目在现有联合厂房内进行生产线的设备安装，于2016年7月设备安装完毕，同期投入试运行，目前处于满负荷生产状态。自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物质：氢氧化钾、氢氧化钠、氟化氢、磷酸、二氧化氮、丁醇、甲醛、酚（苯酚）、丁酮。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）第三条PA涂层生产线 建设项目第三条PA涂层生产线存在的化学物和物理因素的检测结果见表4-7～表4-9。 表4-7 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA/MAC （mg/m3）; 超限倍数. 巡线工; 第一碱洗工作位; 氢氧化钾; 0.2; 0.02-0.03; --; 0.02-0.03; --; --; 2; --; 符合. 第二碱洗工作位; 氢氧化钠; 0.2; 0.03; --; 0.03; --; --; 2; --; 符合. 预处理工作位; 氟化氢; 0.2; 0.03; --; 0.03; --; --; 2; --; 符合. 甲醛; 0.2; <0.15; --; <0.15; --; --; 0.5; --; 符合. 磷酸; 0.2; <0.2; <0.2; <0.005; --; 3; 1; --; 符合. 二氧化氮; 0.2; <0.03; <0.03; <0.0008; --; 10; 5; --; 符合. 涂尼龙底漆工作位; 苯酚; 0.2; <0.22; --; <0.006; <2.0; --; 10; 2.0; 符合. 丁醇; 0.2; <0.4; --; <0.01; <1.5; --; 100; 1.5; 符合. 丁酮; 喷码工作位; 0.2; <4; <3.2; <0.1; --; 600; 300; --; 符合. 注：甲醛的最低检出浓度为0.15mg/m3；磷酸的最低检出浓度为0.2mg/m3；二氧化氮的最低检出浓度为0.03mg/m3；苯酚的最低检出浓度为0.22mg/m3；丁醇的最低检出浓度为0.4mg/m3；丁酮的最低检出浓度为4mg/m3。. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 开卷工; 开卷工作位; 7.0; 79.4-79.8; 78.8-79.2; 85; 符合. 巡线工; 开卷工作位; 0.5; 79.4-79.8; 80.6-81.0; 85; 符合. 第一碱洗工作位; 0.2; 82.2-82.6. 热水洗工作位; 0.2; 81.2-81.5. 第二碱洗工作位; 0.2; 81.6-81.9. 层级漂洗工作位; 0.2; 85.2-85.7. 预处理工作位; 0.2; 83.3-83.8. 烘干工作位; 0.2; 83.1-83.4. 涂尼龙底漆工作位; 0.2; 82.4-82.8. 感应加热工作位; 0.2; 81.4-82.0. 挤尼龙工作位; 2.0; 82.3-82.8. 喷码工作位; 0.2; 82.0-82.4. 盘管工作位; 1.0; 79.0-79.2. 检验（盘管机旁）; 1.7; 79.0-79.1. 盘管工; 盘管工作位; 7.0; 79.0-79.2; 78.4-78.6; 85; 符合. 表4-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间 （h/d）; WBGT（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡线工; 烘干工作位; 0.2; 25.6-25.7; 25.2-25.4; 33; 符合. 感应加热工作位; 0.2; 26.4-26.6. 挤尼龙工作位; 2.0; 25.1-25.2. 结果表明，建设项目第三条PA生产线岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，且巡线工接触的8小时噪声暴露等效声级大于80dB（A）属于噪声作业，开卷工和盘管工接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A）不属于噪声作业。 （2）下料生产线 下料生产线存在的噪声检测结果见表4-10。 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 飞锯下料检验工; 开卷工作位; 1.5; 79.6-80.0; 81.2-81.5; 85; 符合. 下料工作位; 0.5; 83.6-84.0. 挑选包装工作位; 5.0; 82.1-82.4. 结果表明，建设项目下料生产线岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且飞锯下料检验工接触的8小时噪声暴露等效声级大于80dB（A）属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查。 （2）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （3）建设项目第三条PA涂层生产线使用的碱洗剂、预处理溶液、底漆及稀释剂等化学物中含有酸、碱及有机化合物，应加强作业场所的通风，定期对集气罩和排风设施进行维护，确保防护设施正常运行，并监督岗位工人正确佩戴防毒面具、防护服、防护手套、护目镜等个人防护用品。 （4）对应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （5）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （7）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生重大变化，应重新进行职业病危害因素评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善法律法规依据 - 补充完善职业危害防护设施投资情况 - 补充完善车间平面布置图 - 补充完善施工情况介绍 - 补充针对接触高度物质、腐蚀性物质的操作建议 - 细化碱洗、预处理等工艺 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.8.8 |  | 静丽霞 陈青丽 |  |
| 采 样 |  | 2016.8.25-27 |  | 朴建东 王建伟 |  |
| 检 测 |  | 2016.8.25-27 |  | 高雅静 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 燕南 |  |  |  |