职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 邦迪管路系统有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号 联系人：崔学双 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 邦迪管路系统有限公司（以下简称“建设单位”）成立于1985年12月，位于河北省秦皇岛经济技术开发区龙海道57号。 当前，中国的汽车产业发展迅速，越来越多的国外主机厂将其发展重点聚焦在中国，特别是欧洲以及北美的知名汽车制造商，这些知名汽车制造商所用的产品多为PA涂层管材。邦迪管路系统有限公司现有两条PA涂层生产线，其中1#PA涂层生产线仅生产Nyzinc涂层产品，2#PA涂层生产线可生产Nyzinc和NyGal两种涂层产品，目前1#PA和2#PA涂层生产线年产能均为3000吨，其中2#PA涂层生产线NyGal产品已经满负荷。随着越来越多车企对产品的升级，NyGal产品需求将不断扩大，因此，邦迪管路系统有限公司在1#PA涂层生产线现有设备基础上增加镀锌炉及配套设备，从而可生产NyGal产品以满足市场需求。 邦迪管路系统有限公司现有1#PA涂层生产线增加热镀锌炉及配套设备项目（以下简称“建设项目”）于2016年6月设备安装完毕，同期投入试运行。建设项目自试运行以来，职业病防护设施与主体工程同时投入试运行，未发生职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 氢氧化钠、碳酸钠、盐酸、氟化氢、磷酸、氧化锌、二氧化氮、甲醛、苯酚、丁醇、丁酮。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 1#PA涂层生产线存在的职业病危害因素为：氢氧化钠、碳酸钠、盐酸、氟化氢、磷酸、氧化锌、二氧化氮、甲醛、苯酚、丁醇、丁酮、噪声、高温，检测结果见表4-7～表4-8。 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 开卷工; 开卷; 7.0; 77.6-77.7; 77.0-77.1; 85; 符合. 巡线工; 开卷; 0.5; 81.2-81.5; 81.2-81.5; 85; 符合. 1#碱洗; 0.2; 81.3-81.6. 1#热水洗; 0.2; 83.9-84.2. 酸洗; 0.2; 83.4-83.7. 2#热水洗; 0.2; 84.1-84.5. 热镀锌; 0.2; 85.4-85.6. 2#碱洗; 0.2; 83.7-83.9. 层级漂洗; 0.2; 83.5-83.7. 预处理; 0.2; 85.1-85.3. 烘干; 0.2; 83.2-83.5. 涂底漆; 0.2; 79.6-79.8. 感应加热; 0.2; 80.4-80.6. 挤尼龙; 2.0; 81.6-81.7. 喷码; 0.2; 81.6-81.7. 盘卷; 1.0; 78.2-81.1. 检验（盘卷机旁）; 1.1; 80.3-80.5. 盘卷工; 盘卷; 7.0; 80.2-80.5; 79.6-79.9; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡线工; 热镀锌; 0.2; 25%; Ⅰ级; 25.6-25.7; 25.3-25.4; 33; 符合. 烘干; 0.2; 25%; Ⅰ级; 25.2-25.3. 感应加热; 0.2; 25%; Ⅰ级; 25.0-25.1. 由检测结果可知，岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，开卷工和盘卷工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业，巡线工8h/d噪声暴露等效声级均＞80dB（A）属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查。 （2）建设单位应在建设项目竣工验收后30日内进行作业场所职业病危害项目申报，并取得《职业病危害项目申报回执》。 （3）建设项目生产线使用的碱洗剂、酸洗剂、预处理溶液、底漆及稀释剂等化学物中含有酸、碱及有机化合物，应加强作业场所的通风，定期对集气罩和排风设施进行维护，确保防护设施正常运行，并监督岗位工人正确佩戴防毒面具、防护服、防护手套、护目镜等个人防护用品。 （4）职业卫生管理工作按照管理制度要求进一步落实实施，根据实际情况不断完善管理制度内容。 （5）建设项目投产后应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，定期进行职业病危害现状评价。 （6）建设项目生产（运行）工艺、设备或者材料等发生变化导致职业病危害因素及其相关内容发生变化时，应重新进行职业病危害因素评价及申报。 化，应重新进行职业病危害因素评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善法律法规依据 - 补充完善职业危害防护设施投资情况 - 补充完善车间平面布置图 - 补充完善施工情况介绍 - 补充针对接触高毒物质、腐蚀性物质的操作建议 - 细化碱洗、酸洗、预处理等工艺 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.8.8 |  | 蒋丽萍 陈青丽 |  |
| 采 样 |  | 2016.8.25-27 |  | 吴晨洋、王建伟 |  |
| 检 测 |  | 2016.8.25-27 |  | 楚春胜 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 蒋丽萍 |
| 建设单位陪同人 |  | 燕南 |  |  |  |