职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市海港区河北大街东段1号院内付1号 联系人：王堃 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛港股份有限公司是秦皇岛港务集团有限公司作为主发起人协同大秦铁路、中国海运、国寿投资等共10家股东共同出资发起设立的股份公司，共有4家煤炭作业公司，秦皇岛港股份有限公司第二港务分公司（以下简称“二分公司”）为其中的一家，二分公司成立于1982年，位于秦皇岛市海港区河北大街东段1号院内付1号，现拥有煤一期和煤二期两个煤炭作业码头，每个煤炭码头主要包括卸车和装船两部分，建设项目隶属二分公司煤一期卸车队（以下简称“卸车一队”）。 二分公司现有5万吨级泊位4个，2万吨级泊位1个，经过技术改造和能力扩充，吞吐能力可达到5000万吨/年；二分公司现有煤炭堆场l7个，存储能力为120万吨，实时通过量与储存量根据市场情况而变化。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：煤尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 类比企业职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为煤尘、电焊烟尘、一氧化碳、二氧化锰、臭氧、二氧化氮、噪声、紫外辐射，检测结果见表4-7-表4-10。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); 超限倍数. 翻车机司机; 煤尘; 总尘; 卸车一队1号翻车机入口; 2.0; 1.7; 1.2; 0.4; 4; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机入口监控室; 6.0; 1.1. 煤尘; 呼尘; 卸车一队1号翻车机入口; 2.0; 0.67; 0.57; 0.3; 2.5; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机入口监控室; 6.0; 0.54. 翻车机司机; 煤尘; 总尘; 卸车一队1号翻车机出口; 2.0; 7.5; 2.8; 1.9; 4; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 1.3. 煤尘; 呼尘; 卸车一队1号翻车机出口; 2.0; 3.93; 1.45; 1.6; 2.5; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 0.62. 翻车机司机; 煤尘; 总尘; 卸车一队1号翻车机监护; 2.0; 0.4; 1.2; 0.4; 4; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 1.4. 煤尘; 呼尘; 卸车一队1号翻车机监护; 2.0; 0.22; 0.56; 0.3; 2.5; 2; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 0.67. 翻车机司机; 煤尘; 总尘; 卸车一队1号翻车机操作室; 8.0; 2.9; 2.9; 0.7; 4; 2; 符合. 煤尘; 呼尘; 8.0; 1.20; 1.20; 1.50; 2.5; 2; 符合. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 卸车一队电焊维修; 2.0; 1.0; 0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 表4-8 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工（卸车一队）; 卸车一队电焊维修; 二氧化氮; 2.0; 0.011; 0.011; 0.003; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 2.0; 0.033; --; 0.008; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 2.0; 5.1; 5.1; 1.3; --; 20; 30; --; 符合. 臭氧; 2.0; 0.04; --; 0.04; --; 0.3; --; --; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 翻车机司机 （卸车一队1号翻车机入口）; 卸车一队1号翻车机入口; 2.0; 85.7; 80.2; 85; 符合. 卸车一队1号翻车机入口监控室; 6.0; 71.8. 翻车机司机 （卸车一队1号翻车机出口）; 卸车一队1号翻车机出口; 2.0; 83.4; 78.8; 85; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 67.2. 翻车机司机 （卸车一队1号翻车机监护）; 卸车一队1号翻车机监护; 2.0; 84.6; 77.7; 85; 符合. 卸车一队1号翻车机出口监控室; 6.0; 67.1. 翻车机司机 （卸车一队1号翻车机控制室）; 卸车一队1号翻车机控制室; 8.0; 62.6; 62.6; 85; 符合. 表4-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工（卸车一队）; 卸车一队电焊维修; 紫外辐射; 2.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，类比项目岗位工人接触的粉尘、化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且除翻车机司机（卸车一队1号翻车机入口）岗位工人接触的8小时噪声暴露等效声级大于80dB（A）属于噪声作业外，其余岗位工人接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | - 结论 建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟在翻车机两侧设洒水除尘和干雾除尘系统，同时拟在翻车机房出口、入口设监控室，减少了人员接触职业病危害因素的几率，拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素强度符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将检测结果存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建设项目投产后，应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （6）在设计阶段应补充和完善项目可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 核实工作制度及年工作总时数 - 细化干雾除尘系统职业病危害识别内容 - 专家组提出的其它意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.10.10 |  | 静丽霞 楚春胜 |  |
| 类比采样 |  | 2016.9.18 |  | 王建伟 吴晨洋 |  |
| 类比检测 |  | 2016.9.19 |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 王堃 |  |  |  |