职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县石门街胜利加油站 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于卢龙县石门镇石门街 联系人：刘义勇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县石门街胜利加油站（以下简称“该加油站”）位于卢龙县石门镇石门街，为三级加油站，主要经营汽油、柴油的零售业务，年销售汽油70吨，柴油150吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该加油站在生产过程中存在的职业病危害因素为：溶剂汽油和柴油 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该加油站加油区存在的职业病危害因素为溶剂汽油，检测结果见表6-4。 表6-4 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 加油工; 溶剂汽油; 92#汽油加油机旁; 1.0; ＜1.5; ＜0.2; ＜1.5; 300; 1.5; 符合. 注：溶剂汽油的最低检出浓度为1.5mg/m3。. 由检测结果可知，该加油站加油工接触的溶剂汽油的浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未进行上岗前的职业健康检查，未发现离岗时职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）应每年定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测。 （2）对职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态，督促劳动者正确使用职业病防护用品。 （3）应安排新进员工和离岗人员分别进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）该加油站生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和作业场所职业病危害因素申报工作。 （5）该加油站在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.9.20 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2016.9.21-9.23 |  | 吴晨洋、王建伟 |  |
| 检 测 |  | 2016.9.21-9.23 |  | 潘英 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘志勇 |  |  |  |