职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛优益重工科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 建设项目位于秦皇岛市经济技术开发区腾飞路11号 联系人：聂胜 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛优益重工科技有限公司（以下简称“该公司”）位于秦皇岛市经济技术开发区腾飞路11号，成立于2010年03月31日，于2010年6月正式投产，该公司于2016年3月由永定河道1号搬迁至秦皇岛市经济技术开发区腾飞路11号，为租用海兰集团办公楼及厂房。现有员工60人，年产起重机60台。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 生产车间存在的职业病危害因素为：电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-4～表6-7。 表 6-4 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数 折算值. 电焊工; CO2焊气体保护焊接 岗位; 电焊 烟尘; 总尘; 1.0; 2.8-3.3; 0.3-0.4; 0.7-0.8; 4; 2; 符合. 电焊工; 交流焊机焊接 岗位; 电焊 烟尘; 总尘; 1.0; 2.5-3.0; 0.3; 0.6-0.8; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害 因素; 接触 时间(h/d); 检测结果(mg/m3); 职业接触限值(mg/m3); 结论. 检测值; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; CO2焊气体保护焊接 岗位; 臭氧; 1.0; 0.07-0.09; --; 0.07-0.09; --; 0.3; --; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.06; 0.006; 0.008; ---; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.009-0.011; --; 0.001; 0.006-0.007; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.7-8.6; 8.6; 1.1; --; 20; 30; --; 符合. 电焊工; 交流焊机焊接 岗位; 臭氧; 1.0; 0.07-0.09; --; 0.07-0.09; --; 0.3; --; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.05-0.06; 0.05-0.06; 0.006-0.008; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.009-0.011; --; 0.001; 0.06-0.07; 0.15; --; 3; 符合. 一氧化碳; 1.0; 6.9-7.3; 6.9-7.3; 0.9; --; 20; 30; --; 符合. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 电焊工; CO2焊气体保护焊接岗位; 1.0; 87.2-88.3; 78.2-79.3; 85; 符合. 2; 电焊工; 交流焊机焊接岗位; 1.0; 86.3-86.6; 77.3-77.5; 85; 符合. 表6-7 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; CO2焊气体保护焊接岗位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 电焊工; 交流焊机焊接岗位; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，生产车间电焊岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，电焊岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合. 5.职业病防护设施; 符合. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未进行上岗前、离岗时的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 未配备日常监测设备，未进行日常监测. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： - 该公司应配备日常监测设备，进行日常监测并记录。 - 加强对接触职业病危害因素劳动者的职业卫生培训，提高其职业病防治意识。 （3）对接触职业病危害作业的劳动者，应按相关规定组织其进行上岗前、离岗时的职业健康检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （6）该公司若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.12.7 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2016.12.16-12.18 |  | 吴晨洋、王建伟 |  |
| 检 测 |  | 2016.12.16-12.18 |  | 谷淑芹 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 聂胜 |  |  |  |