职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 新顺成（秦皇岛）食品工业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号 联系人：周子辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 新顺成(秦皇岛)食品工业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2010年8月9日，是由益海嘉里投资有限公司和新顺成食品工业（马）有限公司共同投资组建的外商合资企业，位于河北省秦皇岛市经济技术开发区东区金海道1号。该公司主要生产大豆水解蛋白产品，年产大豆水解蛋白7.0万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 盐酸、氢氧化钠、硫化氢、其他粉尘。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 生产车间存在的其他粉尘、盐酸、氢氧化钠、硫化氢、噪声和高温的检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 水解蛋白湿区操作工（劳务）; 其他粉尘; 总尘; 湿区一层碳酸钠添加间; 7.0; 2.4-3.3; 1.0-1.2; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触时间(h/d); 检测结果（mg/m3）; 职业接触限值MAC（mg/m3）; 结论. 检测值; CMAC. 水解蛋白湿区巡检工; 湿区二层水解区; 盐酸; 1.5; 1.89-2.09; 1.89-2.09; 7.5; 符合. 湿区一层中和区; 盐酸; 1.5; 1.59-1.84; 1.59-1.84; 7.5; 符合. 氢氧化钠; 1.5; 0.2; 0.2; 2; 符合. 水解蛋白干区巡检工; 干区一层煮味间; 硫化氢; 0.5; ＜0.6; ＜0.6; 10; 符合. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水解蛋白湿区巡检工; 湿区二层水解区; 1.5; 80.5-81.2; 76.5-76.9; 85; 符合. 湿区二层过滤区; 4.0; 70.5-70.8. 湿区一层中和区; 1.0; 78.2-78.4. 湿区一层制冷机房; 0.5; 81.5-82.0. 水解蛋白干区巡检工; 干区二层干燥区; 0.5; 85.8-86.0; 90.2-90.4; 85; 不符合. 干区三层干燥区; 0.5; 84.4-84.7. 干区四层干燥区; 0.5; 87.6-88.1. 干区五层干燥区; 0.5; 99.3-100.1. 干区一层过滤区; 0.5; 80.2-80.5. 干区三层筛分区; 0.5; 92.2-92.4. 干区四层粉碎混合区; 0.5; 96.1-96.9. 干区一层煮味间; 0.5; 76.4-76.8. 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 水解蛋白湿区巡检工; 湿区二层水解区; 1.5; 50; Ⅰ级; 33.2-33.3; 32.3; 32; 不符合. 湿区一层中和区; 1.0; 30.9-31.0. 水解蛋白干区巡检工; 干区二层干燥区; 0.5; 50; Ⅰ级; 34.0-34.1; 33.2; 32; 不符合. 干区三层干燥区; 0.5; 34.1-34.2. 干区四层干燥区; 0.5; 34.4-34.5. 干区五层干燥区; 0.5; 34.5-34.6. 干区一层煮味间; 0.5; 28.8-29.1. 由检测结果可知，该公司生产车间岗位劳动者接触的粉尘、盐酸、氢氧化钠、硫化氢浓度和水解蛋白湿区岗位噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，水解蛋白湿区岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业；水解蛋白干区岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业；生产车间岗位劳动者接触的高温强度均超过国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 该公司水解蛋白干区巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；水解蛋白湿区和干区巡检岗位劳动者接触的高温强度均超过国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 不符合; 水解蛋白湿区和干区巡检岗位劳动者接触的高温强度超过国家职业接触限值的规定，车间通风设施效果差。. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 不符合; 该公司生产岗位实行三班二运转的工作制度未改变。. 建 议： （1）应监督噪声超标岗位劳动者正确佩戴耳塞和耳罩，加强针对岗位工人噪声职业危害的培训。 （2）该公司车间存在高温作业，应在高温超标岗位增设通风降温设施，合理调整工人的作业时间，尽可能减少其接触高温作业时间，并为工人配备防暑降温物品。 （3）该公司三班二运转的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （4）该公司应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构在每年夏季最热月进行高温职业病危害因素的检测，并公布其检测结果。 （5）煮味间正常运行时存在硫化氢，应加强监督煮味间硫化氢浓度，注意通风，确保作业场所浓度符合要求时方可进入。 （6）该公司部分岗位为劳务工，应督促劳务外包用工单位正确履行其用人单位的义务，要求其为劳务工发放个人防护用品，组织其进行职业健康检查，并监督劳务工严格遵守岗位职业卫生操作规程，正确佩戴个人防护用品。 （7）对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （8）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行检测和申报。 （9）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2016.11.17 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2016年11月24日、11月26日-27日 |  | 李宗泽 吴晨洋 |  |
| 检 测 |  | 2016年11月24日、11月26日-27日 |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 周子辉 |  |  |  |