职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 抚宁县红润矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇黄土营村 联系人：张斌 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 抚宁县红润矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2013年6月，位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇黄土营村。于2013年进行矿山整合，由原秦皇岛燕安矿业有限公司建筑石料用灰岩矿、抚宁县志田矿业有限公司制灰用石灰岩矿、抚宁县驻操营镇温庄村葆润制灰用白云质灰岩矿三个小矿区整合而成，整合后矿区面积0.5982km2，共有1个采矿区，1个石料加工区，采用露天开采方式，开采矿种为：制灰用灰岩，生产规模为20万t/a。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘、煤尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）采矿区 采矿区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 采矿区; 钻孔工; 石灰石粉尘; 总尘; 采矿区钻孔; 3.0; 3.4-4.7; 1.3-1.4; 0.5-0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.0-1.8; 0.4-0.5; 0.4; 4; 2; 符合. 挖掘机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 挖掘机驾驶室; 2.0; 1.5-1.8; 0.6; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 0.9-1.5; 0.3-0.4; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 采矿区; 钻孔工; 采矿区钻孔; 3.0; 87.5-88.0; 83.2-83.7; 85; 符合. 挖掘机司机; 采矿区挖掘; 2.0; 85.9-86.1; 82.8-83.0; 85; 符合. 采矿区装车; 2.0; 85.6-85.8. 由检测结果可知，采矿区劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，且钻孔工和挖掘驾驶员8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （2）石料加工区 石料加工区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘和噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 石料加工区; 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎车间操作室; 7.0; 2.8-3.5; 1.1-1.2; 0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 1.9-2.3; 1.3-1.4; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 装载车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 成品装车; 2.0; 0.7-1.9; 0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 0.6-1.1; 0.2; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 石料加工区; 操作工; 破碎车间操作室; 7.0; 79.4; 78.8; 85; 符合. 装载车司机; 成品装车; 2.0; 85.2-85.4; 79.2-79.4; 85; 符合. 由检测结果可知，石料加工区劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中操作工、装载车司机8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、煤尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-8～表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电焊工; 电焊烟尘; --; 维修 电焊; 0.5; 1.0- 1.2; 0.06- 0.08; 0.2- 0.3; 4; 2; 符合. 2; 锅炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉房; 2.0; 3.3- 6.6; 0.8- 1.1; 1.5- 1.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 锅炉房; 2.0; 0.78- 2.83; 0.20- 0.26; 0.9- 1.1; 2.5; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限 倍数. 电焊工; 维修电焊; 二氧化氮; 0.5; 0.02; 0.02; 0.001; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 6.3- 7.4; 6.3- 7.4; 0.4- 0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.022-0.024; --; 0.001-0.002; 0.1- 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.06- 0.07; --; 0.06- 0.07; -; 0.3; --; --; 符合. 锅炉工; 锅炉房; 一氧化碳; 2.0; 6.8- 7.3; 6.8- 7.3; 1.7- 1.8; --; 20; 30; --; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.3; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度、紫外辐射强度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （2）在今后的工作中要不断完善职业卫生档案和职业健康监护档案。 （3）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.1.18 |  | 楚春胜 静丽霞 |  |
| 采 样 |  | 2017年2月15日-17日 |  | 李宗泽 吴晨洋 |  |
| 检 测 |  | 2017年2月15日-17日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 静丽霞 |
| 建设单位陪同人 |  | 张斌 |  |  |  |