职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 通用电气—哈动力—南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区东区动力路7号 联系人：周冠宏 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 通用电气—哈动力—南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司成立于2004年3月，位于秦皇岛经济技术开发区东区动力路7号，主要向重型燃气轮机、蒸汽轮机和发电机的拥有者、营运者提供维修、安装和现场服务，及上述经营活动所涉及的配件及附件的进出口业务。 通用电气—哈动力—南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司的待修零部件和喷涂、打磨、焊接、再生合金、机加岗位作业时所使用的原料中存在铬及其化合物、镍及其化合物两类高毒物质，依据《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（中华人民共和国国务院令第352号）的规定：从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少每一个月对高毒作业场所进行一次职业中毒危害因素检测；至少每半年进行一次职业中毒危害控制效果评价，为此，通用电气—哈动力—南汽轮能源服务（秦皇岛）有限公司于2016年2月开始委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其高毒作业场所（镍及其化合物、铬及其化合物）进行职业病危害控制效果评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司高毒作业场所生产工艺过程中存在的高毒物品为镍及其化合物（金属镍）、铬及其化合物（三氧化铬）。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该公司高毒作业场所存在的铬及其化合物、镍及其化合物的检测结果见表4-6。 表4-6 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA （mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 镍及其化合物（金属镍）; 一期厂房2#喷涂间; 2.0; <0.013; <0.013; <2.5; 1; 2.5; 符合. 一期厂房2#喷涂操作台; 6.0; <0.013. 铬及其化合物（三氧化铬）; 一期厂房2#喷涂间; 2.0; <0.013; <0.013; <3; 0.05; 3; 符合. 一期厂房2#喷涂操作台; 6.0; <0.013. 操作工; 镍及其化合物（金属镍）; 一期厂房4#喷涂间; 2.0; <0.013; <0.013; <2.5; 1; 2.5; 符合. 一期厂房4#喷涂操作台; 6.0; <0.013. 铬及其化合物（三氧化铬）; 一期厂房4#喷涂间; 2.0; <0.013; <0.013; <3; 0.05; 3; 符合. 一期厂房4#喷涂操作台; 6.0; <0.013. 焊工; 镍及其化合物（金属镍）; 一期厂房4#焊接间电焊; 7.0; <0.013; <0.011; <2.5; 1; 2.5; 符合. 铬及其化合物（三氧化铬）; 一期厂房4#焊接间电焊; 7.0; <0.013; <0.011; <3; 0.05; 3; 符合. 钳工; 镍及其化合物（金属镍）; 一期厂房5#打磨间打磨; 7.0; <0.013; <0.011; <2.5; 1; 2.5; 符合. 铬及其化合物（三氧化铬）; 一期厂房5#打磨间打磨; 7.0; <0.013; <0.011; <3; 0.05; 3; 符合. 合金工; 镍及其化合物（金属镍）; 一期厂房再生合金间撒粉; 0.5; <0.013; <0.0008; <2.5; 1; 2.5; 符合. 铬及其化合物（三氧化铬）; 一期厂房再生合金间撒粉; 0.5; <0.013; <0.0008; <3; 0.05; 3; 符合. 机加工; 镍及其化合物（金属镍）; 二期厂房机加立式车床; 7.0; <0.013; <0.011; <2.5; 1; 2.5; 符合. 铬及其化合物（三氧化铬）; 二期厂房机加立式车床; 7.0; <0.013; <0.011; <3; 0.05; 3; 符合. 注：镍及其化合物（金属镍）、铬及其化合物（三氧化铬）的最低检出浓度为0.013mg/m3。. 结果表明，该公司高毒作业场所岗位劳动者接触高毒物质浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论 该公司职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，该公司高毒作业场所职业病危害因素控制效果能够满足要求。 建 议： （1）对高毒作业场所职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）加强对高毒作业场所劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其浓度发生变化的，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.2.23 |  | 周永军 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年3月9日-11日 |  | 李宗泽 吴晨洋 |  |
| 检 测 |  | 2017年3月9日-11日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 周冠宏 |  |  |  |