职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区东王岭 联系人：王文娟 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 奥科宁克（秦皇岛）铝业有限公司(以下简称“建设单位”)位于河北省秦皇岛市海港区东王岭，原名为美铝渤海铝业有限公司，于2016年9月6日更名后重新取得新的营业执照。建设单位成立于2005年9月13日，由美铝(中国)投资有限公司和中信渤海铝业控股有限公司合资组建。2008年5月，美铝(中国)投资有限公司购买了中信渤海铝业控股有限公司的股份，美铝渤海成为美铝（中国）投资有限公司的全资子公司,公司性质为有限责任公司（外国法人独资）。 美铝渤海铝业有限公司于2015年12月15日取得了秦皇岛市海港区发展改革局下发的《海港区发展改革局关于美铝渤海铝业有限公司2＃铝扁锭铸造生产线项目备案的通知》（海发改[2015]69号），利用原有熔铸车间的厂房和设备（2台熔炼炉和2台静置炉），拆除熔铸车间内原已停产的2条铸轧生产线，新建一条2＃铝扁锭铸造生产线。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：铝合金粉尘； ②化学物质：氯气、氯化氢、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、硫酸、氢氧化钠、硫化氢。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）2＃铝扁锭铸造生产线 建设项目2＃铝扁锭铸造生产线存在的粉尘、化学物和物理因素的检测结果见表4-7～表4-10。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 配料工; 铝合金粉尘; 总尘; 配料; 5.0; 0.6-0.9; 0.5-0.6; 0.4; 3; 2; 符合. 上料; 2.0; 1.1-1.3; 0.5-0.6; 0.4; 3; 2; 符合. 熔炼工; 铝合金粉尘; 总尘; 熔炼; 5.0; 1.0-1.3; 0.5-0.6; 0.4; 3; 2; 符合. 铸造工; 铝合金粉尘; 总尘; 静置; 4.0; 0.9-1.1; 0.4; 0.3-0.4; 3; 2; 符合. 铸造机清槽; 2.0; 0.9-1.0. 表4-8 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA/MAC （mg/m3）; 超限倍数. 熔炼工; 熔炼; 一氧化氮; 5.0; 0.1; --; 0.06; 0.007; --; 15; 2.0; 符合. 二氧化氮; 5.0; 0.2; 0.2; 0.1; --; 10; 5; --; 符合. 二氧化硫; 5.0; ＜1.5; ＜1.5; ＜0.9; --; 10; 5; --; 符合. 铸造工; 除气; 氯气; 0.5; ＜0.04; --; ＜0.04; --; --; 1; --; 符合. 氯化氢; 0.5; 0.58-0.78; --; 0.58-0.78; --; --; 7.5; --; 符合. 氯气站巡检工; 氯气站巡检; 氯气; 0.5; ＜0.04; --; ＜0.04; --; --; 1; --; 符合. 注：二氧化硫的最低检出浓度为1.5mg/m3；氯气的最低检出浓度为0.04mg/m3。. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 配料工; 配料; 5.0; 84.6-85.1; 83.9-84.3; 85; 符合. 上料; 2.0; 84.4-84.5. 熔炼工; 熔炼; 5.0; 83.2-83.8; 81.2-81.8; 85; 符合. 铸造工; 静置; 4.0; 84.6-84.7; 82.8-82.9; 85; 符合. 铸造机清槽; 2.0; 82.5-82.6. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 熔炼工; 熔炼; 5.0; 75; Ⅰ级; 29.2-29.4; 29.2-29.4; 31; 符合. 铸造工; 静置; 4.0; 75; Ⅰ级; 28.4-28.5; 27.0-27.1; 31; 符合. 铸造机清槽; 2.0; 24.2-24.4. 结果表明，建设项目2＃铝扁锭铸造生产线岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。且各岗位人员接触的8小时噪声暴露等效声级均大于80dB（A），属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的化学物和物理因素检测结果见表4-11～表4-13。 表4-11 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; PC-TWA/MAC （mg/m3）. 水处理巡检工; 2#DC浊循环水泵站巡检; 硫酸; 0.2; 0.3; 0.3; 0.009; 2; 1; 符合. 氢氧化钠; 0.2; 0.1; --; 0.1; --; 2; 符合. 污水处理站加药间巡检; 0.3; 0.1. 氯化氢; 0.3; 0.78-0.87; --; 0.78-0.87; --; 7.5; 符合. 污水处理站压滤间巡检; 硫化氢; 0.2; ＜0.7; --; ＜0.7; --; 10; 符合. 污水处理站曝气池巡检; 0.5; ＜0.6. 注：氯气的最低检出浓度为0.04mg/m3；硫化氢的最低检出浓度为0.7mg/m3。. 表4-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测值 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 水处理巡检工; 2#DC浊循环水泵站巡检; 0.2; 80.1-80.6; 69.0-69.2; 85; 符合. 污水处理站鼓风机室巡检; 0.2; 83.2-83.4; 69.0-69.2; 85; 符合. 表4-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 2#DC浊循环水泵站配电室巡检; 0.1; 0.02; 5; 符合. 污水处理站配电室巡检; 0.1; 0.02; 5; 符合. 结果表明，建设项目公辅工程岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。且水处理巡检工接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建 议： （1）建设单位应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查。 （2）进一步完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （3）建设项目竣工验收完成后30个工作日内，应尽快进行职业病危害项目申报工作。 （4）建设项目使用的氯气为高毒物质，应加强职业卫生管理，对氯气站的泄漏报警连锁装置定期进行检查，定期进行液氯泄漏事故应急演练。 （5）建设项目浊循环水泵站和污水处理站在水处理的过程中，使用药品种类较多，其中漂白水、杀菌剂（含少量氢氧化钠）、浓硫酸等均具有腐蚀性，作业人员应佩戴好个人职业病防护用品，防止化学性灼伤事故的发生；污水处理站污泥可能会产生硫化氢，作业人员在进入作业场所前应通风不少于30分钟，按要求佩戴好个人职业病防护用品，并配备硫化氢便携式报警仪，防止硫化氢急性中毒事故的发生。 （6）加强对现场劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （7）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （8）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善法律法规依据； 2、补充氯气站工艺流程和平面布置图； 3、补充完善浊循环水泵站和污水处理站中的加药方法； 4、详细描述氯气站的应急救援措施； 5、劳动定员补充2＃铝扁锭铸造生产线的管理人员； 6、专家提出的其他意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.2.16 |  | 楚春胜 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2017年3月13日-15日 |  | 李宗泽 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年3月13日-15日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王文娟 |  |  |  |