职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号 联系人：王洪峰 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛开发区美铝合金有限公司(以下简称“建设单位”)位于秦皇岛市经济技术开发区金山北路15号，成立于2001年9月18日，注册资金4000万元，占地面积5万平方米，总建筑面积1.7万平方米，是以加工、生产、制造汽车工业用铸造铝合金锭和锻旋铝合金棒为主的民营科技公司，目前生产规模为年产铝合金产品10万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：铝合金粉尘 （2）物理因素：噪声、高温 职业病危害因素类比检测结果 建设项目可能存在的主要职业病危害因素为铝合金粉尘、噪声和高温。 对类比项目接触铝合金粉尘的5个岗位、接触高温的5个岗位和接触噪声的7个岗位进行了职业病危害因素检测，各岗位劳动者接触的职业病危害因素检测结果均符合国家职业接触限值的规定。 建设项目拟采用的生产工艺、生产设备、原辅料、职业病危害防护设施等与类比项目相同，根据类比项目检测结果预测建设项目职业病危害因素的危害程度见表5-5。 表5-5 建设项目职业病危害因素的危害程度 评价单元; 岗位/工种; 职业病危害因素; 职业接触限值; 预测接触浓度/强度; 结论. 铝合金棒生产线; 熔炼工; 上料; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 熔炼; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 高温; 32℃; （27-28）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铸造工; 除气精炼; 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铸造; 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 炉前工; 均质; 高温; 33℃; （25-26）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （72-73）dB（A）; 符合. 质检工; 检测; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 锯切操作工; 锯切; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 码垛操作工; 码垛; 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝合金液生产线; 熔炼工; 上料; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 熔炼; 铝合金粉尘; PC-TWA：3 mg/m3 超限倍数：2; CTWA：＜3mg/m3 超限倍数：＜2; 符合. 高温; 32℃; ＜32℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 炉前工; 精炼; 高温; 33; （28-29）℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; （72-73）dB（A）; 符合. 烤包工; 烤包; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 转铝包; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 除气; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 噪声; 85dB（A）; ＜85dB（A）; 符合. 铝包外运; 高温; 33℃; ＜33℃; 符合. 由表5-5可知，根据类比项目检测结果，本次评价预测建设项目正式投产运行后，各岗位劳动者接触的职业病危害因素水平均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、噪声和高温采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）建设项目投产后，应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （6）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （7）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充完善评价依据； 2.职业病防护设施评价中细化对防暑降温设施的评价； |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.4.8 |  | 周永军 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王洪峰 |  |  |  |