职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛三养社食品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛经济技术开发区东区浙江南路5号 联系人：张明洋 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛三养社食品有限公司（以下简称“该公司”）原名秦皇岛三养健能仕食品有限公司，是由韩国株式会社三养GENEX投资的外商独资企业，成立于2005年12月，总投资2600万美元，注册资本1600万美元，位于秦皇岛经济开发区东区浙江南路5号，于2016年5月更名为秦皇岛三养社食品有限公司并重新取得营业执照，主要以玉米淀粉为原料生产果葡糖浆，年生产果葡糖浆5.3万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：硫酸、盐酸、氢氧化钠、二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、硫化氢。 （2）物理因素：噪声、高温、工频电场、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）淀粉溶解车间 淀粉溶解车间存在的职业病危害因素为其他粉尘和噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 叉车司机; 其他粉尘; 总尘; 原料运输; 1.0; 5.1-6.0; 0.4-0.5; 0.6-0.8; 8; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 上料; 2.0; 7.8-8.8; 1.0-1.2; 1.0-1.1; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 上料; 2.0; 74.6-74.7; 68.6-68.7; 85; 符合. 由检测结果可知，淀粉溶解车间劳动者接触的其他粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为高温和噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 二层浓缩南侧; 1.0; 25; Ⅰ级; 29.9-30.2; 29.9-30.2; 33; 符合. 巡检工; 三层F/G分离南侧; 1.5; 50; Ⅰ级; 30.4-30.6; 30.8-31.0; 32; 符合. 三层浓缩南侧; 1.5; 31.1-31.4. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 一层浓缩南侧; 1.0; 81.9-82.5; 77.1-77.4; 85; 符合. 一层浓缩北侧; 1.0; 80.5-80.8. 一层F/G分离西侧; 1.0; 78.7-78.8. 一层F/G分离东侧; 1.0; 78.2-78.5. 巡检工; 二层F/G分离南侧; 1.0; 77.2-77.8; 76.5-76.6; 85; 符合. 二层F/G分离北侧; 1.0; 78.2-78.5. 二层浓缩南侧; 1.0; 80.7-81.0. 二层浓缩北侧; 1.0; 80.4-80.5. 巡检工; 三层F/G分离南侧; 1.5; 78.3-78.7; 78.5-78.8; 85; 符合. 三层F/G分离北侧; 1.5; 78.8-79.5. 三层浓缩南侧; 1.5; 80.3-80.5. 三层浓缩北侧; 1.5; 80.8-81.4. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、硫酸、盐酸、氢氧化钠、硫化氢、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、工频电场、噪声，检测结果见表6-9～表6-13。 表6-9 电焊烟尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.7-2.1; 0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 危害因素; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 盐酸; 盐酸 储罐; 0.25; 1.33-1.45; --; 1.33-1.45; --; 7.5; --; --; 符合. 氢氧化钠; 氢氧化钠储罐; 0.25; ＜0.005; --; ＜0.005; --; 2; --; --; 符合. 操作工; 氢氧化钠; 污水处理站设备间; 0.5; ＜0.005; --; ＜0.005; --; 2; --; --; 符合. 污水化验; 0.5; ＜0.005. 硫化氢; 污水处理站设备间; 0.5; ＜0.53; --; ＜0.53; --; 10; --; --; 符合. 污水处理站脱泥间; 0.5; ＜0.53. 硫酸; 污水化验; 0.5; 0.5- 0.6; 0.5-0.6; 0.03- 0.04; --; 1; 2; --; 符合. 化验员; 硫酸; 品控实验室化验; 0.5; 0.4- 0.6; 0.4-0.6; 0.02- 0.04; --; 1; 2; --; 符合. 氢氧化钠; 0.5; ＜0.005; --; ＜0.005; --; 2; --; --; 符合. 电焊工; 一氧化碳; 维修间电焊; 0.5; 6.3- 6.8; 6.3-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.022- 0.026; --; 0.001- 0.002; 0.1-0.2; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; ＜0.05; ＜0.005; --; --; 0.3; --; --; 符合. 注：氢氧化钠的最低检出浓度为0.005mg/m3，硫化氢的最低检出浓度为0.53mg/m3（采样7.5L空气），臭氧的最低检出浓度为0.05mg/m3。. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 污水处理站设备间; 0.5; 85.4-85.6; 68.6-68.7; 85; 符合. 污水处理站脱泥间; 0.5; 79.7-80.5. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 表6-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修间电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 污水处理岗位人员缺少硫化氢的职业健康检查，电焊岗位人员缺少一氧化碳和臭氧的职业健康检查，未安排需复查人员进行复查，未发现上岗前和离岗人员的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应根据人员接触职业病危害因素情况，安排接触职业病危害的人员进行相对应的职业健康检查，安排新入职和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，按要求安排复查人员进行复查。 （2）污水处理站可能产生硫化氢，作业人员在进入作业场所前应通风不少于30分钟，按要求佩戴好个人职业病防护用品，并配备硫化氢便携式报警仪，防止硫化氢急性中毒事故的发生。 （3）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （4）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.4.19 |  | 陈青丽 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2017年4月26日-28日 |  | 李宗泽 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年4月26日-28日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 张明洋 |  |  |  |