职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛关东针织有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市山海关经济技术开发区出口加工区 联系人：王主任 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛关东针织有限公司（以下简称“该公司”）于2004年10月在秦皇岛出口加工区批准成立。由日本关东尼龙株式会社独资兴建，项目投资总额为285万美元，注册资本200万美元，占地面积大约13340平方米，厂房面积7129平方米。经营范围主要是生产和销售女士的长筒袜、连裤袜等各种针织品。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）编织车间 编织车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-5。 表6-5 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 编织工; 1#编织生产线巡检; 7.0; 87.8-88.2; 87.2-87.6; 85; 不符合. 编织工; 5#编织生产线巡检; 7.0; 88.0-88.2; 87.4-87.6; 85; 不符合. 编织工; 8#编织生产线巡检; 7.0; 87.8-88.1; 87.2-87.5; 85; 不符合. 维修工; 编织生产线; 3.0; 87.2-87.5; 83.0-83.3; 85; 符合. 维修间; 4.0; 69.8-70.3. 由检测结果可知，除编织车间编织生产线、维修间岗位劳动者噪声强度符合国家职业接触限值的规定外，其余劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定；编织车间各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （2）缝制车间 缝制车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-6。 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 4#TC机; 8.0; 88.0-88.1; 88.0-88.1; 85; 不符合. 操作工; 9#TC机; 8.0; 88.3-88.4; 88.3-88.4; 85; 不符合. 操作工; 15#TC机; 8.0; 87.4-87.9; 87.4-87.9; 85; 不符合. 操作工; 抻平; 8.0; 81.3-81.4; 81.3-81.4; 85; 符合. 操作工; 裁断; 8.0; 79.3-79.4; 79.3-79.4; 85; 符合. 包缝工; 12#包缝机; 8.0; 84.5-84.6; 84.5-84.6; 85; 符合. 包缝工; 19#包缝机; 8.0; 84.3-84.7; 84.3-84.7; 85; 符合. 包缝工; 27#包缝机; 8.0; 84.1-84.5; 84.1-84.5; 85; 符合. 操作工; 2#PC机; 8.0; 88.3-88.7; 88.3-88.7; 85; 不符合. 操作工; 4#PC机; 8.0; 88.3-88.9; 88.3-88.9; 85; 不符合. 操作工; 1#PC机; 8.0; 88.3-88.5; 88.3-88.5; 85; 不符合. 由检测结果可知，缝制车间抻平、裁断和包缝机岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，TC机和PC机岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；除裁断岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业外，其余缝制车间各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （3）染色车间 染色车间存在的职业病危害因素为其他粉尘和高温，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 配制工; 其他粉尘; 总尘; 化学试剂配制; 1.0; 1.8-2.1; 0.2; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 3#染色; 2.0; 100; Ⅰ级; 24.3-24.5; 24.4; 30; 符合. 8#染色; 2.0; 24.4-24.5. 11#染色; 3.0; 24.4-24.5. 由检测结果可知，染色车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）定型车间 定型车间存在的职业病危害因素为其他噪声和高温，检测结果见表6-9～表6-10。 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 1#定型; 8.0; 80.7-81.1; 80.7-81.1; 85; 符合. 操作工; 3#定型; 8.0; 80.3-80.8; 80.3-80.8; 85; 符合. 操作工; 5#定型; 8.0; 80.4-80.6; 80.4-80.6; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 1#定型; 8.0; 100; Ⅰ级; 25.1-25.2; 25.1-25.2; 30; 符合. 操作工; 3#定型; 8.0; 100; Ⅰ级; 25.3-25.4; 25.3-25.4; 30; 符合. 操作工; 5#定型; 8.0; 100; Ⅰ级; 25.4; 25.4; 30; 符合. 由检测结果可知，定型车间各岗位劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-11～表6-14。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 0.4-0.5; 0.02-0.03; 0.1; 4; 2; 符合. 表6-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修 电焊; 臭氧; 0.5; ＜0.05; --; ＜0.05; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 5.8-7.4; 5.8-7.4; 0.4-0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.017- 0.021; --; 0.001; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 注：臭氧的最低检出浓度为0.013mg/m3。. 表6-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司编织车间编织生产线巡检岗位和缝制车间TC机岗位、PC机岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前、离岗人员的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 该公司最多班组女工＞100人，无妇女卫生室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未进行过职业病危害评价。. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司最多班组女工＞100人，应设妇女卫生室。 （4）该公司实行二班二运转和常白班的工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.3.15 |  | 周永军 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年3月23日-25日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年3月23日-25日 |  | 高雅静 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 王主任 |  |  |  |