职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：李宏权 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号，成立于1998年12月17日，公司主要以玉米为原料进行深加工，生产玉米淀粉、结晶葡萄糖、麦芽糊精等，现已成为全国淀粉及淀粉糖行业中综合生产能力最大、经济效益最好的重点骨干企业之一。 目前，公司现有的玉米淀粉生产线生产能力较小，设备相对落后，为了满足淀3车间的生产需求，公司决定对淀粉3车间投料、清理改造工程进行技术改造，拟拆除厂区原有原料库和老旧净化系统，在其原址上建设淀3净化工段和1座仓容为3562m3粮食立筒仓，并增设带式输送机、斗提机、液压翻板机和净化储存设备等。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为谷物粉尘、噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为谷物粉尘、噪声，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 接触限值; 结论. 检测值(mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA (mg/m3); 超限倍数. 提料工; 谷物粉尘; 总尘; 卸料; 2.0; 3.3-4.0; 1.8-2.2; 0.8-1.0; 4; 2; 符合. 提料; 4.0; 2.0-2.5. 送料工; 谷物粉尘; 总尘; 送料; 6.0; 4.0-5.1; 2.4-2.8; 1.1-1.3; 4; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 送料工; 净化送料; 6.0; 85.0-85.2; 83.8-84.0; 85; 符合. 由检测结果可知，类比项目岗位工人接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟在液压翻版、提料吸风分离器、皮带机、送料吸风分离器处各设置1台旋风除尘器及除尘引风机，皮带机拟为密闭运转，拟选用低噪声的设备，拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训及职业健康检查，并对作业场所职业病危害因素进行日常监测。 （3）在设计阶段应补充和完善本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （5）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.简化项目介绍； 2.精确建设项目与类比项目的比较； 3.细化职业病防护设施中的除尘设施； 4.专家组提出的其它意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.5.22 |  | 周永军 李娜 |  |
| 类比采样 |  | 2016年9月11日、15日、16日、9月17日-19日、10月21日-23日、10月24日-26日 |  | 李宗泽 叶辰 王建伟 吴晨洋 |  |
| 类比检测 |  | 2016年9月11日、15日、16日、9月17日-19日、10月21日-23日、10月24日-26日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 李娜 |
| 建设单位陪同人 |  | 李宏权 |  |  |  |