职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市热力总公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区海阳路256-4号 联系人：史长平 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市热力总公司（以下简称“该公司”）注册资金1亿元，总资产10亿元，年收入4亿元，员工千余人，是以供热生产为主，供热工程、市政公用工程施工等为辅的国有独资供热企业。 该公司下设27个职能处室（其中包含一次网管理处）、1个子公司（卢龙永平热燃有限责任公司）、6个分公司（安装工程公司、玉峰里供热公司、东华里供热公司、团结里供热公司、白塔岭供热公司、河东供热公司）,共有换热站327座，总供热能力2100兆瓦，热用户24.5万户，供热面积2508万平方米，占整个海港区供热面积的70%,是全市供热行业的龙头。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、臭氧、锰及其化合物（二氧化锰）、二氧化碳、硫化氢。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）供热分公司 供热分公司存在的电焊烟尘、化学物、噪声、工频电场、紫外辐射，电焊岗位以及选取的30个有代表性的换热站和配电室检测结果见表6-4～表6-8。 表6-4 电焊烟尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 白塔岭 供热公司; 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.4-2.0; 0.09-0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 玉峰里 供热公司; 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.3-1.9; 0.08-0.1; 0.3-0.5; 4; 2; 符合. 东华里 供热公司; 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.0-1.7; 0.06-0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 团结里 供热公司; 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.4-2.0; 0.09-0.1; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 河东 供热公司; 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 0.5; 1.0-1.3; 0.06-0.08; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 白塔岭供热公司; 焊工; 一氧化碳; 电焊; 0.5; 5.6-6.0; 5.6-6.0; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.2; 0.2; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.050-0.052; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.09-0.1; --; 0.09-0.1; --; 0.3; --; --; 符合. 玉峰里供热公司; 焊工; 一氧化碳; 电焊; 0.5; 6.3-6.4; 6.3-6.4; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.2; 0.2; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.055-0.057; --; 0.003-0.004; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.10-0.12; --; 0.10-0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 东华里供热公司; 焊工; 一氧化碳; 电焊; 0.5; 6.3-6.8; 6.3-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.2; 0.2; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.040-0.041; --; 0.002-0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.10-0.11; --; 0.10-0.11; --; 0.3; --; --; 符合. 团结里供热公司; 焊工; 一氧化碳; 电焊; 0.5; 5.8-6.8; 5.8-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.046; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.10-0.12; --; 0.10-0.12; 0.10-0.12; 0.3; --; --; 符合. 河东供热公司; 焊工; 一氧化碳; 电焊; 0.5; 5.6-7.2; 5.6-7.2; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.044-0.046; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.5; 0.10-0.12; --; 0.10-0.12; 0.10-0.12; 0.3; --; --; 符合. 表6-6 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 白塔岭 供热公司; 巡站员; 十八中换热站; 0.2; 70.8-71.2; 54.8-55.2; 85; 符合. 润地青云换热站; 0.2; 78.7-79.2; 62.7-63.2; 85; 符合. 海碧台1号换热站; 0.2; 75.8-76.3; 59.8-60.3; 85; 符合. 香玺海换热站; 0.2; 77.4-77.6; 61.4-61.6; 85; 符合. 金屋秦皇半岛一区换热站; 0.2; 78.7-79.3; 62.7-63.3; 85; 符合. 半岛书香换热站(限价房）; 0.2; 75.3-75.67; 59.3-59.6; 85; 符合. 玉峰里 供热公司; 巡站员; 长城花园换热站; 0.2; 239-255; 64.8-65.1; 85; 符合. 昌德花园换热站; 0.2; 77.5-77.7; 61.5-61.7; 85; 符合. 玉峰里换热站; 0.2; 80.6-80.9; 64.6-64.9; 85; 符合. 万树香堤换热站; 0.2; 76.4-76.7; 60.4-60.7; 85; 符合. 生态谷2号换热站; 0.2; 75.4-75.6; 59.4-59.6; 85; 符合. 北城一号换热站; 0.2; 72.3-72.5; 56.3-56.5; 85; 符合. 东华里 供热公司; 巡站员; 中央胜境换热站; 0.2; 79.7-79.9; 63.7-63.9; 85; 符合. 工农里换热站; 0.2; 80.3-80.8; 64.3-64.8; 85; 符合. 金屋雅园换热站; 0.2; 78.3-78.4; 62.3-62.4; 85; 符合. 富丰家园换热站; 0.2; 84.5-84.8; 68.5-68.8; 85; 符合. 兴港换热站; 0.2; 76.5-76.8; 60.5-60.8; 85; 符合. 康馨家园换热站; 0.2; 77.3-77.6; 61.3-61.6; 85; 符合. 团结里 供热公司; 巡站员; 西沙滩2号换热站; 0.2; 69.2-69.5; 53.2-53.5; 85; 符合. 昌德城换热站; 0.2; 78.5-78.9; 62.5-62.9; 85; 符合. 劳动局换热站; 0.2; 72.3-72.6; 56.3-56.6; 85; 符合. 秦皇小区1号换热站; 0.2; 86.5-86.9; 70.5-70.9; 85; 符合. 人民医院换热站; 0.2; 81.8-81.9; 65.8-65.9; 85; 符合. 园林局换热站; 0.2; 70.2-70.6; 54.2-54.6; 85; 符合. 河东 供热公司; 巡站员; 海洋学院换热站; 0.2; 76.1-76.8; 60.1-60.8; 85; 符合. 安居东里3号换热站; 0.2; 79.3-79.6; 63.3-63.6; 85; 符合. 港晨换热站; 0.2; 80.4-80.9; 64.4-64.9; 85; 符合. 红光里换热站; 0.2; 73.3-74.3; 57.3-58.3; 85; 符合. 安居里换热站; 0.2; 75.6-75.7; 59.6-59.7; 85; 符合. 东方明珠4号换热站; 0.2; 78.2-78.8; 62.2-62.8; 85; 符合. 表6-7 紫外辐射检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 白塔岭 供热公司; 焊工; 电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 玉峰里 供热公司; 焊工; 电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 东华里 供热公司; 焊工; 电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 团结里 供热公司; 焊工; 电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 河东 供热公司; 焊工; 电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-8 工频电场检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 白塔岭 供热公司; 电工; 十八中换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 润地青云换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 海碧台1号换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 香玺海换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 金屋秦皇半岛一区换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 半岛书香换热站(限价房）配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 玉峰里 供热公司; 电工; 长城花园换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 昌德花园换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 玉峰里换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 万树香堤换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 生态谷2号换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 北城一号换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 东华里 供热公司; 电工; 中央胜境换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 工农里换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 金屋雅园换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 富丰家园换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 兴港换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 康馨家园换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 团结里 供热公司; 电工; 西沙滩2号换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 昌德城换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 劳动局换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 秦皇小区1号换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 人民医院换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 园林局换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 河东 供热公司; 电工; 海洋学院换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 安居东里3号换热站配电室; 0.2; 0.05; 5; 符合. 港晨换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 红光里换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 安居里换热站配电室; 0.2; 0.05-0.06; 5; 符合. 东方明珠4号换热站配电室; 0.2; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，供热分公司劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。选取的30个有代表性的换热站和配电室劳动者接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，其岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）安装工程公司 安装工程公司存在的电焊烟尘、化学物、紫外辐射检测结果见表6-9～表6-11。 表6-9 电焊烟尘检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 施工队; 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 1.0; 2.2-3.5; 0.2-0.3; 0.6-0.9; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 子单元; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 施工队; 电焊工; 一氧化碳; 电焊; 1.0; 6.6-7.3; 6.6-7.3; 0.8-0.9; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1-0.2; 0.1-0.2; 0.01- 0.02; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.042- 0.045; --; 0.005- 0.006; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 1.0; 0.09-0.12; --; 0.09- 0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 施工队; 电焊工; 电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，安装工程公司劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）一次网管理处 一次网管理处存在的职业病危害因素为二氧化碳和硫化氢，选取的30个有代表性的深井检测结果见表6-12。 表6-12 化学物检测结果 工种; 危害因素; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CSTEL（mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CMAC（mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）. 维修工; 二氧化碳; 十三中对面深井; 0.5; 53-63; 53-63; 3.3-3.9; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 东华里小学深井; 0.5; 63-69; 63-69; 3.9-4.3; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 法院深井; 0.5; 73-80; 73-80; 4.6-5.0; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 滨海城幸福百合深井; 0.5; 67; 67; 4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 老天桥道口西深井; 0.5; 41-53; 41-53; 2.6-3.3; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 交运里铁路桥西（东光里3栋2单元门前）深井; 0.5; 47-49; 47-49; 2.9-3.1; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 西部快速路北侧深井; 0.5; 69-71; 69-71; 4.3-4.4; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 南岭东路与惠民街交叉口深井; 0.5; 78-84; 78-84; 4.9-5.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 南岭路与惠民街交叉口深井; 0.5; 57-63; 57-63; 3.6-3.9; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 南大寺村前深井; 0.5; 47-53; 47-53; 2.9-3.3; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 新世纪中学对面深井; 0.5; 49-59; 49-59; 3.1-3.7; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 燕鑫花苑对面深井; 0.5; 61-69; 61-69; 3.8-4.3; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 新开河桥东侧深井; 0.5; 67; 67; 4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 建设大街燃气加油站对面深井; 0.5; 35-41; 35-41; 2.2-2.6; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 天津远洋公司院内深井; 0.5; 47-55; 47-55; 2.9-3.4; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 万科A区5栋南墙外草坪内深井; 0.5; 65-67; 65-67; 4.1-4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 和美小区西一区草坪内深井; 0.5; 69-71; 69-71; 4.3-4.4; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 北环路加油站南3米处深井; 0.5; 51-55; 51-55; 3.2-3.4; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 奥体街DN700阀门井深井; 0.5; 63-73; 63-73; 3.9-4.6; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 奥体街与文冒路交叉口深井; 0.5; 67; 67; 4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 奥体街金梦海湾主线深井; 0.5; 43-47; 43-47; 2.7-2.9; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 文冒路与岭后街交叉口深井; 0.5; 55-59; 55-59; 3.4-3.7; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 西环路与文冒路交叉口深井; 0.5; 63-67; 63-67; 3.9-4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 友谊路与和平大街交叉口深井; 0.5; 49-51; 49-51; 3.1-3.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 宏扬铂郡西侧DN200深井; 0.5; 37-43; 37-43; 2.3-2.7; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 宏扬铂郡西侧DN800深井; 0.5; 45-51; 45-51; 2.8-3.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 红旗路与河北大街交叉口深井; 0.5; 57-59; 57-59; 3.6-3.7; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 迎宾路与燕山大街交叉口肯德基门前深井; 0.5; 61-67; 61-67; 3.8-4.2; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 民族路自来水 公司门前DN700深井; 0.5; 69-74; 69-74; 4.3-4.6; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 维修工; 二氧化碳; 民族路检察院对面时代逸城大门50米处深井; 0.5; 74-80; 74-80; 4.6-5.0; --; 9000; --; 18000; 符合. 硫化氢; 0.5; ＜0.54; --; --; ＜0.54; --; 10; --; 符合. 由检测结果可知，一次网管理处选取的30个深井化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 缺少上岗前和离岗时的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）应安排新员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排接触职业病危害的员工进行在岗期间的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）与劳务派遣单位签订劳务派遣合同时，应当要求劳务派遣单位安排接触职业病危害的员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，建立完善职业健康监护档案。 （3）人员在下井作业前应通风不少于30分钟，并对作业场所空气中的有害物质进行测定，确认无有毒气体后才能进入，并佩戴空气呼吸器，防止硫化氢急性中毒和缺氧窒息事故的发生。 （4）定期对呼吸器进行检查维护，保证处于正常状态。 （5）定期组织密闭空间应急救援演练， 并确保每位应急救援人员每年至少进行一次实战演练。 （6）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （7）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.3.20 |  | 周永军 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2017年4月11日-13日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年4月11日-13日 |  | 高雅静 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 史长平 |  |  |  |