职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛立中车轮有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区金山北路15号 联系人：王申秋子 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛立中车轮有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年8月，原名秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司，于2015年12月更名为秦皇岛立中车轮有限公司。主营业务是铝合金汽车车轮及配件的制造和销售，年生产铝合金车轮60万只。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、铝合金粉尘、其他粉尘和电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、甲苯、二甲苯、硫酸、氢氧化钾、盐酸、硫化氢。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 铸造车间模具喷砂; 98.2; 矽尘. （1）铸造车间 铸造车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声和高温，检测结果见表6-5～6-7。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 模具工; 矽尘; 总尘; 模具 修理; 6.5; 0.60- 0.87; 0.41-0.46; 1.5-1.7; 0.5; 2; 符合. 呼尘; 6.5; 0.43- 0.60; 0.23-0.28; 2.6-3.0; 0.2; 2; 不符合. 模具工; 矽尘; 总尘; 模具 喷砂; 6.5; 0.80- 1.00; 0.58-0.63; 1.9-2.0; 0.5; 2; 不符合. 呼尘; 6.5; 0.70- 0.83; 0.47-0.50; 3.8-4.2; 0.2; 2; 不符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 模具工; 模具修理; 7.0; 75.5-75.8; 74.9-75.2; 85; 符合. 模具工; 模具喷砂; 7.0; 82.0-82.4; 81.4-81.8; 85; 符合. 叉车 司机; 铸造上料; 4.0; 86.4-86.7; 83.4-83.7; 85; 符合. 操作工; 1号铸造; 7.0; 90.8-91.4; 90.2-90.8; 85; 不符合. 操作工; 4号铸造; 7.0; 91.8-92.1; 91.2-91.5; 85; 不符合. 操作工; 7号铸造; 7.0; 91.1-91.3; 90.5-90.7; 85; 不符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 叉车 司机; 铸造上料; 4.0; 50; Ⅰ级; 31.2-31.3; 31.2-31.3; 32; 符合. 操作工; 1号铸造; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.0-29.3; 29.0-29.3; 30; 符合. 操作工; 4号铸造; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.2-29.4; 29.2-29.4; 30; 符合. 操作工; 7号铸造; 7.0; 100; Ⅰ级; 29.3-29.6; 29.3-29.6; 30; 符合. 由检测结果可知，铸造车间模具修理岗位劳动者接触的矽尘（总尘）浓度符合国家职业接触限值的规定；模具修理岗位劳动者接触的矽尘（呼尘）浓度和模具喷砂岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定；1号铸造、4号铸造、7号铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；模具修理、模具喷砂、铸造上料岗位劳动者接触的噪声强度和铸造上料、1号铸造、4号铸造、7号铸造岗位劳动者接触的高温强度均符合国家职业接触限值的规定。模具修理岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业；模具喷砂、铸造上料、1号铸造、4号铸造、7号铸造岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 （2）热处理车间 热处理车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、噪声和高温，检测结果见表6-8～6-10。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 打钢印; 4.0; 3.1-3.7; 1.1-1.2; 1.0-1.2; 3; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸机喷丸; 5.0; 2.0-2.6; 0.9-1.2; 0.3; 8; 2; 符合. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 打钢印; 4.0; 87.0-87.4; 86.5-86.9; 85; 不符合. 固熔炉前; 3.0; 87.2-87.7. 操作工; 淬水; 5.0; 80.2-81.1; 78.2-79.1; 85; 符合. 操作工; 时效处理; 5.0; 79.4-79.6; 77.4-77.6; 85; 符合. 操作工; 抛丸机喷丸; 5.0; 84.1-84.6; 82.1-82.6; 85; 符合. 表6-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 操作工; 固熔炉前; 3.0; 50; Ⅰ级; 30.5-31.1; 30.5-31.1; 32; 符合. 操作工; 淬水; 5.0; 75; Ⅰ级; 29.0-29.5; 29.0-29.5; 31; 符合. 操作工; 时效处理; 5.0; 75; Ⅰ级; 27.5-27.9; 27.5-27.9; 31; 符合. 由检测结果可知，热处理车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和高温强度均符合国家职业接触限值的规定；淬水、时效处理、抛丸机喷丸岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；打钢印和固溶炉前岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。淬水、时效处理岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业；打钢印、固熔炉前岗位劳动者和抛丸机喷丸岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 （3）机加车间 机加车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘和噪声，检测结果见表6-11～6-12。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 气密试验; 7.0; 2.0-3.1; 1.2-1.8; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 2号粗加工; 7.0; 84.0-84.5; 83.4-83.9; 85; 符合. 操作工; 5号粗加工; 7.0; 84.7; 84.1; 85; 符合. 操作工; 7号粗加工; 7.0; 84.1-84.7; 83.5-84.1; 85; 符合. 操作工; 气密试验; 7.0; 82.9-83.5; 82.3-82.9; 85; 符合. 操作工; 1号精加工; 4.0; 85.1-85.7; 82.1-82.7; 85; 符合. 操作工; 3号精加工; 4.0; 85.1-85.4; 82.1-82.4; 85; 符合. 由检测结果可知，机加车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级均≥80dB（A）属于噪声作业。 （4）涂装车间 涂装车间存在的职业病危害因素为铝合金粉尘、其他粉尘、甲苯、二甲苯和噪声，检测结果见表6-13～6-15。 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 铝合金粉尘; 总尘; 打磨; 7.0; 2.3-3.7; 1.7-2.2; 0.9-1.2; 3; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 加底粉; 0.5; 1.2-1.5; 0.1; 0.2; 8; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 加透明粉; 0.5; 1.3-1.7. 表6-14 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 加漆; 甲苯; 1.0; <1.2; <1.2; <0.2; —; 50; 100; —; 符合. 二甲苯; 1.0; <3.3; <3.3; <0.4; —; 50; 100; —; 符合. 注：甲苯最低检出浓度：1.2mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）； 二甲苯最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.9mg/m3（采样6.0L空气）。. 表6-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 打磨; 7.0; 91.1-91.6; 90.5-91.0; 85; 不符合. 由检测结果可知，涂装车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度符合国家职业接触限值的规定；打磨岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定。打磨岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级≥80dB（A）属于噪声作业。 （5）检验车间 检验车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-16。 表6-16 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 打磨; 2.0; 85.4-85.7; 79.4-79.7; 85; 符合. 由检测结果可知，检验车间岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧、硫酸、氢氧化钾、盐酸、硫化氢、甲苯、二甲苯、噪声、紫外辐射，检测结果见表6-17～6-20。 表6-17 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 1.5-2.2; 0.1-0.2; 0.4-0.6; 4; 2; 符合. 表6-18 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修 电焊; 臭氧; 0.5; 0.11- 0.13; —; 0.11- 0.13; —; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.3-7.2; 6.3-7.2; 0.8-0.9; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.045- 0.050; —; 0.006; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.01; —; 5; 10; --; 符合. 化验员; 实验室; 硫酸; 1.0; 0.3; 0.3; 0.04; —; 1; 2; —; 符合. 氢氧化钾; 1.0; 0.05; —; 0.05; —; 2; --; --; 符合. 盐酸; 1.0; 0.61- 0.72; —; 0.61- 0.72; —; 7.5; —; —; 符合. 操作工; 污水处理站脱泥机; 硫化氢; 0.5; <0.6; —; <0.6; —; 10; —; —; 符合. 操作工; 调漆间; 甲苯; 4.0; <1.2; <1.2; <0.2; —; 50; 100; —; 符合. 二甲苯; 4.0; <3.3; <3.3; <0.4; —; 50; 100; —; 符合. 注：硫化氢的最低检出浓度为0.6mg/m3（采样7.5L空气）； 甲苯最低检出浓度：1.2mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）； 二甲苯最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.9mg/m3（采样6.0L空气）。. 表6-19 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机间巡检; 0.5; 88.1-88.5; 76.1-76.5; 85; 符合. 表6-20 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。空压机间巡检岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司铸造车间模具修理岗位劳动者接触的粉尘（呼尘）浓度和模具喷砂岗位劳动者接触的粉尘浓度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放防尘口罩，劳动者佩戴后满足防护要求；铸造车间1号铸造、4号铸造和7号铸造岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；热处理车间打钢印和固溶炉前岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定；涂装车间打磨岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 2014年进行了职业病危害现状评价. 建 议： （1）应减少粉尘超标和噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.6.6 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年6月18日-20日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年6月18日-20日 |  | 高雅静 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 王申秋子 |  |  |  |