职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县武山玉仙石料场 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山 联系人：马秀成 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县武山玉仙石料场（以下简称“该公司”）位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山，占地面积13340平方米，主要加工、销售石渣，设计年产石渣130万吨，实际年产石渣约40万吨。 该公司自正式投产以来未进行过职业卫生评价，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化锰、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘和噪声，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 操作工; 生产车间入料口; 9.2; 石灰石粉尘. 表6-5 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 入料口; 7.0; 3.8-5.0; 2.8-3.1; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0-3.8; 1.2-1.5; 0.8-1.0; 4; 2; 符合. 铲车 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车入料; 5.0; 2.3-2.7; 1.1-1.2; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.6-1.9; 0.6-0.8; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 一级破碎; 2.0; 6.5-8.3; 3.7-4.3; 1.0-1.1; 8; 2; 符合. 二级破碎; 2.0; 7.1-8.0. 一级筛分; 1.5; 7.4-8.9. 二级筛分; 1.5; 7.0-8.6. 呼尘; 一级破碎; 2.0; 3.0-3.9; 1.8-2.2; 1.0; 4; 2; 符合. 二级破碎; 2.0; 3.6-4.1. 一级筛分; 1.5; 3.6-4.2. 二级筛分; 1.5; 3.4-4.0. 铲车 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 成品料装车; 5.0; 2.0-2.7; 0.8-1.1; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.5-2.3; 0.5-0.8; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产 车间; 操作工; 入料口; 7.0; 83.5-83.8; 82.9-83.2; 85; 符合. 铲车 司机; 铲车入料; 5.0; 86.5-86.6; 84.5-84.6; 85; 符合. 巡检工; 一级破碎; 2.0; 92.9-93.4; 90.1-90.3; 85; 不 符合. 二级破碎; 2.0; 89.9-90.4. 一级筛分; 1.5; 88.7-89.5. 二级筛分; 1.5; 88.3-88.5. 铲车 司机; 成品装车; 5.0; 86.2-86.3; 84.2-84.3; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；巡检工接触噪声强度不符合国家职业接触限值的规定，其他岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、工频电场检测结果见表6-7～表6-10。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电工; 电焊烟尘; --; 维修 电焊; 0.5; 2.0-2.4; 0.1-0.2; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限 倍数. 电工; 维修电焊; 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.006; 0.1; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 6.3- 7.5; 6.3-7.5; 0.4-0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.044-0.058; --; 0.003- 0.004; 0.3- 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.09- 0.13; --; 0.09- 0.13; -; 0.3; --; --; 符合. 表6-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-10 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度、紫外辐射强度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时体检资料， 1名现场劳动者未进行体检. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行. 建 议： （1）为现场所有接触职业病危害因素的劳动，根据其接触的职业病危害因素进行相应项目的职业健康体检。 （2）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （3）在今后的工作中要不断完善职业卫生档案和职业健康监护档案。 （4）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的应重新进行申报和职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.5.28 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年6月5日-7日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年6月5日-7日 |  | 谷淑芹、高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 马秀成 |  |  |  |