职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县宏杰石材加工厂 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山 联系人：夏长君 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县宏杰石材加工厂（以下简称“该厂”）成立于2006年01月，位于河北省秦皇岛市卢龙县石门镇武山，年产石渣45万吨。 该厂自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该厂在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 操作工; 生产车间入料操作; 9.1; 石灰石粉尘. 表6-5 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 生产车间; 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 一级破碎巡检; 3.0; 5.0-5.4; 3.1-3.2; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 二级破碎巡检; 2.0; 4.7-5.0. 筛分巡检; 2.0; 4.6-4.8. 呼尘; 一级破碎巡检; 3.0; 3.0-3.1; 1.4-1.8; 0.8-0.9; 4; 2; 符合. 二级破碎巡检; 2.0; 3.3-3.4. 筛分巡检; 2.0; 3.4-3.5. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 生产车间入料操作; 7.0; 3.9-5.0; 2.3-2.4; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 2.8-3.3; 1.2-1.4; 0.8; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 生产车间铲车入料; 5.0; 4.2-4.7; 1.4-1.8; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 1.5-1.9; 0.5-0.6; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 生产车间成品料装车; 5.0; 4.0-4.7; 1.4-1.6; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 1.6-2.1; 0.5-0.6; 0.5; 4; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 生产车间; 操作工; 生产车间入料操作; 7.0; 84.1-84.6; 83.5-84.0; 85; 符合. 巡检工; 一级破碎巡检; 3.0; 92.8-93.2; 90.9-91.2; 85; 不符合. 二级破碎巡检; 2.0; 91.3-91.7. 筛分巡检; 2.0; 88.3-88.7. 铲车司机; 生产车间铲车入料; 5.0; 85.1-85.3; 83.1-83.3; 85; 符合. 铲车司机; 生产车间成品料装车; 5.0; 86.0-86.6; 84.0-84.6; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间除巡检工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-7～表6-10。 表6-7 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 采样地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 电工; 电焊烟尘; 电焊维修; 0.5; 1.8-2.2; 0.1; 0.4-0.6; 4; 2; 符合. 表6-8 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间（h/d）; 检测结果; 职业接触限值; 判定结果. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA （mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 电工; 电焊维修; 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; —; —; 5; 10; —; —; 符合. 臭氧; 0.5; 0.11- 0.13; —; —; 0.11- 0.13; —; —; —; 0.3; —; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.045- 0.051; —; 0.003; —; 0.3; 0.15; —; —; 3; 符合. 一氧化碳; 0.5; 5.9- 6.8; 5.9- 6.8; 0.4; —; —; 20; 30; —; —; 符合. 表6-9 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 检测项目; 接触时间(h/d); 检测数据（μW/cm2）; 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. EA; EB; EC. 电工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为0.1μW/cm2。. 表6-10 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现岗前和离岗时的职业健康检查资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应每年定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测。每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 （2）对职业病防护设施、应急救援设施经常性的进行维护、检修，个人使用的职业病防护用品定期更换，确保其处于正常状态，督促劳动者正确使用职业病防护用品。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （5）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉管理要求的通知》的要求，不断更新和完善《职业卫生档案》。 （6）该厂生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和作业场所职业病危害因素申报工作。 （7）该厂在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.5.28 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年6月5日-7日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年6月5日-7日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 夏长君 |  |  |  |