职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于艾尔姆公司位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号 联系人：赵乐 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 (以下简称“建设单位”)位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号，成立于2008年12月15日，注册资金10500万元，由丹麦艾尔姆玻璃纤维制品公司建设经营，企业性质为有限责任公司（外国法人独资）。主要以聚酯树脂和玻璃纤维布为原材料生产风力发电风机叶片，目前生产规模为年产叶片500套。 目前艾尔姆公司后序生产线与主生产线共同布置在一、二、三车间内，生产岗位间职业病危害影响较大，现公司决定新建第五车间（PMW5）后序生产线，集中处理一、二、三车间生产的半成品叶片。主要建设内容及规模：后序生产线包括叶片切割打磨、精加工、组装工序，需购置国产设备约94台套，进口设备约16台套。后序生产线项目年加工叶片约1500片；项目总投资：5000万元，其中项目资本金为1000万元，项目资本金占项目总投资的比例为20%；项目建设地点：秦皇岛市经济及开发区龙海道65号。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：玻璃钢粉尘； ②化学物质：苯乙烯、邻苯二甲酸二甲酯、乙二醇、一氧化碳、二甲苯、乙酸丁酯。 （2）物理因素：噪声、工频电场 类比职业病危害因素检测结果与评价 类比项目职业病危害因素检测结果与评价 类比项目存在的粉尘、化学物、噪声的检测结果见表4-7～表4-10。 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值 （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; OELs; 结论. PC-TWA (mg/m3); 超限倍数. 切割打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 切割打磨工作位; 4; 5.0～5.3; 1.6～1.9; 3; 2; 符合. 精加工操作工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 精加工工作位; 4; 4.6～4.9; 1.8～2.0; 3; 2; 符合. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 翼根打磨工作位; 1; 4.5～5.5; 0.3～0.4; 3; 2; 符合. 表4-8 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; CSTEL （mg/m3）; CTWA （mg/m3）; OELs（mg/m3）; 结论. PC-STEL; PC-TWA. 切割打磨工; 甲苯; 切割打磨工作位; 4; ＜1.2*; ＜1.2*; 100; 50; 符合. 二甲苯; ＜3.3*; ＜3.3*; 100; 50; 符合. 苯乙烯; 78.2～81.3; 68.4～76.8; 100; 50; 不符合. 精加工操作工; 甲苯; 精加工工作位; 4; ＜1.2*; ＜1.2*; 100; 50; 符合. 二甲苯; ＜3.3*; ＜3.3*; 100; 50; 符合. 苯乙烯; 97.7～110.1; 1.2～2.5; 100; 50; 不符合. 组装工; 甲苯; 翼根打磨工作位; 1; ＜1.2*; ＜1.2*; 100; 50; 符合. 二甲苯; ＜3.3*; ＜3.3*; 100; 50; 符合. 苯乙烯; 9.5～10.9; 0.5; 100; 50; 符合. 巡检工; 一氧化碳; 锅炉房; 1; 1.1～1.2; 0.1～0.2; 30; 20; 符合. 注：表格中标注“*”的表示该项目检测结果在检出限以下。 参照《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010），甲苯、二甲苯、苯乙烯三种有毒物质共同作用于呼吸系统，且具有相似的毒性作用，因此，甲苯、二甲苯、苯系物可产生相加作用。具体联合作用见表4-9。 表4-9 化学物联合作用 工种; 岗位; 联合作用指数; 结论. 切割打磨工; 切割打磨; 1.2/50+3.3/50+76.8/50＞1; 不符合. 精加工操作工; 精加工; 1.2/100+3.3/100+110.1/100＞1; 不符合. 组装工; 翼根打磨; 1.2/100+3.3/100+10.9/100＜1; 符合. 表4-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 检测值dB（A）; 接触时间（h/d）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割打磨工; 切割打磨工作位; 86.9～87.1; 4; 83.9～84.1; 85; 符合. 精加工操作工; 精加工工作位; 89.8～90.1; 4; 86.8～87.1; 85; 不符合. 组装工; 翼根打磨工作位; 89.0～89.6; 1; 80.0～80.6; 85; 符合. 巡检工; 空压机; 82.6～83.4; 1; 76.8～77.3; 85; 符合. 锅炉房; 82.9～83.1; 1. 由检测结果可知，类比项目劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；切割打磨工和精加工操作工接触的苯乙烯浓度超过国家职业接触限值的规定，接触的其他化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，联合作用相加后大于1；其他岗位劳动者接触的化学物浓度均符合国家职业接触限值的规定，其联合作用相加后小于1；除精加工操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 综合结论 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘、化学物和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）类比项目部分苯乙烯和噪声检测结果超过国家职业接触限值的规定，建设项目投产后，应注意加强对劳动者的职业危害防护，适当缩短劳动者接触职业危害因素的时间，并加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督、检查和对车间防护设施的维护检查。 （2）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门组织验收后方可进行正式生产。 （3）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （4）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （5）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （6）建设项目投产后，应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （7）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （8）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.补充完善评价依据； 2.细化建设项目生产工艺； 3.专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场检查 |  | 2017.5.3 |  | 周同、侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2014.4.28-30（类比） |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2014.4.28-5.6（类比） |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 曹晓明 |  |  |  |