职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 昌黎德龙矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于昌黎县安山镇员外庄 联系人：王立成 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 昌黎德龙矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2004年11月，位于昌黎县安山镇员外庄。该公司矿区范围内共有一条矿体，矿区面积0.06km，开采深度为28m～100m，年采铁矿石4万吨。 该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素 手传振动、噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）地下矿井 地下矿井存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、手传振动，检测结果见表6-4～表6-7。 6-4粉尘中游离二氧化硅含量 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 凿岩工; 钻孔; 29.9; 矽尘. 表6-5 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 凿岩工; 矽尘; 总尘; 钻孔; 6.0; 0.9-1.2; 0.5-0.6; 1.0-1.2; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.33-0.40; 0.10-0.11; 0.5-0.6; 0.7; 2; 符合. 2; 司机; 矽尘; 总尘; 装载机装载; 6.0; 1.9-2.0; 0.8-1.0; 2.0; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.47-0.60; 0.22; 0.7-0.9; 0.7; 2; 符合. 3; 卷扬工; 矽尘; 总尘; 卷扬; 6.0; 1.2-1.4; 0.4-0.5; 1.3-1.4; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.70-0.77; 0.32-0.33; 1.1; 0.7; 2; 符合. 4; 地上推车工; 矽尘; 总尘; 地上推车; 6.0; 0.9-1.6; 0.4; 1.3-1.6; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.43-0.50; 0.24-0.26; 0.7; 0.7; 2; 符合. 5; 地下推车工; 矽尘; 总尘; 地下推车; 6.0; 0.8-1.3; 0.4-0.5; 0.9-1.3; 1; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 0.40-0.50; 0.21-0.23; 0.7; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 凿岩工; 钻孔; 6.0; 90.3-90.7; 89.1-89.5; 85; 不符合. 2; 司机; 装载机装载; 6.0; 87.1-87.7; 85.9-86.3; 85; 不符合. 3; 卷扬工; 卷扬; 6.0; 89.4-89.9; 88.2-88.7; 85; 不符合. 4; 地上推车工; 地上推车; 6.0; 84.4-84.7; 83.2-83.5; 85; 符合. 5; 地下推车工; 地下推车; 6.0; 81.3-81.6; 80.1-80.4; 85; 符合. 表6-7 手传振动检测结果 工种; 接触时间（h/d）; 检测值（m/s2）; 职业接触限值（m/s2）; 结论. 凿岩工; 6.0; 4.9; 5; 符合. 由检测结果可知，地下矿井各岗位劳动者接触的粉尘为矽尘，各岗位劳动者接触的矽尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业，其中凿岩工、司机、卷扬工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位人员接触的噪声符合国家职业接触限值的规定；凿岩工接触的手传振动强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、噪声、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-8～表6-12。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; --; 维修 焊接; 0.2; 2.0-2.2; 0.05- 0.06; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限 倍数. 电焊工; 维修焊接; 二氧化氮; 0.2; 0.1; 0.08; 0.002; --; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 8.4-8.9; 6.7- 7.1; 0.2; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.020- 0.022; --; 0.0005-0.0006; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.09; --; 0.09; -; 0.3; --; --; 符合. 表6-10 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 通风巡检工; 风机房; 0.5; 87.5-88.1; 75.5-76.1; 85; 符合. 2; 抽水工; 地下水泵房巡检; 0.5; 84.4-84.6; 78.2; 85; 符合. 3; 空压机巡检; 0.5; 88.8-88.9; 78.2; 85; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 电焊弧光; 0.2; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.2; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，其中通风巡检工、抽水工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 凿岩工、司机、卷扬工接触的噪声强度超过国家职业接触限制规定. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 复查人员委托的医院无职业健康体检资质；体检的职业病危害因素种类不全，7名凿岩工未体检手传振动项；未发现离岗时和上岗前的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; --. 建 议： （1）采用湿式凿岩，爆堆洒水的作业方式，确保工作环境不会对人体造成伤害。 （2）进行爆破时，爆破安全员等人员应等炮烟完全消散后再进行铲装作业。 （3）岗位劳动者接触的粉尘多数为矽尘，应加强通风净化设施并佩戴好个人防护用品。 （4）凿岩工、司机、卷扬工接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，应加强对凿岩工、司机、卷扬工耳塞佩戴情况的监督检查。 （5）挖掘到采空区时要提前对作业场所空气中的有害物质进行测定，防止采空区可能存在的瓦斯（主要成分是甲烷气体）、硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫等有毒有害气体扩散到作业场所，对工作人员造成伤害；进入长期无人进入的巷道时，一定要检测巷道中氧气及有毒气体的浓度，采取安全措施才能进入 （6）根据相关标准规范要求建立非煤矿山六大系统：监测监控系统、井下人员定位系统、井下紧急避险系统（救生舱、避难所、自救器）、矿井压风自救系统、矿井供水施救系统、矿井通信联络系统。 （7）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （8）若技术、工艺、设备或者材料等发生变化时，应重新进行职业病危害因素的检测与评价，重新进行申报。 （9）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.3.15 |  | 周永军 李娜 |  |
| 采 样 |  | 2017年4月8日-4月10日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年4月8日-4月12日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 李娜 |
| 建设单位陪同人 |  | 王立成 |  |  |  |