职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市秦兴矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁县石门寨镇北林子村 联系人：李悦 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市秦兴矿业有限公司（以下简称“该公司”）为整合矿山，最初成立于2007年6月，由抚宁县石门寨镇北林子村第一石矿、抚宁县北刁部落村石矿、抚宁县石门寨富祥石矿和抚宁县石门寨镇站前石矿整合而成，于2014年10月更名为秦皇岛市秦兴矿业有限公司，位于河北省秦皇岛市抚宁县石门寨镇北林子村，该公司目前年产石渣50万吨左右。 该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）1#采矿区 1#采矿区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-4～表6-6。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 操作工; 生产车间入料; 9.1; 石灰石粉尘. 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打眼工; 石灰石粉尘; 总尘; 钻孔 岗位; 7.0; 1.0-1.8; 0.7-0.9; 0.1-0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.6-1.0; 0.5-0.6; 0.2; 4; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎 岗位; 7.0; 4.9-6.2; 2.7-3.2; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 2.2-3.9; 1.5-2.0; 0.6-1.0; 4; 2; 符合. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 装载 岗位; 4.0; 2.0-2.6; 0.7-0.9; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.2-1.8; 0.4-0.7; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打眼工; 钻孔岗位; 7.0; 89.4-89.9; 88.8-89.0; 85; 不符合. 操作工; 破碎岗位; 7.0; 89.5-89.9; 88.9-89.3; 85; 不符合. 装载机司机; 装载岗位; 4.0; 86.3-86.9; 83.3-83.9; 85; 符合. 由检测结果可知，1#采矿区各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；装载岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；钻孔和破碎岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （2）2#采矿区 2#采矿区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打眼工; 石灰石粉尘; 总尘; 钻孔 岗位; 7.0; 1.1-2.0; 0.8-1.0; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.8-1.4; 0.5; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎 岗位; 7.0; 2.1-2.6; 0.8-1.0; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.8-1.4; 0.5-0.8; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 装载 岗位; 4.0; 1.2-1.5; 0.5-0.6; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.0-1.2; 0.4-0.5; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打眼工; 钻孔岗位; 7.0; 89.6-89.9; 89.0-89.3; 85; 不符合. 操作工; 破碎岗位; 7.0; 89.3-89.6; 88.7-89.0; 85; 不符合. 装载机司机; 装载岗位; 4.0; 86.3-87.1; 83.3-84.1; 85; 符合. 由检测结果可知，2#采矿区各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；装载岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；钻孔和破碎岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （3）3#采矿区 3#采矿区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-9～表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打眼工; 石灰石粉尘; 总尘; 钻孔 岗位; 7.0; 1.1-1.7; 0.7-1.0; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.7-1.2; 0.5-0.8; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎 岗位; 7.0; 2.2-2.8; 1.4-1.8; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 1.6-2.2; 1.1-1.5; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 装载 岗位; 4.0; 1.2-1.5; 0.4-0.6; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 0.9-1.1; 0.3-0.4; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打眼工; 钻孔岗位; 7.0; 89.3-89.8; 88.7-89.2; 85; 不符合. 操作工; 破碎岗位; 7.0; 89.2-89.5; 88.6-88.9; 85; 不符合. 装载机司机; 装载岗位; 4.0; 86.3-86.6; 83.3-83.6; 85; 符合. 由检测结果可知，3#采矿区各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；装载岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；钻孔和破碎岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （4）4#采矿区 4#采矿区存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-11～表6-12。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打眼工; 石灰石粉尘; 总尘; 钻孔 岗位; 7.0; 1.0-1.8; 0.6-1.0; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.7-1.2; 0.5-0.7; 0.3; 4; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 破碎 岗位; 7.0; 1.2-2.0; 1.0-1.2; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 7.0; 0.8-1.4; 0.5-0.9; 0.2-0.4; 4; 2; 符合. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 装载 岗位; 4.0; 1.1-1.5; 0.4-0.6; 0.1-0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 0.9-1.2; 0.3-0.5; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 打眼工; 钻孔岗位; 7.0; 89.3-90.1; 88.7-89.5; 85; 不符合. 操作工; 破碎岗位; 7.0; 89.2-89.6; 88.6-89.0; 85; 不符合. 装载机司机; 装载岗位; 4.0; 86.1-86.4; 83.1-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，4#采矿区各岗位劳动者接触粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；装载岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；钻孔和破碎岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （5）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-13～表6-14。 表6-13 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 入料 操作室; 2.0; 1.5-2.1; 1.8-1.9; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 一次破碎岗位; 1.0; 2.4-2.7. 二次破碎岗位; 1.0; 5.7-6.5. 三次破碎岗位; 1.0; 4.5-4.8. 筛分 岗位; 2.0; 4.0-4.2. 呼尘; 入料 操作室; 2.0; 1.1-1.7; 0.9-1.0; 0.7-1.3; 4; 2; 符合. 一次破碎岗位; 1.0; 1.6-1.9. 二次破碎岗位; 1.0; 2.8-5.1. 三次破碎岗位; 1.0; 2.5-2.7. 筛分 岗位; 2.0; 2.3-2.4. 装载机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 产品装载岗位; 4.0; 1.7-2.1; 0.7-0.8; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.3-1.6; 0.5-0.6; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 入料操作室; 2.0; 79.4-79.6; 86.3-86.5; 85; 不符合. 一次破碎岗位; 1.0; 88.4-88.8. 二次破碎岗位; 1.0; 88.5. 三次破碎岗位; 1.0; 88.4-88.9. 筛分岗位; 2.0; 87.4-87.7. 装载机司机; 产品装载岗位; 4.0; 86.1-86.4; 83.1-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定；产品装载岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；入料操作室、一次破碎、二次破碎、三次破碎、筛分岗位劳动者接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＞80dB，属于噪声作业。 （6）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为粉尘、化学物、紫外辐射，检测结果见表6-15～表6-17。 表6-15 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修间维修电焊岗位; 0.5; 1.8-2.3; 0.1; 0.4-0.6; 4; 2; 符合. 表6-16 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修间维修电焊岗位; 臭氧; 0.5; 0.11- 0.13; —; 0.11- 0.13; —; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.6-7.0; 6.6-7.0; 0.4; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.054- 0.071; —; 0.003- 0.004; 0.4- 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.04- 0.05; 0.04- 0.05; 0.002- 0.003; —; 5; 10; --; 符合. 表6-17 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修间维修电焊岗位; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物的浓度和紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 不符合; 该公司采矿区钻孔、破碎岗位劳动者和生产车间巡检岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应减少噪声超标岗位劳动者接触的时间，以降低其有害因素接触水平。 （2）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排接触职业病危害的员工进行在岗期间的职业健康检查，尽快安排电焊作业劳动进行电焊作业有害因素职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.6.1 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年6月8日、10、11日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 |  | 2017年6月8日、10、11日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周同 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李跃 |  |  |  |