职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市冀瑞汽车销售有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区峨眉山路以西 联系人：贺昌武 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | - 秦皇岛市冀瑞汽车销售有限公司（以下简称“该公司”）成立于于 2006年11月，位于秦皇岛市经济技术开发区峨眉山路以西，主营业务是汽车的销售、保养和维修。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧、苯乙烯、乙苯、二甲苯、丁醇、乙酸丁酯。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）维修保养车间 维修保养车间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-4。 表6-4 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 维修保养; 2.0; 79.7-80.0; 73.7-74.0; 85; 符合. 由检测结果可知，维修保养车间岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，其8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 （2）钣金喷漆车间 钣金喷漆车间存在的职业病危害因素为砂轮磨尘、电焊烟尘、其他粉尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声，检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮 打磨; 0.5; 0.6-0.7; 0.04; 0.08-0.09; 8; 2; 符合. 电焊烟尘; 总尘; 二氧化碳保护焊; 0.5; 0.5-0.7; 0.03-0.04; 0.1-0.2; 4; 2; 符合. 其他粉尘; 总尘; 砂纸 打平; 1.0; 2.6-2.9; 0.2-0.3; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 二氧化碳保护焊; 臭氧; 0.5; <0.05; --; <0.05; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.3-6.8; 6.3-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.047-0.054; --; 0.003; 0.3-0.4; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.04-0.05; 0.04-0.05; 0.002-0.003; --; 5; 10; --; 符合. 补腻子; 苯乙烯; 0.5; ＜1.7; ＜1.7; ＜0.3; --; 50; 100; --; 符合. 砂纸打平; 1.0; ＜1.7; ＜1.7; --; 50; 100; --; 符合. 喷枪加漆; 丁醇; 0.5; ＜0.4; --; ＜0.02; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 烤漆间喷漆; 1.5; ＜0.4; --; ＜1.5; 100; --; 1.5; 符合. 喷枪加漆; 乙苯; 0.5; ＜1.3; ＜1.3; ＜0.1; --; 100; 150; --; 符合. 烤漆间喷漆; 1.5; ＜1.3; ＜1.3; --; 100; 150; --; 符合. 喷枪加漆; 二甲苯; 0.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.2; --; 50; 100; --; 符合. 烤漆间喷漆; 1.5; ＜3.3; ＜3.3; --; 50; 100; --; 符合. 喷枪加漆; 乙酸丁酯; 0.5; 8.9-9.0; 8.9-9.0; 0.3; --; 200; 300; --; 符合. 烤漆间喷漆; 1.5; 8.7-8.8; --; 200; 300; --; 符合. 注：乙苯的最低检出浓度：1.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.3mg/m3（采样6.0L空气）；二甲苯的最低检出浓度：3.3mg/m3（采样1.5L空气）、0.8mg/m3（采样6.0L空气）；苯乙烯的最低检出浓度：1.7mg/m3（采样1.5L空气）、0.5mg/m3（采样6.0L空气）。. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 钣金; 1.5; 89.3-89.6; 84.4-84.7; 85; 符合. 砂轮打磨; 0.5; 89.6-89.9; 符合. 空压机房巡检; 0.5; 89.9-90.2; 符合. 表6-8 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 二氧化碳保护焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 由检测结果可知，钣金喷漆车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 已落实; --. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.5.3 |  | 周同 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年7月1日-3日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年7月1日-4日 |  | 陈青丽 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 周同 |
| 建设单位陪同人 |  | 贺昌武 |  |  |  |