职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，建设单位现有两套沥青生产装置，年加工能力100万吨。现有四个罐区、42座储罐，罐容39.04万立方米，其中租用码头储罐2座，共7万立方米。经营范围包括生产、加工、储存、销售重交道路沥青、SBS改性沥青及石脑油原料、改性沥青与防水卷材助剂、燃料油等。 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司按照集团公司《关于开展危险化学品生产装置和储存设施安全防护距离隐患排查整改的通知》及秦皇岛市政府、安全生产监督管理局等一系列文件要求，结合中石油燃料油有限责任公司对安全检查的要求，在全公司范围内开展以“三查五提高”为主要内容的“百日安全大检查、隐患大排查、三基工作全面督查”活动，发现在主要装置内换热系统、生产控制系统、电气系统存在安全隐患，为了优化换热系统，消除存在的安全生产隐患，节能降耗，提高企业经济效益，达到安全、环保、平稳生产要求，秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司决定对沥青装置换热系统、生产控制系统和电气系统存在的安全隐患问题进行治理。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 溶剂汽油、硫化氢、石油沥青、柴油。 （2）物理因素 噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为溶剂汽油、硫化氢、噪声、工频电场，检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 硫化氢; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜0.6; --; ＜0.6; --; --; 10; --; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜0.6. 轻油管道取样口; 0.3; ＜0.6. 原油管道取样口; 0.3; ＜0.6. 沥青管道取样口; 0.3; ＜0.6. 溶剂汽油; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜1.5; ＜0.1; --; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜1.5. 轻油管道取样口; 0.3; ＜1.5. 蒸馏车间管理人员; 硫化氢; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜0.6; --; ＜0.6; --; --; 10; --; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜0.6. 溶剂汽油; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜1.5; ＜0.1; --; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜1.5. 注：硫化氢的最低检出浓度为0.6mg/m3；溶剂汽油的最低检出浓度为1.5mg/m3。. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 蒸馏1#泵房; 0.3; 84.3-84.7; 76.0; 85; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; 88.4-88.6. 空压机房; 0.3; 78.3-78.7. 蒸馏车间管理人员; 蒸馏1#泵房; 0.3; 84.3-84.7; 76.0; 85; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; 88.4-88.6. 空压机房; 0.3; 78.3-78.7. 表4-8 工频电场检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 中心变电室; 电工; 中心变电室高压室; 0.2; 0.03-0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，类比项目岗位工人接触的化学物浓度和噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目主要生产装置和储罐均密闭且为露天布置，自然通风良好，无有害气体聚积，易存在化学物的蒸馏泵房设置轴流风机进行通风。拟将产生噪声和振动较大的设备固定在大型混凝土基础上并设隔振垫；各泵房和空压机房单独布置，人员为巡检作业。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - （1）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 - （2）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （3）建设项目投产后，应认真执行管理制度要求，配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，应认真执行管理制度要求，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，将评价检测结果存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）在设计阶段应补充和完善项目申请报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1. 明确本项目使用的原辅材料及成分； 2. 细化工艺过程中原辅料添加过程； 3. 补充附件图3-2方位坐标； 4.专家组提出的其它意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 类比现场调查 |  | 2017.2.24 |  | 周永军 侯明慧 |  |
| 采 样 （类比） |  | 2017年3月20日-22日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 检 测 （类比） |  | 2017年3月20日-22日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 李娜 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |