职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧 联系人：杨光 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司(以下简称“建设单位”) 前身为始建于1976年的秦皇岛市石油化工厂，2001年4月中油燃料油股份公司与秦皇岛开发区创元资产有限公司联合出资对其进行股份制改造，成立了秦皇岛中油石化有限公司，2011年更名为秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司。其厂区位于秦皇岛市海港区东北部西付店村西侧，占地340余亩，年生产沥青65万吨，石脑油和燃料油35万吨，是华北地区交通道路沥青龙头生产企业。 目前由于1#、2#沥青装置存在安全隐患，生产工艺存在严重缺陷，为消除现有1#、2#沥青装置安全距离隐患，达到安全稳定运行，提高产品质量，秦皇岛中石油燃料沥青有限责任公司决定进行沥青装置技术改造项目，将现有两套沥青装置在利用现有主体设备的前提下，合并为1套沥青装置。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 化学物质：溶剂汽油、硫化氢； （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为硫化氢、溶剂汽油、噪声，检测结果见表4-7～表4-8。 表4-7 化学物检测结果 工种; 危害 因素; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CMAC （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; MAC （mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 硫化氢; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜0.6; --; ＜0.6; --; --; 10; --; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜0.6. 轻油管道取样口; 0.3; ＜0.6. 原油管道取样口; 0.3; ＜0.6. 沥青管道取样口; 0.3; ＜0.6. 溶剂汽油; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜1.5; ＜0.1; --; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜1.5. 轻油管道取样口; 0.3; ＜1.5. 蒸馏车间管理人员; 硫化氢; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜0.6; --; ＜0.6; --; --; 10; --; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜0.6. 溶剂汽油; 蒸馏1#泵房; 0.3; ＜1.5; ＜0.1; --; ＜1.5; 300; --; 1.5; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; ＜1.5. 注：硫化氢的最低检出浓度为0.6mg/m3；溶剂汽油的最低检出浓度为1.5mg/m3。. 表4-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 蒸馏1#泵房; 0.3; 84.3-84.7; 76.0; 85; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; 88.4-88.6. 空压机房; 0.3; 78.3-78.7. 蒸馏车间管理人员; 蒸馏1#泵房; 0.3; 84.3-84.7; 76.0; 85; 符合. 蒸馏2#泵房; 0.3; 88.4-88.6. 空压机房; 0.3; 78.3-78.7. 由检测结果可知，类比项目劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定，接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对化学物和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 细化工艺过程中破乳脱盐剂、中和缓释剂等辅料的添加过程； - 分析辅料添加过程中是否存在职业病危害因素； - 报告正文应补充主要生产装置组成情况表； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 类比 现场调查 |  | 2017.2.24 |  | 周永军 侯明慧 |  |
| 类比采样 |  | 2017年3月20日-22日 |  | 李宗泽 叶辰 |  |
| 类比检测 |  | 2017年3月20日-22日 |  | 谷淑芹 楚春胜 |  |
| 项目负责人 |  | 周永军 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨光 |  |  |  |