职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德县汗特石材有限公司（露天采场） |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇赵家庄村 联系人：修力 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德县汗特石材有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年12月，包括露天采场和石材加工厂，本次对其露天采场进行评价。 承德汉特石材有限公司（露天采场）（以下简称“该采场”）于2014年进行了职业卫生评价，自上次职业卫生评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。2014年的职业卫生评价中提出的建议均已落实。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该采场在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：其他粉尘； （2）物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该采场粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 矿山采区凿岩; 6.2; 其他粉尘. （1）露天采场 露天采场存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 切割工; 其他粉尘; 总尘; 切割位; 6.0; 9.5-10.3; 5.6-6.0; 1.2-1.3; 8; 2; 符合. 凿岩工; 其他粉尘; 总尘; 凿岩位; 2.0; 13.0-14.6; 3.1-3.4; 1.6-1.8; 8; 2; 符合. 绳锯工; 其他粉尘; 总尘; 分离位; 6.0; 8.7-9.4; 5.6-5.9; 1.1-1.2; 8; 2; 符合. 铲车司机; 其他粉尘; 总尘; 装车位; 4.0; 4.6-5.0; 2.2-2.6; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 清渣位; 2.0; 5.1-5.4. 挖掘机司机; 其他粉尘; 总尘; 装车位; 6.0; 3.2-3.8; 1.7-2.0; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 切割工; 切割; 6.0; 94.4-94.6; 93.2-93.4; 85; 不符合. 凿岩工; 凿岩; 2.0; 90.2-90.5; 84.2-84.7; 85; 符合. 绳锯工; 分离; 6.0; 91.4-91.9; 90.2-90.7; 85; 不符合. 铲车司机; 装车; 4.0; 83.5-84.1; 82.7-83.1; 85; 符合. 清渣; 2.0; 84.7-84.8. 挖掘机司机; 矿山采区装车; 6.0; 84.0-84.7; 82.8-83.5; 85; 符合. 由检测结果可知，露天采场劳动者接触的粉尘浓度符合国家职业接触限值的规定；除山体切割和切割分离岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定外，其他各岗位劳动者接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为工频电场和噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 空压机房巡检; 1.0; 89.5-89.8; 80.5-80.8; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的噪声和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本 符合; 山体切割和切割分离岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 新招录1人未进行岗前职业健康检查；未发现离岗时职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （3）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）对于噪声强度超过国家职业接触限值的规定的岗位员工，定期安排岗位轮换，对于使用的机器可采用机械化、自动化程度高的生产工艺和生产设备。 （5）露天作业，夏季暴露在阳光直接照射下，在此条件下工作的人体极易因损失大量的盐分和水分而引起中暑，应注意防暑降温。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.21 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年9月1日-3日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年9月1日-4日 |  | 李海燕 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 唐工 |  |  |  |