职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德县汗特石材有限公司（石材加工厂） |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于德县甲山镇赵家庄村 联系人：修力 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德县汗特石材有限公司（以下简称“该公司”）成立于2012年12月11日，注册资金100万元，每年加工花岗岩石材4000m3，于2014年进行了职业卫生现状评价，自上次评价以来，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 大锯车间卸板; 4.9; 其他粉尘. （1）大锯车间 大锯车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-5～表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 卸料工; 其他 粉尘; 总尘; 大锯车间卸板操作; 4.0; 2.2-3.0; 0.8-1.2; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 卸料工; 大锯车间卸板操作; 4.0; 72.4-72.6; 69.4-69.6; 85; 符合. 操作工; 大锯车间操作间操作; 3.0; 92.2-92.4; 87.9-88.1; 85; 不符合. 由检测结果可知，各劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，大锯车间卸料工接触的8h/d噪声暴露等效声级﹤80dB（A），不属于噪声作业。大锯车间操作间操作岗位接触噪声强度超过国家职业接触限值。 （2）磨板切边车间 磨板切边车间存在的职业病危害因素为其他粉尘和噪声，检测结果见表6-7～表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 其他 粉尘; 总尘; 自动磨机; 2.0; 1.5-1.9; 0.2-0.3; 0.2; 8; 2; 符合. 操作工; 其他 粉尘; 总尘; 红外线切割机; 2.0; 1.4-1.8; 0.6-0.8; 0.2; 8; 2; 符合. 其他 粉尘; 总尘; 手摇切边机; 3.0; 1.0-1.2. 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 自动磨机; 2.0; 98.6-98.7; 92.6-92.7; 85; 不符合. 操作工; 红外线切割机; 2.0; 98.6-98.9; 95.9-96.0; 85; 不符合. 手摇切边机; 3.0; 97.3-97.4. 由检测结果可知，磨板切边车间岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值规定，接触噪声强度超过国家职业接触限值。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 维修电焊工（委外）; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 1.0; 1.7-2.1; 0.2; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修电焊工（委外）; 维修 电焊; 臭氧; 1.0; 0.11- 0.12; --; 0.11- 0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 7.5-7.6; 7.5-7.6; 1.0; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.068- 0.076; --; 0.008- 0.01; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修电焊工（委外）; 维修电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 磨板切边车间操作工和大锯车间操作工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见委外人员（维修电焊工）职业健康检查。未见离岗时职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; --. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，安排电工进行电工特殊作业人员职业健康检查并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司维修电焊岗位为委外劳务工，应督促劳务派遣用工单位正确履行其用人单位的义务，要求其为劳务工发放个人防护用品，组织其进行职业健康检查，并监督劳务工严格遵守岗位职业卫生操作规程，正确佩戴个人防护用品。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）对于噪声强度超过国家职业接触限值的规定的岗位员工，定期安排岗位轮换，对于使用的机器可采用机械化、自动化程度高的生产工艺和生产设备。 - （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.17 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年9月1日-3日 |  | 陆佳兴 吴博文 |  |
| 检 测 |  | 2017年9月1日-4日 |  | 李海燕 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 唐工 |  |  |  |