职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德冀东水泥有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇富台子村 联系人：李树亮 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德冀东水泥有限责任公司(以下简称“建设单位”)位于承德县甲山镇富台子村，公司注册资本3.5亿元，总资产9.4亿元，占地1000多亩。公司现有一条4000t/d的窑外分解生产线，主机设备采用了上世纪90年代国际先进技术，每年可生产优质水泥100多万吨。 该矿位于承德县甲山镇富台子村，始建于2003年7月，采矿权人为承德（康达）水泥矿产品有限公司，采矿证有效期为2003年7月15日至2018年7月15日。2010年10月，承德冀东水泥有限公司收购承德（康达）水泥矿产品有限公司（包括水泥厂及所属石灰石矿山）。2012年4月采矿权转让变更为承德冀东水泥有限责任公司，矿山名称变更为承德冀东水泥有限责任公司富台子水泥用石灰岩矿，法定代表人为贾增军。采矿证号为C1308002010127120086864，有效期为2012-4-20至2018-7-11，企业性质为有限责任公司，开采主矿种为水泥用石灰岩，矿区面积1.5037平方公里；矿区资源储量为（122b+333）4927万吨（其中122b级储量1395.2万吨，333级储量3531.8万吨）。设计生产规模为120万吨/年，矿山服务年限40.3年。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目存在的职业危害因素 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素： ①粉尘：石灰石粉尘； ②化学物质：二氧化氮。 （2）物理因素：噪声。 类比项目职业病危害因素检测结果与评价 4.3.2.1 职业病危害因素检测结果 （1）采区 采区存在职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表4-6、表4-7。 表4-6 石灰石粉尘检测结果 序号; 评价单元; 岗位/工种; 检测类型; 接触时间 （h/d）; 检测值 （mg/m3); CTWA （mg/m3); PC-TWA (mg/m3); 超限倍数; 结论. 1; 采矿; 3组打眼工; 总尘; 8; 0.4～0.5; 0.4～0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 8; 0.2～0.3; 0.2～0.3; 4; 2; 符合. 2; 5组打眼工; 总尘; 8; 0.2～0.4; 0.2～0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 8; 0.1～0.2; 0.1～0.2; 4; 2; 符合. 3; 装载机司机; 总尘; 8; 3.4～4.8; 3.4～4.8; 8; 2; 符合. 呼尘; 8; 2.2～3.2; 2.2～3.2; 4; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 序号; 评价单元; 工种; 检测地点; 检测数据dB（A）; 接触时间 h/d; 8小时等效声级 （LEX，8h）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 采矿; 操作工; 3组打眼机; 77.9～78.9; 8; 77.9～78.9; 85; 符合. 2; 操作工; 5组打眼机; 87.3～87.4; 8; 87.3～87.4; 85; 不符合. 3; 司机; 3组装载机驾驶室; 79.6～80.0; 7; 79.0～79.4; 85; 符合. 该石矿粉尘种类为石灰石粉尘，共检测3个粉尘作业岗位，总尘与呼尘检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议：（1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目投产后，应加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （3）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行监测，并将监测结果向劳动者公布。 （4）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）在设计阶段应补充和完善项目简介和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。经安全生产监督管理部门验收后方可进行正式生产。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充企业改建工程的基本信息 - 明确劳动定员及外包人员用工情况 - 补充应急物资配备情况 - 开采工艺介绍及职业危害分析 - 专家提出的其他合理意见 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.28 |  | 侯明慧 李娜 |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李树亮 |  |  |  |