职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙县鑫龙矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市卢龙县陈官屯乡陈官屯村 联系人：李德龙 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县鑫龙矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年05月。每年4-12月份进行生产，年生产铺路用石5万吨。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生改变，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产车间破碎; 4.6; 其他粉尘. （1）采矿区 采矿区存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 钻孔工; 其他粉尘; 总尘; 钻孔; 6.0; 5.3-6.2; 3.8-4.1; 0.7-0.8; 8; 2; 符合. 挖掘机司机; 其他粉尘; 总尘; 锤头破碎; 3.0; 1.4-1.8; 1.0-1.1; 0.2; 8; 2; 符合. 装载; 3.0; 1.5-1.6. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 钻孔工; 钻孔; 6.0; 85.0-85.8; 83.8-84.6; 85; 符合. 挖掘机 司机; 锤头破碎; 3.0; 81.8-83.4; 80.1-81.0; 85; 符合. 装载; 3.0; 80.6-80.8. 由检测结果可知，采矿区岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 装载机司机; 其他粉尘; 总尘; 入料; 4.0; 1.0-1.3; 0.4-0.6; 0.1-0.2; 8; 2; 符合. 操作工; 其他粉尘; 总尘; 破碎控制室; 6.0; 5.0-5.6; 3.7-3.8; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 入料; 4.0; 84.3-84.7; 81.3-81.7; 85; 符合. 操作工; 破碎控制室; 6.0; 89.0-89.5; 87.8-88.3; 85; 不符合. 由检测结果可知，生产车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和入料岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定；破碎控制室岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：破碎控制室距噪声源较近，生产设备布置集中，控制室门窗密闭不严，防护效果不好。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、噪声、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-9～表6-13。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 破碎车间维修 电焊; 0.5; 2.6-2.9; 0.2; 0.6- 0.7; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 破碎车间维修电焊; 臭氧; 0.5; 0.11- 0.12; --; 0.11-0.12; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 6.5- 7.2; 6.5-7.2; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.043-0.048; --; 0.003; 0.3; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.07- 0.08; 0.07- 0.08; 0.004-0.005; --; 5; 10; --; 符合. 表6-11 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 维修工; 空压机房; 0.5; 89.7-90.2; 77.7-78.2; 85; 符合. 表6-12 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 破碎车间 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-13 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 维修工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。空压机房巡检岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本 符合; 该公司生产车间破碎控制室岗位劳动者接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本 符合; 缺少对电焊作业的职业病危害因素检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 落实; 2014年进行了职业病危害现状评价。. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强控制室门窗的密闭程度，增强隔声防护效果；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应尽快安排电工作业劳动者进行电工特殊作业人员职业健康检查，电焊作业劳动者按照电焊作业产生的职业病危害因素进行职业健康检查，安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度；若技术、工艺、设备或者材料等发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测、评价和职业病危害因素的申报。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.10 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月22日-24日 |  | 叶辰 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月22日-26日 |  | 楚春胜 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 李德龙 |  |  |  |