职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市信合水泥有限公司海港区第二石矿 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇半壁山村 联系人：李向阳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市信合水泥有限公司海港区第二石矿（以下简称“该矿”）成立于2010年8月，位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇半壁山村。该矿主营业务为水泥用石灰岩的露天开采，包括1个采矿区，1个破碎车间，石灰石年产量约为46万吨。该矿自正式投产以来，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该矿在生产（工艺）过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、电焊烟尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧。 （2）物理因素 噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）采区 采区存在的职业病危害因素为噪声、石灰石粉尘，检测结果见表6-4、表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 凿岩工; 石灰石粉尘; 总尘; 凿岩; 1.0; 4.6-4.8; 0.3-0.4; 0.6; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 2.4-2.6; 0.1; 0.6; 4; 2; 符合. 2; 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 钩机采掘; 6.0; 2.4-2.8; 1.0-1.1; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 6.0; 1.8-2.1; 0.5-0.6; 0.5; 4; 2; 符合. 3; 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 炮锤破碎; 3.0; 2.4-2.5; 0.4; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.9-2.1; 0.3; 0.5; 4; 2; 符合. 4; 司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车装车; 5.0; 2.5-2.8; 0.9-1.1; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 1.8-2.1; 0.6; 0.5; 4; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 凿岩工; 凿岩; 1.0; 92.6-92.9; 83.6-83.9; 85; 符合. 2; 司机; 钩机采掘; 6.0; 85.5-85.6; 84.3-84.4; 85; 符合. 3; 司机; 炮锤破碎; 3.0; 87.4-87.8; 83.1-83.5; 85; 符合. 4; 司机; 铲车装车; 5.0; 85.3-85.4; 83.3-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的石灰石粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；各岗位劳动者接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定。 （2）破碎车间 破碎车间存在的职业病危害因素为噪声、石灰石粉尘，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 序号; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 1; 翻斗车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 翻斗车入料; 2.0; 3.6-3.8; 0.5-0.6; 0.4-0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 2.0; 2.5-2.6; 0.4; 0.6; 4; 2; 符合. 2; 破碎工; 石灰石粉尘; 总尘; 颚式破碎机; 3.0; 3.8-4.1; 0.7-0.8; 0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.8-2.0; 0.3-0.4; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 3; 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 锤式破碎机; 1.0; 3.4-3.6; 0.4; 0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 2.0-2.2; 0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 总尘; 振动筛; 1.0; 3.2; 0.4; 0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.9-2.0; 0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 4; 装车工; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车装车; 4.0; 3.7-3.9; 0.9-1.0; 0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 2.4-2.6; 0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 翻斗车司机; 翻斗车入料; 2.0; 84.3-84.4; 78.3-78.4; 85; 符合. 2; 破碎工; 颚式破碎机; 3.0; 91.7-91.8; 87.4-87.5; 85; 不符合. 3; 巡检工; 锤式破碎机; 1.0; 90.5-90.6; 84.2-84.3; 85; 符合. 振动筛; 1.0; 89.8-90.0. 4; 装车工; 铲车装车; 4.0; 85.5-85.6; 82.5-82.6; 85; 符合. 由检测结果可知，各岗位劳动者接触的石灰石粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定；翻斗车司机接触的8h/d噪声暴露等效声级<80dB（A），不属于噪声作业；破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，其他岗位人员接触的噪声均符合国家职业接触限值的规定。 超标原因分析：颚式破碎机运行过程中产生噪声较大，破碎工需在机器旁定点作业，接触噪声时间较长。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物、臭氧、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-8～表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 机修工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊维修; 0.5; 2.7-3.6; 0.2; 0.7-0.9; 4; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限 倍数. 机修工; 电焊维修; 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; -; 5; 10; --; 符合. 一氧化碳; 7.1-7.2; 7.1-7.2; 0.4; -; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.068-0.078; -; 0.004-0.005; 0.5; 0.15; --; 3; 符合. 臭氧; 0.11-0.12; -; 0.11-0.12; -; 0.3; --; --; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果（μW/cm2）; 接触限值（μW/cm2）; 结论. 机修工; 电焊维修; 电焊弧光; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触粉尘、化学物的浓度和紫外辐射、噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值规定，但为其发放个人防护用品佩戴后符合限制。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现外协工的职业健康检查，未发现离岗时和上岗前的职业健康检查. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）在矿区定时洒水，降低作业场所粉尘浓度对人体的影响。 （2）进行爆破时，爆破安全员等人员应等炮烟完全消散后再进行铲装作业。 （3）劳动者接触的粉尘多数为石灰石粉尘，应加强通风净化并监督员工正确使用个人防护用品。 （4）破碎工接触的噪声强度超过国家职业接触限值的规定，应加强对破碎工耳塞佩戴情况的监督检查或减少接触时间。 （5）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （6）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者。 （7）与外协工派遣单位签订用工协议时，外协工派遣单位应提供劳动者的职业健康检查报告、职业卫生培训情况的资料。 （8）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （9）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.14 |  | 侯明慧 张志军 |  |
| 采 样 |  | 2017年10月15日-17日 |  | 叶辰 张志军 |  |
| 检 测 |  | 2017年10月15日-19日 |  | 楚春胜 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李向阳 |  |  |  |