职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市信合水泥有限公司海港区第一石矿 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇查庄村 联系人：李向阳 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市信合水泥有限公司海港区第一石矿（以下简称“该矿”），位于河北省秦皇岛市海港区驻操营镇查庄村，该矿目前年产石灰石45万吨左右。 该矿自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该矿在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 粉尘：石灰石粉尘 （2）物理因素：噪声。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该矿存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、噪声，检测结果见表6-4～表6-5。 表6-4 粉尘检测结果 评价单元; 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 第一采面; 凿岩工; 石灰石粉尘; 总尘; 凿岩; 1.0; 1.8-1.9; 0.3-0.4; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.2-1.4; 0.2; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 勾机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 勾机采掘; 5.0; 2.1-2.4; 1.0-1.2; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 1.2-1.6; 0.5-0.6; 0.4; 4; 2; 符合. 炮锤司机; 石灰石粉尘; 总尘; 炮锤破碎; 3.0; 2.5-2.8; 0.6-0.8; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.7-1.8; 0.4; 0.4; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车装车; 4.0; 2.3-2.6; 0.8-1.0; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.6-1.8; 0.4-0.7; 0.4; 4; 2; 符合. 第二采面; 凿岩工; 石灰石粉尘; 总尘; 凿岩; 1.0; 1.8-2.1; 0.4; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 1.3-1.4; 0.2; 0.3-0.4; 4; 2; 符合. 勾机司机; 石灰石粉尘; 总尘; 勾机采掘; 5.0; 2.2-2.6; 1.0-1.1; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 1.3-1.7; 0.6-0.7; 0.4; 4; 2; 符合. 炮锤司机; 石灰石粉尘; 总尘; 炮锤破碎; 3.0; 2.3-2.4; 0.5-0.6; 0.3; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 1.6-1.7; 0.3; 0.4; 4; 2; 符合. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车装车; 4.0; 2.4-2.8; 0.8-1.0; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 1.7-1.9; 0.4-0.6; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-5 噪声检测结果 评价单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 第一采面; 凿岩工; 凿岩; 1.0; 95.7-96.1; 86.7-87.1; 85; 不符合. 勾机司机; 勾机采掘; 5.0; 85.9-86.3; 83.9-84.3; 85; 符合. 炮锤司机; 炮锤破碎; 4.0; 88.3-88.8; 84.0-84.5; 85; 符合. 铲车司机; 铲车装车; 3.0; 85.6-86.1; 82.6-83.1; 85; 符合. 第二采面; 凿岩工; 凿岩; 1.0; 95.7-96.1; 86.7-87.1; 85; 不符合. 勾机司机; 勾机采掘; 5.0; 85.4-86.3; 83.4-84.3; 85; 符合. 炮锤司机; 炮锤破碎; 4.0; 88.3-88.4; 84.0-84.1; 85; 符合. 铲车司机; 铲车装车; 3.0; 86.1-86.4; 83.1-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，该矿各岗位劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，除凿岩工接触的噪声强度不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位劳动者接触噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。凿岩工利用自动潜孔钻凿岩时产生噪声大，接触距离近，导致噪声超标。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 凿岩工接触的噪声强度超标，在佩戴个人防护用品的情况下能将噪声强度降到合格标准. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现岗前、离岗时以及委外人员的职业健康检查资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应每年定期委托具有资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测。每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 （2）对个人使用的职业病防护用品定期更换，确保其处于正常状态，督促接触粉尘和噪声的劳动者正确使用职业病防护用品。 （3）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，建设第三方应对委外人员的职业健康体检并完善职业健康监护档案。 （4）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （5）按照《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉管理要求的通知》的要求，不断更新和完善《职业卫生档案》。 （6）该矿在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.12 |  | 张志军 侯明慧 |  |
| 采 样 |  | 2017年10月15日-17日 |  | 叶辰 张志军 |  |
| 检 测 |  | 2017年10月15日-19日 |  | 楚春胜 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李向阳 |  |  |  |