职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县森茂矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县双山子镇高丈子村 联系人：宋魏华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 青龙满族自治县森茂矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2009年12月，位于青龙满族自治县双山子镇高丈子村的梨树沟内。该公司主要经营铁矿石磁选和铁精粉购销。年处理矿石70万吨，年产品位66%的铁精粉30万吨。该公司各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-4。 表6-4 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 碎矿车间矿石入料; 20.9; 矽尘. 2; 球磨车间矿渣入料; 23.2; 矽尘. （1）碎矿车间 碎矿车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-5、表6-6。 表6-5 粉尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 装载机司机; 碎矿车间 矿石入料; 矽尘（总尘）; 0.6-0.7; 5.0; 0.2-0.3; 0.7; 1; 2; 符合. 巡检工; 碎矿车间 颚式破碎巡检; 矽尘（总尘）; 3.9-4.2; 2.0; 0.7-0.8; 3.9-4.2; 1; 2; 不符合. 碎矿车间 锤式破碎巡检; 1.4-1.6; 2.0. 碎矿车间 皮带巡检; 0.6-0.7; 2.0. 放料工; 碎矿车间 放料; 矽尘（总尘）; 1.0-1.2; 4.0; 0.2; 1.0-1.2; 1; 2; 符合. 装载机司机; 碎矿车间 矿石入料; 矽尘（呼尘）; 0.47-0.60; 5.0; 0.18-0.19; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 巡检工; 碎矿车间 颚式破碎巡检; 矽尘（呼尘）; 1.47-1.53; 2.0; 0.49-0.58; 2.1-2.2; 0.7; 2; 不符合. 碎矿车间 锤式破碎巡检; 1.03-1.13; 2.0. 皮带巡检; 0.50-0.60; 2.0. 放料工; 碎矿车间 放料; 矽尘（呼尘）; 0.93-1.10; 4.0; 0.14-0.16; 1.3-1.6; 0.7; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 碎矿车间 矿石入料; 5.0; 84.0-84.5; 82.0-82.5; 85; 符合. 巡检工; 碎矿车间 颚式破碎巡检; 2.0; 92.6-93.0; 89.1-89.6; 85; 不符合. 碎矿车间 锤式破碎巡检; 2.0; 90.8-91.7. 皮带巡检; 2.0; 82.4-82.7. 放料工; 碎矿车间 放料; 4.0; 86.2-87.0; 83.2-84.0; 85; 符合. 由检测结果可知，碎矿车间的巡检工接触的矽尘（总尘、呼尘）浓度、噪声强度均超过国家职业接触限值的规定；其余岗位劳动者接触的矽尘（总尘、呼尘）浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 矽尘超标原因：湿式作业的洒水量不足。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （2）球磨车间 球磨车间存在的职业病危害因素为矽尘、噪声，检测结果见表6-7、表6-8。 表6-7 粉尘检测结果 工种/岗位; 采样点/ 检测地点; 检测 项目; 检测 结果 （mg/m3）; 接触 时间 （h/d）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; 职业接触限值; 判定 结果. PC-TWA （mg/m3）; 超限 倍数. 装载机司机; 球磨车间 矿渣入料; 矽尘（总尘）; 1.0-1.1; 4.0; 0.2; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 装载机司机; 球磨车间 矿渣入料; 矽尘（呼尘）; 0.73-0.87; 4.0; 0.14-0.16; 1.0-1.2; 0.7; 2; 符合. 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 装载机司机; 矿渣入料; 4.0; 84.5-84.7; 81.5-81.7; 85; 符合. 巡检工; 一级球磨巡检; 2.0; 95.2-95.6; 93.0-93.2; 85; 不符合. 一级磁选巡检; 1.0; 92.3-92.8. 二级球磨巡检; 2.0; 94.6-94.7. 二级磁选巡检; 1.0; 91.4-91.8. 巡检工; 高频筛巡检; 1.0; 85.5-85.8; 83.6-83.8; 85; 符合. 精磁选巡检; 1.0; 84.5-84.6. 磁悬浮重选机巡检; 2.0; 84.2-84.6. 过滤机巡检; 2.0; 85.0-85.3. 由检测结果可知，球磨车间除巡检工（球磨、磁选）接触的噪声强度超过国家职业接触限值要求，其余岗位接触的矽尘浓度、噪声强度均符合国家职业接触限值的要求。 噪声超标原因：受工艺水平限制，设备运转噪声较大，且设备布置较集中，相互影响。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、工频电场，检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 维修 电焊; 0.5; 1.4-1.6; 0.09-0.1; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 维修 电焊; 臭氧; 0.5; 0.08-0.10; --; 0.08-0.10; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 5.6-6.8; 5.6-6.8; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.057-0.062; --; 0.004; 0.4; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.04-0.05; 0.04-0.05; 0.002-0.003; --; 5; 10; --; 符合. 注：重铬酸钾的最低检出浓度为0.013mg/m3；盐酸的最低检出浓度为0.54mg/m3。. 表6-11 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 维修电焊; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-12 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时（h/d）; 检测结（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室巡检; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度，工频电场、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 该公司碎矿车间巡检工接触的矽尘和噪声、球磨车间巡检工（球磨、磁选）接触的噪声超过国家职业卫生接触限值的要求. 5.职业病防护设施; 基本符合; 该公司碎矿车间矽尘超标，超标原因：碎矿车间湿式作业洒水量不足. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现在岗期间、离岗时人员的体检资料. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 以往未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加大碎矿车间入料、破碎以及皮带传输过程中的洒水量；加强对矽尘、噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排员工进行在岗期间、离岗时的职业健康检查，将检查结果告知劳动者，完善《职业健康监护档案》。 （3）应加强作业岗位的清洁卫生，地面经常保持清洁湿润，及时清理地面、墙壁和设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。 （4）职业病危害因素首次申报后若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （5）应调整工作制度，使之符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。 （7）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017-8-2 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月6日-8日 |  | 叶辰 李宗泽 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月6日-9日 |  | 楚春胜 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 任小东 |  |  |  |