职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山海港鑫丰机械设备制造有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山海港开发区海宁路西 联系人：王辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山海港鑫丰机械设备制造有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年3月，注册资本2000万元，占地面积40000平方米。多年来，鑫丰机械经历了钢材预处理加工、在现有钢结构制作安装发展到了矿山、石油、港口机械等设备制造。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘、砂轮磨尘和电焊烟尘； ②化学物质：乙苯、二甲苯、二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧； （2）物理因素：噪声、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）下料组装区 下料组装区存在的职业病危害因素为电焊烟尘、化学物、紫外辐射和噪声，检测结果见表6-4～6-7。 表6-4 电焊烟尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 龙门焊机; 4.0; 1.8-2.0; 0.7-0.8; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 焊接; 4.0; 1.8-1.9; 0.7-0.8; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 焊工; 龙门焊机; 臭氧; 4.0; 0.03- 0.04; —; 0.03- 0.04; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 6.8-7.5; 6.8-7.5; 3.4-3.8; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.015- 0.017; —; 0.008; 0.1; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.09- 0.1; 0.09- 0.1; 0.04- 0.05; —; 5; 10; --; 符合. 焊工; 组立焊接; 臭氧; 4.0; 0.07; —; 0.07; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 6.1-7.3; 6.1-7.3; 3.0-3.6; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.009- 0.012; —; 0.004- 0.006; 0.06- 0.08; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; —; 5; 10; —; 符合. 表6-6 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 下料; 紫外辐射; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊工; 龙门焊机; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊工; 组立焊接; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 下料; 5.0; 84.4-84.6; 83.1-83.2; 85; 符合. 卷板机; 1.0; 83.3-83.8. 焊工; 龙门焊机; 4.0; 82.7-84.2; 79.7-81.2; 85; 符合. 焊工; 组立焊接; 4.0; 82.2-82.8; 79.2-79.8; 85; 符合. 操作工; 数控钻床; 1.5; 83.3-83.8; 82.5-82.7; 85; 符合. 折弯床; 1.5; 83.1-84.0. 剪板机; 1.5; 83.5-84.4. 锯床; 1.5; 83.6-84.4. 由检测结果可知，下料组装区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中组立焊接8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）零件加工区 下料组装区存在的职业病危害因素为粉尘、化学物、紫外辐射和噪声，检测结果见表6-8～6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 零件焊接; 4.0; 1.8-2.0; 0.7-0.8; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 焊工; 电焊烟尘; 总尘; 组装焊接; 4.0; 1.8-1.9; 0.7-0.8; 0.4-0.5; 4; 2; 符合. 操作工; 砂轮磨尘; 总尘; 砂轮打磨; 0.5; 1.3-1.5; 0.08-0.09; 0.2; 8; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 焊工; 零件焊接; 臭氧; 4.0; 0.22- 0.24; —; 0.22- 0.24; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 7.7-7.9; 7.7-7.9; 3.8-4.0; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.023- 0.029; —; 0.012-0.014; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; —; 5; 10; --; 符合. 焊工; 组装焊接; 臭氧; 4.0; 0.09; —; 0.09; —; 0.3; —; —; 符合. 一氧化碳; 4.0; 8.4-8.7; 8.4-8.7; 4.2-4.4; —; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 4.0; 0.009- 0.010; —; 0.004- 0.005; 0.06- 0.07; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 4.0; 0.1; 0.1; 0.05; —; 5; 10; —; 符合. 表6-10 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 操作工; 气体切割; 紫外辐射; 5.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊工; 零件焊接; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 焊工; 组装焊接; 紫外辐射; 4.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 气体切割; 5.0; 84.2-84.8; 82.2-82.8; 85; 符合. 焊工; 零件焊接; 4.0; 85.8-86.1; 82.8-83.1; 85; 符合. 焊工; 组装焊接; 4.0; 84.6-84.8; 81.6-81.8; 85; 符合. 操作工; 砂轮打磨; 0.5; 90.3-91.3; 78.3-79.3; 85; 符合. 由检测结果可知，零件加工区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中砂轮打磨操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 - 喷漆区 喷漆区存在的职业病危害因素为粉尘、化学物和噪声，检测结果见表6-12～6-14。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 其他粉尘; 总尘; 抛丸室; 0.5; 1.6-1.8; 0.1; 0.2; 8; 2; 符合. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 操作工; 喷漆; 乙苯; 1.0; ＜1.3; ＜1.3; ＜0.2; —; 100; 150; —; 符合. 二甲苯; 1.0; 3.7-3.8; 3.7-3.8; 0.5; —; 50; 100; --; 符合. 表6-14 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 抛丸室; 0.5; 95.6-96.3; 83.6-84.3; 85; 符合. 操作工; 喷漆; 1.0; 85.1-85.5; 76.1-76.5; 85; 符合. 由检测结果可知，喷漆区各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度，噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中喷漆操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 基本符合; 喷漆区未隔开布置. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查资料，体检人数和职业病危害因素种类不全. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 基本符合; 未进行日常监测. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处（1）该公司喷漆区产生乙苯、二甲苯，应与其他工作场所分开布置，并设通风净化设施。 （2）针对接触的职业病危害因素，应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，并尽快完善体检人数和体检的职业病危害因素种类，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）该公司工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。缩短岗位工人接触时间，并正确使用个人防护用品。 （4）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （5）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备、材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报，重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （6）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，评价结果应当存入职业卫生档案，完善职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017-8-30 |  | 李娜 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年9月17日-19日 |  | 叶辰 张志军 |  |
| 检 测 |  | 2017年9月17日-20日 |  | 楚春胜 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 李娜 |
| 建设单位陪同人 |  | 齐俊宝 |  |  |  |