职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德天源铸造材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于围场满族蒙古族自治县腰站镇腰站村 联系人：刘主任 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德天源铸造材料有限公司位于围场满族蒙古族自治县腰站镇腰站村，是一家以生产各种铸造用覆膜砂、水洗砂、擦洗砂等硅砂制品为主的私营企业。公司现因发展需要，拟建烘干车间一座，预计年产各类型的硅砂制品约7万吨。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘、煤尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的矽尘、化学物、高温、噪声检测结果见表4-6～表4-10。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 结果范围; 粉尘种类. 烘干二车间; 74.3; 50%≤游离SiO2＜80%; 矽尘. 表4-7 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 司炉工; 煤尘; 总尘; 上煤岗位; 1.5; 2.0-2.4; 0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.5; 1.4-1.8; 0.19-0.24; 0.6-0.7; 2.5; 2; 符合. 矽尘; 总尘; 加热器; 1.0; 0.59-0.64; 0.13-0.20; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.53-0.56; 0.10-0.17; 1.8-1.9; 0.3; 2; 符合. 包装工; 矽尘; 总尘; 振动筛; 1.0; 0.51-0.53; 0.23-0.26; 0.7-0.8; 0.7; 2; 符合. 包装岗位; 5.0; 0.45-0.51. 矽尘; 呼尘; 振动筛; 1.0; 0.32-0.37; 0.20-0.21; 1.2-1.4; 0.3; 2; 符合. 包装岗位; 5.0; 0.35-0.40. 表4-8 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 司炉工; 上煤岗位; 一氧化碳; 1.5; 11.9-12.0; 2.2; 11.9-12.0; 20; 30; 符合. 二氧化氮; 1.5; 0.1; 0.02; 0.1; 5; 10; 符合. 二氧化硫; 1.5; 1.8-2.2; 0.3-0.4; 1.8-2.2; 5; 10; 符合. 表4-9 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 司炉工; 上料岗位; 3.0; 80.4-81.0; 79.4-79.8; 85; 符合. 上煤岗位; 1.5; 82.5-83.0. 加热器; 1.0; 79.2-79.5. 包装工; 振动筛; 1.0; 86.7-87.1; 83.7-83.9; 85; 符合. 包装岗位; 5.0; 84.4-84.7. 叉车司机; 叉车运输岗位; 4.0; 85.6-85.7; 82.6-82.7; 85; 符合. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 司炉工; 上煤岗位; 1.5; 50; Ⅰ级; 29.6-30.1; 28.7-29.1; 32; 符合. 加热器; 1.0; 27.3-27.5. 由检测结果可知，烘干二车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中司炉工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对矽尘和噪声采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （3）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （4）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （5）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 - 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训。 （2）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （3）按规定组织接触职业病危害因素作业的劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.完善建设项目职业病危害因素暴露岗位分布及人员接触情况； 2.完善警示标识设置； 3.完善应急救援设备配置； 4、专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.20 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 （类比） |  | / |  | / |  |
| 检 测 （类比） |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘主任 |  |  |  |