职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德县晟烨光伏发电有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市围场县姜家店乡 联系人：陈紫薇 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德晟烨光伏发电有限公司成立于2014年5月4日，公司主要经营业务是对光伏发电项目进行投资及技术咨询服务，太阳能控制设备、太阳能电池板、照明器具制造、销售，节能技术推广等服务。 承德晟烨光伏发电有限公司围场县姜家店乡20兆瓦光伏电站项目地处河北省承德市围场县姜家店乡庙子沟村，建设规模为20兆瓦，共由20个1兆瓦光伏发电分系统组成,以1回35kV出线接入山湾子110kV变电站的35kV侧的配电装置。本项目新建一座35kV开关站，35kV母线采用单母线接线。 该项目已取得河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目备案证（证号：冀发改能源备字[2014]102号），项目总投资为17460.33万元，建设地点位于承德市围场县姜家店乡，主要建设内容为新建20兆瓦光伏电站及相关配套设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为噪声和工频电场 职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，检测结果见表3-6～表3-7。 表3-6 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 风机运维工; 35KV配电室; 0.012; 5; 符合. 1#主变压器; 1.76. 开关区201; 1.81. 开关区211; 3.89. 避雷区; 0.41. 1#降压变; 0.051. SVG室; 0.0022. 380V配电室; 0.0021. 控制室; 0.014. 风机运维工; 35KV配电室; 0.0087; 5; 符合. 1#主变压器; 1.63. 开关区201; 1.83. 开关区211; 3.77. 避雷区; 0.43. 1#降压变; 0.041. SVG室; 0.0024. 380V配电室; 0.0016. 控制室; 0.015. 风机运维工; 35KV配电室; 0.0092; 5; 符合. 1#主变压器; 1.56. 开关区201; 1.71. 开关区211; 4.05. 避雷区; 0.41. 1#降压变; 0.051. SVG室; 0.0016. 380V配电室; 0.0041. 控制室; 0.015. 表3-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 风机运维工; 35KV配电室; 0.1; 76.7; 71.9-73.1; 85; 符合. 0.1; 75.5. 0.1; 75.4. 1#主变压器; 0.1; 68.4. 0.1; 71.3. 0.1; 72.1. 避雷区; 0.1; 71.7. 0.1; 72.7. 0.1; 72.5. SVG室; 0.1; 87.1. 0.1; 85.1. 0.1; 87.0. 1#降压变; 0.1; 73.2. 0.1; 72.9. 0.1; 73.1. 水泵房; 0.2; 81.2. 0.2; 80.9. 0.2; 81.0. 控制室; 7.0; 69.1. 7.0; 69.7. 7.0; 70.4. 由检测结果可知，类比项目风机运维工接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声和工频电场采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （3）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （4）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （5）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 - 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训。 （2）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （3）定期对电工（特种作业人员）进行职业健康体检。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1、完善个人职业病防护用品配备情况； 2、补充完善应急救援设备配备情况； 3、完善生产过程中的职业病危害防护设施； 4、专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.25 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 （类比） |  | / |  | / |  |
| 检 测 （类比） |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 陈紫薇 |  |  |  |