职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 河北红松风力发电股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德市围场县三义永乡北部 联系人：劳思维 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 河北红松风力发电股份有限公司成立于2001年2月16日，风电场项目位于承德市围场县三义永乡北部。现已建设至第七期工程，前七期工程总装机规模近300MW，拟建项目建成后发电容量为49.5MW。 随着京津冀地区的能源短缺和环境污染的加重，发展清洁可再生能源势在必行，风能是绿色环保的可再生能源，是目前技术成熟的、可作为产业开发的可持续发展的重要能源。河北省承德市具有丰富的风能资源，交通便利，风电场建设条件好，而且靠近华北电网的负荷中心，适宜大型发电场的建设，具备大力发展风电的条件。 杉源风电场建设项目场址风能资源丰富，适宜用于并网型风力发电，具有较好的前景；场址区域地质构造稳定，各项建设条件基本满足风电场建设的要求。建成后有利于调整华北电网的电源结构，优化资源的合理配置，促进当地的经济发展。该项目已取得河北省发展和改革委员会下发的河北省固定资产投资项目核准证（证号：冀发改能源核字[2012]36号），项目总投资为39605.97万元，建设地点位于承德市围场县三义永乡，主要建设内容为安装33台单机容量1500千瓦风电机组及配套设施。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中可能存在或产生的主要职业病危害因素为噪声、工频电场。 类比企业职业病危害因素检测结果 类比项目存在的职业病危害因素为噪声、工频电场，检测结果见表4-6～表4-7。 表4-6 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 检测值（kV/m）; 职业接触限值（kV/m）; 结论. 风机运维工; 35KV配电室; 0.012; 5; 符合. 1#主变压器; 1.76. 开关区201; 1.81. 开关区211; 3.89. 避雷区; 0.41. 1#降压变; 0.051. SVG室; 0.0022. 380V配电室; 0.0021. 控制室; 0.014. 风机运维工; 35KV配电室; 0.0087; 5; 符合. 1#主变压器; 1.63. 开关区201; 1.83. 开关区211; 3.77. 避雷区; 0.43. 1#降压变; 0.041. SVG室; 0.0024. 380V配电室; 0.0016. 控制室; 0.015. 风机运维工; 35KV配电室; 0.0092; 5; 符合. 1#主变压器; 1.56. 开关区201; 1.71. 开关区211; 4.05. 避雷区; 0.41. 1#降压变; 0.051. SVG室; 0.0016. 380V配电室; 0.0041. 控制室; 0.015. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 风机运维工; 35KW配电室; 0.1; 76.7; 73.1; 85; 符合. 0.1; 75.5. 0.1; 75.4. 1#主变压器; 0.1; 68.4; 符合. 0.1; 71.3. 0.1; 72.1. 避雷区; 0.1; 71.7; 符合. 0.1; 72.7. 0.1; 72.5. SVG室; 0.1; 87.1; 符合. 0.1; 85.1. 0.1; 87.0. 1#降压变; 0.1; 73.2; 符合. 0.1; 72.9. 0.1; 73.1. 水泵房; 0.2; 81.2; 符合. 0.2; 80.9. 0.2; 81.0. 控制室; 7.0; 69.1; 符合. 7.0; 69.7. 7.0; 70.4. 由检测结果可知，类比项目岗位工人接触的噪声、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定，且各岗位工人接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对噪声和工频电场采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目在建设施工过程中应委托具有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并监督施工单位正确使用个人职业病防护用品。 （2）建设项目拟为施工过程露天作业，在夏季和冬季可能存在高温作业和低温作业，应加强个人防护，在夏季为劳动者发放清凉饮品等防暑降温用品，在冬季为劳动者发放防寒保暖工作服。 （3）建设项目投产后，应按照现有的职业卫生管理制度要求加强管理，定期组织岗位工人进行职业卫生教育培训。 （4）定期对电工（特种作业人员）进行职业健康体检。每两年一次。 （5）在设计阶段应补充和完善项目可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 完善评价依据和气象资料 - 细化定员、工种信息，以及项目组成及主要工程内容描述 - 补充完善平面布置和竖向布置 - 补充设备所在区域、操控先进性说明等 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.23 |  | 侯明慧 陈青丽 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 劳思维 |  |  |  |