职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市抚宁区抚宁镇骊骅大街89号 联系人：董军帅 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司(以下简称“建设单位”)主要以玉米为原料进行深加工，主要产品为玉米淀粉、结晶葡萄糖、麦芽糊精、山梨醇、饲料产品等，是全国淀粉及淀粉糖行业中综合生产能力最大、经济效益最好的重点骨干企业之一。 山梨醇在化妆品、医药、化学、食品等工业中均得到广泛应用，市场需求较大，秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司山梨醇车间主要是以建设单位厂区葡萄糖车间生产的葡萄糖母液为原料加工生产山梨醇，目前年产山梨醇7万吨，为进一步降低产品的成本，提高产品的竞争力，建设单位计划将原有山梨醇车间进行技术改造，同时配套建设氢化车间、氢气压缩间、转化提氢装置区、甲醇罐区、控制室、配电室。 2017年5月秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司（以下简称“建设单位”）委托秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司（以下简称“我公司”）对其年产7万吨山梨醇技术改造项目（以下简称“建设项目”）进行职业病危害预评价。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产工艺过程中可能存在或产生的职业病危害因素为化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：活性炭粉尘、硅藻土粉尘； ②化学物质：镍、氢氧化钠、盐酸、甲醇、一氧化碳。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果 山梨醇车间存在的职业病危害因素为煤尘、活性炭粉尘、硅藻土粉尘、一氧化碳、氯化氢、氢氧化钠、镍、甲醇、噪声、高温，检测结果见表4-8～表4-12。 表4-8 粉尘中游离二氧化硅含量 采样点; 检测项目; 检测结果（%）; 粉尘种类. 山梨醇车间加硅藻土; 游离SiO2含量; 6.3; 硅藻土粉尘. 表4-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉房操作工; 煤尘; 总尘; 上煤; 2.0; 2.4-2.7; 1.3-1.6; 0.6-0.7; 4; 2; 符合. 锅炉房; 5.0; 2.0-2.5. 呼尘; 上煤; 2.0; 2.19-2.23; 0.94-1.09; 0.9; 2.5; 2; 符合. 锅炉房; 5.0; 1.67-2.18. 上清液操作工; 活性炭粉尘; 总尘; 脱色（加活性炭）; 0.5; 3.3-4.0; 0.2; 0.7-0.8; 5; 2; 符合. 硅藻土粉尘; 总尘; 脱色（加硅藻土）; 0.5; 3.2-4.0; 0.2; 0.5-0.7; 6; 2; 符合. 表4-10 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值; CSTEL（mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL（mg/m3）; 超限倍数. 离交工; 离子交换; 氯化氢; 5.0; 1.98- 2.23; --; 2.03- 2.23; --; 7.5; --; --; 符合. 氢氧化钠; 5.0; 0.008- 0.009; --; 0.008- 0.009; --; 2; --; --; 符合. 配料工; 氢化配料; 氢氧化钠; 3.0; 0.006; --; 0.006; --; 2; --; --; 符合. 锅炉房操作工; 锅炉房; 一氧化碳; 0.5; 7.1- 7.3; 7.1- 7.3; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 板框工; 板框过滤; 镍; 4.0; <0.013; --; <0.006; <2.5; 1; --; 2.5; 符合. 配料工; 氢化配料; 镍; 3.0; <0.013; <0.004; <2.5; 1; --; 2.5; 符合. 操作工; 甲醇裂解; 甲醇; 7.0; <1.3; <1.3; <1.1; --; 25; 50; --; 符合. 注：镍的最低检出浓度为0.013mg/m3，甲醇的最低检出浓度为1.3mg/m3。. 表4-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 板框工; 板框过滤; 4.0; 78.9-79.2; 75.9-76.2; 85; 符合. 操作工; 空压间; 6.0; 79.3-79.8; 78.1-78.6; 85; 符合. 氢化工; 氢化; 4.0; 79.2-79.8; 76.2-76.8; 85; 符合. 上清液操作工; 上清液反渗透; 2.0; 80.1; 74.1; 85; 符合. 操作工; 纯水间; 7.0; 82.6-82.9; 82.0-82.3; 85; 符合. 配料工; 氢化配料; 3.0; 79.2-80.2; 81.4-81.8; 85; 符合. 贮罐; 4.0; 83.3-83.5. 蒸发工; 蒸发; 7.0; 84.1-85.4; 83.5-84.8; 85; 符合. 表4-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 配料工; 氢化配料; 3.0; 100; Ⅰ级; 26.4-26.5; 26.2-26.3; 30; 符合. 贮槽; 4.0; 26.0-26.1. 蒸发工; 蒸发; 7.0; 100; Ⅰ级; 27.9-28.0; 27.9-28.0; 30; 符合. 由检测结果可知，类比项目劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中板框过滤、空压间操作、氢化、上清液反渗透岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。建设项目生产工艺过程拟采用自动控制系统进行监控，易产生粉尘和化学物的作业场所均拟设置防尘防毒设施；拟选用低噪声设备并采取防噪减振措施；高温设备及管道拟设置保温隔热层。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。 （4）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （5）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （6）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （7）项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理，防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。 （8）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （9）高温季节施工单位应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。 （10）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 （11）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。 （12）建设单位应指定专人负责对建设项目施工招标、合同管理以及具体施工过程等各个环节的职业卫生工作进行监管。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 - 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （2）建设项目投产后，应认真执行管理制度要求，配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （3）建设项目投产后，应认真执行管理制度要求，委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，将评价检测结果存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）在设计阶段应补充和完善项目申请报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （5）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （6）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 类比调查和建设项目拟采用的个人防护用品中应增加口罩的过滤效率参数； - 对制氮设备产生的职业病危害因素进行识别； - 对建设项目拟设置的防工频电场设施进行检查并补充； - 建设项目拟设置的警示标识情况列表说明； - 专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.6.3 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | / |  | / |  |
| 检 测 |  | / |  | / |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 董军帅 |  |  |  |