职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |
| --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |
| 评价项目基本情况 |  |  |
| 建设单位名称 | 唐山圣昊农科发展有限公司 |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于唐山海港经济开发区 联系人：马建伟 |  |
| 项目名称 及简介 | 唐山圣昊农科发展有限公司（以下简称“建设单位”），成立于2005年9月16日，建设单位注册资本9900万元，经营范围为食用植物油(全精炼、半精炼)加工、生产批发零售。一般经营项目：食用植物油、食用植物油料和食用植物油副产品的进出口经营。已形成15000吨/年生产加工能力，推出了“天赐谷韵”稻米食用油品牌，挺进国内外市场，并实现了上游稻谷及米糠资源的可溯性管理。 目前，建设单位现有的食物油加工车间生产能力较小，设备相对落后，公司为了加强企业竞争，必须进一步扩大生产能力，为此，建设单位决定新建年处理7.5万吨食用植物油加工车间及配套的生产设施，用于加工精炼稻米油、大豆油和葵子油；新建3个500吨原料油罐，2个300吨成品油罐，3个100吨副产品储罐；新建日处理150吨污水处理车间及配套的设施。该项目于2017年7月取得了唐山海港经济开发区发展改革局下发的企业投资项目备案信息（备案编号：海发改投资备字[2017]41号）。 |  |

| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温、氢氧化钠、电焊烟尘、磷酸、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、臭氧、硫化氢、紫外辐射、工频电场。 职业病危害因素检测结果 职业病危害因素检测结果 （1）精炼车间 精炼车间存在的职业病危害因素为：其他粉尘、磷酸、噪声、高温、氢氧化钠，检测结果见表4-6～表4-10。 表4-6 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 工种; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 辅助工; 添白土处; 7.6; 其他粉尘. 表4-7 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 辅助工; 添白土; 其他粉尘; 总尘; 0.5; 3.6-4.3; 0.2-0.3; 0.5; 8; 2; 符合. 表4-8 化学物检测结果 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果(mg/m3); 职业接触限值(mg/m3); 结论. 检测值; CSTEL; CTWA; CMAC; PC-TWA; MAC; PC-STEL. 脱酸操作工; 二层 巡检; 磷酸; 6.0; 0.9-1.0; 1.0; 0.7; --; 1; -; 3; 符合. 辅助工; 配碱液; 氢氧化钠; 0.5; 0.05; --; --; 0.05; --; 2; --; 符合. 表4-9 噪声检测结果 序号; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 1; 脱酸操作工; 控制室; 1.0; 73.4-73.8; 82.2-82.7; 85; 符合. 二层巡检; 6.0; 83.4-83.9; 符合. 2; 脱色操作工; 控制室; 5.0; 73.4-73.8; 78.8-79.1; 85; 符合. 二层巡检; 2.0; 83.9-84.3; 85; 符合. 3; 脱臭、脱蜡操作工; 控制室; 4.0; 73.4-73.8; 80.0-80.3; 85; 符合. 二层巡检; 3.0; 83.6-83.9; 符合. 三层巡检; 0.1; 84.0-84.1; 符合. 4; 辅助工; 配碱液; 0.5; 82.3-83.0; 82.2-82.4; 85; 符合. 一层巡检; 5.0; 83.9-84.1; 符合. 表4-10 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触 时间 率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触 限值WBGT（℃）; 结论. 脱酸操作工; 二层巡检; 6.0; 75; Ⅰ级; 23.4-23.5; 23.4-23.5; 31; 符合. 脱色操作工; 二层巡检; 2.0; 25; Ⅰ级; 23.5-23.6; 23.5-23.6; 33; 符合. 脱臭、脱蜡操作工; 二层巡检; 3.0; 38; Ⅰ级; 24.0-24.4; 24.0-24.4; 32; 符合. 由检测结果可知，精炼车间劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定，其中脱色操作工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业，脱酸操作工、脱色操作工、脱臭、脱蜡操作工接触的高温在职业接触限制内不属于高温作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、一氧化碳、二氧化氮、锰及其化合物（二氧化锰）、紫外辐射、臭氧、工频电场、硫化氢、噪声，检测结果见表4-13～表4-17。 表 4-13 粉尘检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 种类; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 焊接岗位; 电焊烟尘; 总尘; 0.2; 4.8-5.9; 0.1; 1.0-1.2; 4; 2; 符合. 表4-14 化学物检测结果 工种; 采样 地点; 危害 因素; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CMAC (mg/m3); CTWA (mg/m3); 超限 倍数; PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); MAC (mg/m3); 超限倍数. 污泥压过滤巡检工; 污水处理区配碱液; 硫化氢; 4.0; 2.1-2.7; --; 2.1-2.7; --; --; --; --; 10; --; 符合. 污泥压过滤区; 硫化氢; 4.0; 1.6-2.1; --; 1.6-2.1; --; --; --; --; 10; --; 符合. 焊接工; 焊接 岗位; 二氧化氮; 0.2; 0.07-0.08; 0.06; --; 0.002; --; 5; 10; --; --; 符合. 二氧化锰; 0.2; 0.047-0.051; --; --; 0.001; 0.3; 0.15; --; --; 3; 符合. 臭氧; 0.2; 0.18-0.24; --; 0.18-0.24; --; --; --; --; 0.3; --; 符合. 一氧化碳; 0.2; 10.8-12.6; 13.5-15.8; --; 0.3-0.4; --; 20; 30; --; --; 符合. 注：硫酸的最低检出浓度为0.13mg/m3（采样75L空气），异丙醇的最低检出浓度为0.3mg/m3（采样1.5L空气），丙酮的最低检出浓度为6.7mg/m3（采样1.5L空气），三氯甲烷的最低检出浓度为10mg/m3（采样4.5L空气）。. |
| --- | --- |
| 评价结论与建议 | 结论： 建设项目职业病危害风险分类为一般。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟采取的职业病防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，劳动者接触的职业病危害因素浓度（强度）符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： - 建设项目建设施工和设备安装调试过程的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目的建设施工过程应委托有相应防护能力的施工单位进行施工建设，并对施工单位资质、施工人员能力、职业病防护设施施工质量及施工过程中职业病防治情况进行认真检查和监督管理。 （2）建设项目在委托监理单位对施工单位进行质量管理体系核查时，应对监理单位资质、监理人员能力、职业病防护设施工程监理及施工过程职业病防治监理情况进行认真检查。 （3）施工单位应建立职业卫生管理机构和责任制，项目经理为职业卫生管理第一责任人，施工经理为直接责任人。施工队长、班组长是兼职职业卫生管理人员，负责本施工队、本班组的职业卫生管理工作。 （4）施工单位应设立职业卫生管理机构，明确职责，根据施工规模配备专职职业卫生管理人员，建立、健全职业卫生培训和考核制度、职业健康监护制度和岗位职业健康操作规程、急救预案，报项目建设单位、监理单位备案。 （5）施工单位应按相关要求在施工现场入口处醒目位置设置公告栏、在施工岗位设置警示标识和说明。 （6）施工过程可能产生其他粉尘、噪声、高温、手传振动、电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物、锰及其化合物、紫外辐射等职业病危害因素，施工单位应配备有效的职业病危害防护设施，对其进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （7）施工单位应按相关标准要求为工人配备个人职业病防护用品。个人防护用品必须保证选型正确，维护得当。建立、健全个人防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、更换、报废等管理制度，并建立发放台账。 （8）施工单位应制定合理的劳动制度，加强施工过程职业卫生管理和教育培训。 （9）项目建设单位、施工单位应加强机电设备的管理，防止有毒有害物质的跑、冒、滴、漏，要采取通风、排毒、降噪、隔离等技术性措施来降低或消除作业现场的有毒有害因素。 （10）对施工现场可能产生职业病和职业中毒的危害的作业，施工单位在作业时应及时监测，采取通风、隔离、佩戴防护用品、专人监护等防护措施，杜绝违章作业，杜绝作业人员超时作业。 （11）高温季节施工单位应合理安排，避开高温施工，并配备相应的防暑降温用品。女员工在孕期、经期、产期、哺乳期，禁止安排其重体力作业、夜间严禁安排值班。 （12）监理单位应对施工单位的职业卫生管理机构、职业卫生管理制度及其落实情况、职业病危害防护设施、个人防护用品的使用情况进行监管，做好记录并存档。 （13）建设单位在施工和设备安装调试结束后应重点收集以下文件资料：质量验收资料、试验资料、材料产品等合格证资料、施工过程资料、竣工资料以及施工过程的职业病危害防治总结报告等。 （14）建设单位应指定专人负责对建设项目施工招标、合同管理以及具体施工过程等各个环节的职业卫生工作进行监管。施工单位在施工时，未采取相应的职业卫生防护措施，项目建设单位应下发隐患整改通知书，各施工单位必须在规定期限内予以整改。 - 建设项目竣工试运行期间的职业卫生管理措施建议 （1）建设项目竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，试运行期不得少于30天，最长不超过180天，试运行结束后要委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行职业病危害控制效果评价。 （2）建设项目投产后，应认真执行职业卫生管理制度，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前，和以后在岗期间和离岗时的职业健康检查，按规定进行职业健康检查和职业病危害因素检测。 （3）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （4）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | - 补充完善建设项目概况相关内容； - 补充完善职业病危害因素接触岗位接触先关内容； - 明确项目组成及其与原有项目的依托关系； - 补充完善辅助用室评价； - 完善职业病防护补充措施和建议； |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.16 | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | / | / |  |
| 检 测 |  | / | / |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 马建伟 |  |  |