职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德环达建材科技有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县甲山镇政府后院 联系人：胡总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德环达建材科技有限公司（以下简称“该公司”）成立于2009年4月17日，注册资金1250万元，主要以花岗岩泥浆、石灰石、水泥浆为原料生产蒸压加气混凝土加砌块，年产蒸压加气混凝土加砌块5万立方米。该公司自运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：石灰石粉尘、铝合金粉尘、煤尘、电焊烟尘、其他粉尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、二氧化硫、臭氧。 （2）物理因素：噪声、高温、紫外辐射。 职业病危害因素检测结果与评价 职该公司粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 生产车间蒸压釜; 6.5; 其他粉尘. （1）原料间 原料间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘和噪声，检测结果见表6-6、表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 铲车司机; 石灰石粉尘; 总尘; 铲车上料; 2.0; 3.8-4.0; 0.5-0.6; 0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 3.2-3.4; 0.3-0.4; 0.8; 4; 2; 符合. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铲车 司机; 铲车上料; 2.0; 84.2-85.1; 78.2-79.1; 85; 符合. 由检测结果可知，原料间铲车上料岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定；其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （2）泥浆调配间 泥浆调配间存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-8。 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 调配工; 泥浆稠度调整; 2.0; 79.8-80.9; 73.8-74.9; 85; 符合. 由检测结果可知，泥浆调配间泥浆稠度调整岗位劳动者接触噪声强度符合国家职业接触限值的规定；其8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 （3）配料车间 配料车间存在的职业病危害因素为石灰石粉尘、铝合金粉尘和噪声，检测结果见表6-9、表6-10。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 巡检工; 石灰石粉尘; 总尘; 鄂破机巡检; 0.5; 3.8-4.0; 0.5-0.6; 0.5; 8; 2; 符合. 石灰石球磨机巡检; 0.5; 3.8-3.9. 泥浆球磨机巡检; 0.5; 3.8-4.0. 泥浆搅拌罐巡检; 0.5; 3.8-3.9. 呼尘; 鄂破机巡检; 0.5; 3.3-3.5; 0.3; 0.9; 4; 2; 符合. 石灰石球磨机巡检; 0.5; 3.2-3.5. 泥浆球磨机巡检; 0.5; 1.4-3.5. 泥浆搅拌罐巡检; 0.5; 3.4-3.5. 配料工; 石灰石 粉尘; 总尘; 配料; 0.5; 3.9-4.0; 0.2; 0.5; 8; 2; 符合. 呼尘; 0.5; 3.3-3.4; 0.2; 0.8; 4; 2; 符合. 配料工; 铝合金粉尘; 总尘; 配料; 0.5; 2.0-2.2; 0.1; 0.7; 3; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 鄂破机巡检; 0.5; 89.6-90.4; 84.4-84.9; 85; 符合. 石灰石球磨机巡检; 0.5; 93.5-94.5. 泥浆球磨机巡检; 0.5; 87.2-88.0. 泥浆搅拌罐巡检; 0.5; 86.8-87.5. 配料工; 配料; 0.5; 83.6-84.1; 71.6-72.1; 85; 符合. 由检测结果可知，配料车间岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值的规定，其中配料工岗位8h/d噪声暴露等效声级＜80dB，不属于噪声作业。 （4）生产车间 生产车间存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声和高温，检测结果见表6-11～表6-13。 表6-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 浇注工; 其他粉尘; 总尘; 浇注; 3.0; 2.6-3.0; 0.6-0.7; 0.3-0.4; 8; 2; 符合. 切割工; 其他粉尘; 总尘; 切割; 4.0; 2.8-2.9; 0.8; 0.4; 8; 2; 符合. 吊车工; 其他粉尘; 总尘; 操作吊车; 4.0; 2.0-2.3; 0.6; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 清理工; 其他粉尘; 总尘; 清理; 4.0; 3.2-3.5; 1.0-1.1; 0.4; 8; 2; 符合. 蒸压工; 其他粉尘; 总尘; 1#蒸压釜巡检; 1.0; 2.8-3.0; 0.2; 0.4; 8; 2; 符合. 4#蒸压釜巡检; 2.9-3.0. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 浇注工; 浇注; 3.0; 82.4-83.2; 78.1-78.9; 85; 符合. 切割工; 切割; 4.0; 81.1-82.1; 78.1-79.1; 85; 符合. 吊车工; 操作吊车; 4.0; 79.2-81.1; 76.2-78.1; 85; 符合. 请理工; 清理; 4.0; 81.9-82.9; 78.9-79.9; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 蒸压工; 蒸压釜巡检; 1.0; 25; Ⅰ级; 27.5-27.9; 27.7-27.9; 33; 符合. 27.6-28.0. 由检测结果可知，生产车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定；生产车间各岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）均不属于噪声作业，蒸压工岗位劳动者接触的高温未超职业接触限值，不属于高温作业。 （5）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为煤尘、电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、二氧化硫、紫外辐射、高温、噪声，检测结果见表6-14～表6-18。 表6-14 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉房巡检; 3.0; 3.0-3.2; 0.6; 0.8; 4; 2; 符合. 呼尘; 2.19-2.43; 0.38-0.42; 0.9-1.0; 2.5; 2; 符合. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 电焊维修; 0.5; 2.8-2.9; 0.2; 0.7; 4; 2; 符合. 表6-15 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 电焊维修; 臭氧; 0.5; 0.15-0.16; --; 0.15-0.16; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 7.3-8.3; 7.3-8.3; 0.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.031-0.033; --; 0.002; 0.2; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 锅炉工; 锅炉房巡检; 一氧化碳; 3.0; 7.0-7.2; 7.0-7.2; 2.6-2.7; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 3.0; 0.1; 0.1; 0.04; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化硫; 3.0; ＜1.5; ＜1.5; ＜0.6; --; 5; 10; --; 符合. 表6-16 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 维修工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-17高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 接触时间率%; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT/℃; 结论. 锅炉工; 锅炉房巡检; 3.0; 50; Ⅰ级; 26.7-27.1; 26.7-27.1; 32; 符合. 表6-18 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锅炉工; 锅炉房巡检; 3.0; 83.9-84.1; 79.6-79.8; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和紫外辐射、高温、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。锅炉工岗位8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业，高温未超职业接触限值，不属于高温作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现工人上岗前和离岗时的职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （2）应配备粉尘日常监测设备，对粉尘作业场所进行日常监测并保存相关记录； （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价，重新进行申报。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.26 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年10月25日-27日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年10月25日-28日 |  | 李海燕 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 胡总 |  |  |  |