职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德磐龙石材有限责任公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县安匠乡大窝铺村 联系人：孙文周 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德磐龙石材有限责任公司（以下简称“该公司”）成立于2007年8月20日，注册资金50万元，主要将外购花岗岩荒料加工制成板材，每年加工花岗岩荒料26万m3，该公司自投产以来，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：一氧化碳。 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表6-5。 表6-5 粉尘中游离二氧化硅含量 序号; 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 1; 一厂粗切车间运输; 6.4; 其他粉尘. 2; 二厂粗切车间叉车运输; 7.5; 其他粉尘. （1）一厂 一厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声，检测结果见表6-6～表6-7。 表6-6 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 叉车司机; 其他 粉尘; 总尘; 粗切车间运输; 4.0; 1.9-2.5; 0.9-1.1; 0.3; 8; 2; 符合. 细切车间运输; 3.0; 2.1-2.2. 表6-7 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锯石操作工; 粗切车间锯石点; 7.0; 91.4-91.5; 90.8-90.9; 85; 不符合. 卸料工; 粗切车间卸料点; 7.0; 89.4-90.0; 88.8-89.4; 85; 不符合. 叉车司机; 粗切车间运输; 4.0; 87.3; 86.3; 85; 不符合. 细切车间运输; 3.0; 86.4. 手摇切机操作工; 手摇切机操作点; 4.0; 97.0-97.5; 94.0-94.5; 85; 不符合. 中切机操作工; 中切机操作点; 5.0; 96.5-96.8; 94.5-94.8; 85; 不符合. 由检测结果可知，一厂各劳动者接触的粉尘浓度均符合国家职业接触限值的规定，接触的噪声强度均超过国家职业接触限值。 噪声不符合原因：受生产工艺水平和设备水平限制造成的噪声超标。 （2）二厂 二厂存在的职业病危害因素为其他粉尘、一氧化碳、高温和噪声，检测结果见表6-8～表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 叉车司机; 其他 粉尘; 总尘; 粗切车间运输; 7.0; 1.7-2.1; 1.1-1.2; 0.2-0.3; 8; 2; 符合. 全自动火烧操作工; 其他 粉尘; 总尘; 全自动火烧机操作点; 7.0; 2.9-3.2; 1.5-1.7; 0.4; 8; 2; 符合. 荔枝面机操作工; 其他 粉尘; 总尘; 荔枝面机操作点; 6.0; 2.8-3.2; 1.3-1.4; 0.4; 8; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 全自动火烧机操作工; 全自动火烧机操作点; 一氧 化碳; 7.0; 6.6-7.0; 6.6-7.0; 5.8-6.1; 20; 30; 符合. 表6-10 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 锯石操作工; 锯石操作点; 7.0; 91.3-91.4; 90.7-90.8; 85; 不符合. 卸料工; 卸料点; 7.0; 87.3-87.9; 86.7-87.3; 85; 不符合. 叉车司机; 叉车运输点; 7.0; 80.3-80.8; 79.7-80.2; 85; 符合. 红外线切割机操作工; 红外线切割机操作点; 7.0; 89.6-89.7; 89.0-89.1; 85; 不符合. 手摇切机操作工; 手摇切机操作点; 4.0; 96.3-96.4; 93.3-93.4; 85; 不符合. 全自动切机操作工; 全自动切机操作点; 7.0; 94.3-94.6; 93.7-94.0; 85; 不符合. 全自动磨机操作工; 全自动磨机操作点; 7.0; 87.5-87.6; 86.9-87.0; 85; 不符合. 全自动火烧机操作工; 全自动火烧机操作点; 7.0; 91.0-91.3; 90.4-90.7; 85; 不符合. 荔枝面机操作工; 荔枝面机操作点; 6.0; 93.3-93.7; 92.1-92.5; 85; 不符合. 表6-11高温检测结果 工种; 检测 地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时 间率（%）; 体力劳 动强度; WBGT指数平均值（℃）; 测定结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 全自动火烧机操作工; 全自动火烧机操作点; 7.0; 75%; Ⅰ级; 28.0-28.1; 28.0-28.1; 30; 符合. 由检测结果可知，二厂各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度均符合国家职业接触限值规定，接触的高温强度不属于高温作业，除叉车司机接触的噪声强度符合国家职业接触限值外，其他各岗位接触的噪声强度均超过国家职业接触限值。 噪声不符合原因：受生产工艺水平和设备水平限制造成的噪声超标。 （3）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-12。 表6-12噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 空压机巡检工; 空压机房; 1.0; 81.4-81.6; 72.4-72.6; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程空压机巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A）不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 一厂各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定，二厂除叉车司机外各岗位劳动者接触的噪声强度均超过国家职业接触限值的规定。但为其劳动者发放耳塞，劳动者佩戴后满足防护要求。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康检查资料。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行过职业病危害评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施和应急救援设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态。 （2）加强对噪声超标岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，适当减少劳动者接触噪声的时间。 （3）如有新招录或离岗人员应按要求安排上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）对于噪声强度超过国家职业接触限值的规定的岗位，建议将产生噪声的设备重新布局或在产生噪声的设备之间设置隔声装置，以减小噪声强度。 （6）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.21 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年9月1日-3日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年9月1日-4日 |  | 李海燕 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 孙文周 |  |  |  |