职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 卢龙力民泡沫包装有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于卢龙县燕河营镇太平庄村西 联系人：王志华 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢龙县力民泡沫包装有限公司（以下简称“该公司”）成立于2007年8月，主要以聚苯乙烯为原材料，经发泡成型工艺生产加工成聚苯乙烯泡沫，年生产聚苯乙烯泡沫5000立方米。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 （1）化学因素 ①粉尘：煤尘。 ②化学物质：苯、甲苯、二甲苯、戊烷、一氧化碳、二氧化硫。 （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）加热预发车间 加热预发车间存在的职业病危害因素为苯、甲苯、二甲苯、戊烷、高温、噪声，检测结果见表6-5至6-7。 表 6-5化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 操作工; 预发机入料; 苯; 0.5; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.06; 6; 10; 符合. 大板成型操作; 2.0; ＜0.6; 符合. 预发机入料; 甲苯; 0.5; ＜1.2; ＜1.2; ＜0.09; 50; 100; 符合. 大板成型操作; 2.0; ＜1.2; 符合. 预发机入料; 二甲苯; 0.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.3; 50; 100; 符合. 大板成型操作; 2.0; ＜3.3; 符合. 预发机入料; 戊烷; 0.5; ＜0.14; ＜0.14; ＜0.03; 500; 1000; 符合. 大板成型操作; 2.0; 符合. 巡检工; 预发机巡检; 苯; 0.5; ＜0.6; ＜0.6; ＜0.04; 6; 10; 符合. 甲苯; 0.5; ＜1.2; ＜1.2; ＜0.08; 50; 100; 符合. 二甲苯; 0.5; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.2; 50; 100; 符合. 戊烷; 0.5; ＜0.14; ＜0.14; ＜0.009; 500; 1000; 符合. 表6-6噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 预发机入料; 0.5; 82.8; 75.0-75.6; 85; 符合. 大板成型操作; 2.0; 79.1-80.0. 巡检工; 预发机巡检; 0.5; 84.7-84.9; 72.7-72.9; 85; 符合. 表 6-7高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 预发机入料; 0.5; 25; Ⅰ; 26.2-26.4; 26.5-26.6; 32; 符合. 大板成型操作; 2.0; 25; Ⅰ; 26.3-26.7. 巡检工; 预发机巡检; 0.5; 25; Ⅰ; 26.4-26.7; 26.4-26.7; 33; 符合. 由检测结果可知，加热预发车间岗位劳动者接触的化学物浓度和噪声强度均符合国家职业接触限值，接触的高温不属于高温作业，操作工和巡检工8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 （2）高温养护仓 高温养护仓存在的职业病危害因素为高温，检测结果见表6-8。 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 搬运工; 高温养护仓搬运; 4.0; 50; Ⅰ; 31.0-31.4; 31.0-31.4; 32; 符合. 由检测结果可知，高温养护仓搬运工接触的高温强度符合国家职业接触限值，不属于高温作业。 （3）压制成型车间 压制成型车间存在的职业病危害因素为高温、噪声，检测结果见表6-9和6-10。 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 压制成型操作; 4.0; 50; Ⅰ; 25.1-25.4; 25.1-25.5; 32; 符合. 表6-10噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 压制成型操作; 4.0; 79.5-79.9; 79.5-79.7; 85; 符合. 空压机巡检; 0.5; 88.5-88.7. 由检测结果可知，压制成型车间岗位劳动者接触的高温不属于高温作业，操作工和巡检工8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为煤尘、一氧化碳、二氧化硫、高温。 表 6-11粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉上料; 1.0; 0.7-1.0; 0.08-0.1; 0.2; 4; 2; 符合. 呼尘; 1.0; 0.51-0.91; 0.05-0.11; 0.2-0.4; 2.5; 2; 符合. 表 6-12化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); PC-TWA (mg/m3); PC-STEL (mg/m3). 锅炉工; 锅炉上料; 一氧化碳; 1.0; 8.9-9.4; 8.9-9.4; 1.1-1.2; 20; 30; 符合. 二氧化硫; 1.0; 1.6-1.7; 1.6-1.7; 0.2; 5; 10; 符合. 表 6-13高温检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 锅炉工; 锅炉上料; 1.0; 25; Ⅰ; 26.5; 26.5; 33; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和高温强度均符合国家职业接触限值。其中锅炉工接触的高温不属于高温作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 此前未进行过职业病危害现状评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （5）在今后的工作发展变化中，对职业卫生档案不断加以完善。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.19 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年10月22日-24日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年10月22日-27日 |  | 孙丽丽 谷淑芹 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 王志华 |  |  |  |