职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛燕山板栗食品有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省秦皇岛市抚宁区经济开发区千奥物流园区 联系人：李东侠 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 卢秦皇岛燕山板栗食品有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年5月9日，注册资本500万元。主要经营范围：板栗收购、初加工、销售。筛分车间主要生产鲜板栗，速冻食品车间主要生产速冻开口笑和速冻板栗仁，罐头车间主要生产袋装板栗仁。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：煤尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化硫、氨。 （2）物理因素 噪声、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）筛选车间 筛选车间存在的噪声检测结果见表6-5。 表6-5 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 筛选工; 筛选; 7.0; 83.5-84.0; 82.9-83.4; 85; 符合. 由检测结果可知，筛选工接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）速冻食品车间 速冻食品车间存在的噪声、高温检测结果见表6-6～表6-7。 表6-6 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 上料工; 上料口; 7.0; 83.6-83.7; 83.0-83.1; 85; 符合. 操作工; 脱壳机; 7.0; 82.9-83.1; 82.3-82.5; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 蒸制工; 蒸制; 7.0; 100; Ⅰ级; 28.8-28.9; 28.8-28.9; 30; 符合. 操作工; 脱壳机; 7.0; 100; Ⅰ级; 26.6-26.7; 26.6-26.7; 30; 符合. 由检测结果可知，速冻食品车间劳动者接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （3）罐头车间 罐头车间存在的噪声、高温检测结果见表6-8～表6-9。 表6-8 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 杀菌工; 高温杀菌; 7.0; 81.7-82.0; 81.1-81.4; 85; 符合. 表6-9 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 杀菌工; 高温灭菌; 7.0; 100; Ⅰ级; 27.6-28.1; 27.6-28.1; 30; 符合. 由检测结果可知，罐头车间杀菌工接触的噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。 （4）公辅工程 公辅工程存在的煤尘、化学物、高温、噪声、工频电场检测结果见表6-10～表6-14。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 锅炉工; 煤尘; 总尘; 锅炉房; 3.0; 1.2-2.6; 0.4-0.6; 0.6; 4; 2; 符合. 呼尘; 3.0; 0.72-1.36; 0.27-0.36; 0.4-0.5; 2.5; 2; 符合. 表6-11 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）. 锅炉工; 锅炉房; 一氧化碳; 3.0; 5.8-6.2; 2.2-2.3; 5.8-6.2; 20; 30; 符合. 二氧化硫; 3.0; 1.7-1.9; 0.6-0.7; 1.7-1.9; 5; 10; 符合. 巡检工; 制冷机房; 氨; 1.0; 1.5-1.6; 0.2; 0.5-0.6; 20; 30. 表6-12 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 制冷机巡检; 1.0; 84.3-84.1; 74.6-75.1; 85; 符合. 表6-13 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 锅炉工; 锅炉房; 3.0; 50; Ⅰ级; 27.7-28.1; 27.7-28.1; 32; 符合. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场、噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中制冷机巡检工接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 缺少1名脱壳机操作工和1名上料工的职业健康检查，未见上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 基本符合; 该公司人数最多班组女工人数为245人，未设置妇女卫生室。. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未做过职业病危害评价。. 建 议： （1）安排新员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将检查结果告知劳动者，完善职业健康监护档案； （2）按照GBZ1要求，根据人数最多班组女工人数，设置妇女卫生室； （3）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布； （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.26 |  | 侯明慧 王尊 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月3日-5日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月3日-7日 |  | 楚春胜 陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 公颖卓 |  |  |  |