职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 承德县永佳矿业有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于承德县下板城镇小平台村 联系人：宋总 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 承德县永佳矿业有限公司（以下简称“该公司”）成立于2010年3月，主要经营业务是石灰石加工、销售、石灰销售。年产石灰8万吨，产品全部销售给承德钢厂。该公司自正式投产以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：煤尘、石灰石粉尘； ②化学物质：一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、氧化钙。 （2）物理因素 噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）1、2#厂区 1、2#厂区存在的粉尘、化学物、噪声、高温检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上煤工; 煤尘; 总尘; 上煤岗位; 1.0; 0.7-1.0; 0.2; 0.2; 4; 2; 符合. 呼尘; 0.53-0.59; 0.12-0.14; 0.2; 2.5; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 煅烧平台巡检; 1.0; 1.2-1.5; 0.2; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 0.7-1.0; 0.1-0.2; 0.2; 4; 2; 符合. 表6-6 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 煅烧平台; 一氧化碳; 1.0; 10.9-11.4; 1.4; 10.9-11.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.08-0.1; 0.01; 0.08-0.1; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化硫; 1.8-2.0; 0.2; 1.8-2.0; --; 5; 10; --; 符合. 氧化钙; 0.01-0.02; 0.001-0.002; --; 0.005-0.01; 2; --; 3; 符合. 出窑工; 出窑皮带巡检; 氧化钙; 2.0; 0.01-0.02; 0.005-0.008; --; 0.005-0.01; 2; --; 3; 符合. 2.0; 0.01-0.02. 表6-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 煅烧平台; 1.0; 77.5-77.8; 69.9-70.1; 85; 符合. 休息室; 5.0; 66.1-66.3. 出窑工; 出窑皮带巡检; 2.0; 82.4-82.5; 76.4-76.5; 85; 符合. 表6-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 煅烧平台; 1.0; 25; II级; 26.4-26.5; 26.4-26.5; 32; 符合. 由检测结果可知，1、2#厂区劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），均不属于噪声作业。 （2）3#厂区 3#厂区存在的粉尘、化学物、噪声、高温检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上煤工; 煤尘; 总尘; 上煤岗位; 1.0; 0.9-1.0; 0.2; 0.2-0.3; 4; 2; 符合. 呼尘; 0.56-0.61; 0.12-0.14; 0.2; 2.5; 2; 符合. 操作工; 石灰石粉尘; 总尘; 煅烧平台; 1.0; 1.8-1.9; 0.4; 0.2; 8; 2; 符合. 呼尘; 1.6-1.8; 0.3-0.4; 0.4; 4; 2; 符合. 表6-10 化学物检测结果 工种; 检测地点; 危害 因素; 接触 时间 （h/d）; 检测值; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CTWA（mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 煅烧平台巡检; 一氧化碳; 1.0; 10.9-11.5; 1.4; 10.9-11.5; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化氮; 0.09; 0.01; 0.09; --; 5; 10; --; 符合. 二氧化硫; 1.8-1.9; 0.2; 1.8-1.9; --; 5; 10; --; 符合. 氧化钙; 0.01-0.02; 0.001-0.002; --; 0.005-0.01; 2; --; 3; 符合. 出窑工; 出窑皮带巡检; 氧化钙; 2.0; 0.02; 0.008-0.01; --; 0.01; 2; --; 3; 符合. 2.0; 0.01-0.02. 表6-11 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 煅烧平台; 1.0; 77.5-77.6; 70.0; 85; 符合. 休息室; 5.0; 66.5-66.6. 出窑工; 出窑皮带巡检; 2.0; 82.5-82.7; 76.5-76.7; 85; 符合. 表6-12 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 操作工; 煅烧平台; 1.0; 25; II级; 26.3-26.4; 26.3-26.4; 32; 符合. 由检测结果可知，3#厂区劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），均不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 该公司此前未做过职业病危害评价。. 建 议： - 该公司不定期向脱硫塔的沉淀池中添加火碱，火碱具有强烈刺激性和腐蚀性，且易引起化学性灼伤，人员在作业时应佩戴好防毒面具、防护手套等个人防护用品，火碱贮存和使用场所应设置喷淋洗眼设施。 - 该公司工作制度不符合《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定的“国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度”的规定，应适当调整工作制度。 - 今后有新入职的员工，应按相关规定组织其进行上岗前的职业健康检查，对于离职人员应组织其进行离岗时的职业检测检查，且要根据岗位工人接触的职业病危害因素进行有针对性的检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （4）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 （5）应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年进行一次职业病危害现状评价，并将检测、评价结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.8.7 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月13日-15日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月13日-18日 |  | 高雅静 孙丽丽 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 刘丽娟 |  |  |  |