职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区龙海道65号 联系人：吴海斌 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 艾尔姆风能叶片制品（秦皇岛）有限公司（以下简称“该公司”）成立于2008年12月，主营业务风力发电风机叶片制造。年产风力发电风机叶片383套。该公司自上次评价以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 （1）化学因素 ①粉尘：玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘； ②化学物质：甲苯、二甲苯、苯乙烯、一氧化碳、丙酮、乙二醇、乙酸丁酯、四氯化碳、环己酮、乙酸甲酯。 （2）物理因素：噪声、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）一车间 一车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、四氯化碳、环己酮、乙酸甲酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、乙二醇、乙酸丁酯、一氧化碳、噪声、工频电场，检测结果见表6-4至表6-7。 表6-4 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 备料工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 原料准备间; 6.0; 3.0-3.8; 1.8-2.3; 1.0-1.3; 3; 2; 符合. 铺设工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 玻璃纤维/balsa木铺设; 4.0; 3.9-4.5; 1.8-2.0; 1.3-1.5; 3; 2; 符合. 揭膜打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 打磨; 2.0; 2.8-3.1; 0.5; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 起膜; 0.5; 1.2-1.5. 切割打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 切割打磨; 4.0; 4.3-4.6; 1.8-2.0; 1.4-1.5; 3; 2; 符合. 操作工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 精加工; 4.0; 2.5-3.0; 1.1-1.3; 0.8-1.0; 3; 2; 符合. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 组装; 1.0; 2.2-3.0; 0.2-0.3; 0.7-1.0; 3; 2; 符合. 表6-5 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修间设备维修; 苯乙烯; 3.0; 20.6; 20.6; 1.4-1.5; --; 50; 100; --; 符合. 甲苯; 3.0; 3.6-3.7; 3.6-3.7; 0.6; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 3.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.3; --; 50; 100; --; 符合. 四氯化碳; 3.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜2.7; --; 15; 25; --; 符合. 乙二醇; 3.0; ＜13.4; ＜13.4; ＜12.5; --; 20; 40; --; 符合. 乙酸丁酯; 3.0; 34.9-37.0; 34.9-37.0; 1.0-1.1; --; 200; 300; --; 符合. 喷涂工; 模铸区胶衣喷涂; 甲苯; 6.0; 3.1-3.2; 3.1-3.2; 1.1; --; 50; 100; --; 符合. 苯乙烯; 6.0; 38.8-49.8; 38.8-49.8; 13.6-16.5; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 6.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.7; --; 50; 100; --; 符合. 铺设工; 玻璃纤维/balsa木铺设; 甲苯; 4.0; 3.1; 3.1; 0.8; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 4.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.7; --; 50; 100; --; 符合. 4.0; 18.5-18.9; 18.5-18.9; 2.5-2.7; --; 50; 100; --; 符合. 真空导注; 2.0; 18.2-18.6. 揭膜打磨工; 揭磨; 苯乙烯; 0.5; 42.4-46.7; 42.4-47.5; 8.2-9.6; --; 50; 100; --; 符合. 打磨; 2.0; 17.8-18.4. 起膜; 0.5; 37.5-47.5. 合膜; 0.5; 41.5-47.5. 四氯化碳; ＜9.6; ＜9.6; ＜0.6; --; 15; 25; --; 符合. 切割打磨工; 切割打磨; 苯乙烯; 4.0; 47.5-49.8; 47.5-49.8; 11.3-12.0; --; 50; 100; --; 符合. 原料混合; 1.0; 18.6-18.8. 操作工; 精加工; 苯乙烯; 4.0; 42.4-47.5; 42.4-47.5; 9.0-10.3; --; 50; 100; --; 符合. 组装工; 组装; 苯乙烯; 1.0; 18.4-18.8; 18.4-18.8; 2.3-2.4; --; 50; 100; --; 符合. 乙二醇; ＜13.4; ＜13.4; ＜12.5; --; 20; 40; --; 符合. 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.3; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 35.6-37.3; 35.6-37.3; 4.4-4.7; --; 200; 300; --; 符合. 操作工; 清洗间喷枪清洗; 乙酸甲酯; 0.5; 61.9-62.2; 61.9-62.2; 3.9; --; 200; 500; --; 符合. 环己酮; 14.9-15.5; --; 0.9-1.0; 0.3; 50; --; 2; 符合. 巡检工; 锅炉间; 一氧化碳; 0.5; 6.6-7.1; 6.6-7.1; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 喷枪清洗; 0.5; 80.4-80.6; 68.4-68.6; 85; 符合. 切割打磨工; 切割打磨; 4.0; 90.3-90.6; 87.3-87.6; 85; 不符合. 操作工; 精加工; 4.0; 82.8-83.3; 79.8-80.3; 85; 符合. 厂务巡检工; 锅炉间; 0.5; 81.1-81.5; 75.2-75.7; 85; 符合. 空压机房; 0.5; 85.6-86.2. 除尘间; 0.5; 75.2-76.2. 组装工; 组装; 1.0; 80.2-80.6; 71.3-71.7; 85; 符合. 表6-7 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 厂务巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，一车间各岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定；接触的8h/d噪声暴露等效声级除切割打磨工不符合国家职业接触限值的规定外，其他各岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定。其中喷枪清洗操作工、精加工操作工、厂务巡检工、组装工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。超标原因分析:切割打磨过程中设备与物体发生碰撞摩擦，产生刺耳的尖锐声音。 （2）二车间 二车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、四氯化碳、环己酮、乙酸甲酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、乙二醇、乙酸丁酯、一氧化碳、噪声、工频电场，检测结果见表6-8至表6-11。 表6-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 导注网准备间; 6.0; 2.4-3.0; 1.4-1.7; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 铺设工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 玻璃纤维/balsa木铺设; 4.0; 3.9-4.2; 1.8-1.9; 1.3-1.4; 3; 2; 符合. 揭膜打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 打磨; 2.0; 2.5-2.9; 0.4-0.5; 0.8-1.0; 3; 2; 符合. 起膜; 0.5; 1.2-1.4. 切割打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 切割打磨; 4.0; 3.8-4.5; 1.8-2.0; 1.3-1.5; 3; 2; 符合. 操作工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 精加工; 4.0; 2.5-2.7; 1.0-1.2; 0.8-0.9; 3; 2; 符合. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 组装; 1.0; 2.7-3.1; 0.3; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 维修工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 气动工具间; 4.0; 2.5-3.2; 1.2-1.4; 0.8-1.1; 3; 2; 符合. 表6-9 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修间设备维修; 苯乙烯; 3.0; 18.6-18.8; 18.6-18.8; 1.4-1.5; --; 50; 100; --; 符合. 甲苯; 3.0; 3.1-3.2; 3.1-3.2; 0.5-0.6; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 3.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.3; --; 50; 100; --; 符合. 四氯化碳; 3.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜2.7; --; 15; 25; --; 符合. 乙二醇; 3.0; 14.7-15.5; 14.7- 15.5; ＜12.5; --; 20; 40; --; 符合. 乙酸丁酯; 3.0; 36.8-37.3; 36.8- 37.3; 1.0; --; 200; 300; --; 符合. 喷涂工; 模铸区胶衣喷涂; 甲苯; 6.0; 3.1-3.2; 3.1-3.2; 1.0-1.1; --; 50; 100; --; 符合. 苯乙烯; 6.0; 46.7-51.0; 46.7- 51.0; 13.6-15.8; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 6.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.7; --; 50; 100; --; 符合. 铺设工; 玻璃纤维/balsa木铺设; 甲苯; 4.0; 3.0-3.1; 3.0-3.1; 0.7-0.8; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 4.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜04; --; 50; 100; --; 符合. 苯乙烯; 4.0; 18.2-18.8; 18.5- 18.8; 2.8-3.0; --; 50; 100; --; 符合. 真空导注; 2.0; 18.5-18.8. 揭膜打磨工; 揭膜; 苯乙烯; 0.5; 18.1; 42.4- 47.5; 7.9-9.5; --; 50; 100; --; 符合. 打磨; 2.0; 42.4-47.5. 起膜; 0.5; 8.2-18.6. 合膜; 0.5; 18.5-18.8. 四氯化碳; ＜9.6; ＜9.6; ＜0.6; --; 15; 25; --; 符合. 切割打磨工; 切割打磨; 苯乙烯; 4.0; 41.5-42.4; 41.5- 52.4; 11.8-13.6; --; 50; 100; --; 符合. 原料混合; 1.0; 18.2-18.6. 操作工; 精加工; 苯乙烯; 4.0; 17.2-17.5; 17.2- 17.5; 2.2-; --; 50; 100; --; 符合. 组装工; 组装; 苯乙烯; 1.0; 18.2-18.9; 18.2- 18.9; 2.3-2.4; --; 50; 100; --; 符合. 乙二醇; 14.9-18.2; 14.9- 18.2; ＜4.2; --; 20; 40; --; 符合. 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 36.3-36.9; 36.3- 36.9; 4.5-4.6; --; 200; 300; --; 符合. 操作工; 清洗间喷枪清洗; 乙酸甲酯; 0.5; 62.0-62.3; 62.0- 62.3; 3.9; --; 200; 500; --; 符合. 环己酮; 14.9-15.3; --; 0.9-1.0; 0.3; 50; --; 2; 符合. 巡检工; 锅炉间; 一氧化碳; 0.5; 6.4-7.3; 6.4-7.3; 0.4-0.5; --; 20; 30; --; 符合. 表6-10 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 喷枪清洗; 0.5; 80.0-80.4; 68.0-68.4; 85; 符合. 维修工; 气动工具间; 4.0; 90.2-91.2; 87.2-88.2; 85; 不符合. 切割打磨工; 切割打磨; 4.0; 90.2-90.6; 87.2-87.6; 85; 不符合. 操作工; 精加工; 4.0; 81.3-82.1; 78.3-79.1; 85; 符合. 厂务巡检工; 锅炉间; 0.5; 79.6-80.2; 80.4-80.9; 85; 符合. 空压机房; 0.5; 91.9-92.5. 除尘间; 0.5; 79.8-80.4. 组装工; 组装; 1.0; 80.2-80.6; 71.2-71.6; 85; 符合. 表6-11 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 厂务巡检工; 配电室; 0.5; 0.04-0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，二车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。接触的噪声强度除气动工具间维修工、切割打磨工8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中喷枪清洗操作工、精加工操作工、组装工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。超标原因分析:切割打磨过程中设备与物体发生碰撞摩擦，产生刺耳的尖锐声音；用气动工具作业时，工具与设备发生冲击摩擦，产生尖锐声音。 （3）三车间 三车间存在的职业病危害因素为玻璃棉粉尘、玻璃钢粉尘、四氯化碳、环己酮、乙酸甲酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、丙酮、乙二醇、乙酸丁酯、一氧化碳、噪声、工频电场，检测结果见表6-12至表6-15。 表6-12 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 操作工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 导注网准备间; 6.0; 2.1-2.7; 1.2-1.6; 0.7-0.9; 3; 2; 符合. 铺设工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 玻璃纤维/balsa木铺设; 4.0; 3.8-4.4; 1.8-2.0; 1.3-1.5; 3; 2; 符合. 揭膜打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 打磨; 2.0; 2.7-3.0; 0.3-0.5; 0.9-1.0; 3; 2; 符合. 起膜; 0.5; 1.0-1.3. 切割打磨工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 切割 打磨; 4.0; 4.1-4.7; 1.8-2.0; 1.4-1.6; 3; 2; 符合. 操作工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 精加工; 4.0; 2.3-2.6; 1.0-1.2; 0.8-0.9; 3; 2; 符合. 组装工; 玻璃钢粉尘; 总尘; 组装; 1.0; 2.3-2.8; 0.2-0.3; 0.8-0.9; 3; 2; 符合. 表6-13 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 维修工; 维修间设备维修; 苯乙烯; 3.0; 18.3-18.6; 18.3- 18.6; 1.3-1.4; --; 50; 100; --; 符合. 甲苯; 3.0; 3.0-3.1; 3.0-3.1; 0.6; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 3.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.3; --; 50; 100; --; 符合. 四氯化碳; 3.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜2.7; --; 15; 25; --; 符合. 乙二醇; 3.0; ＜13.4; ＜13.4; ＜12.5; --; 20; 40; --; 符合. 乙酸丁酯; 3.0; 34.6-36.2; 34.6- 36.2; 0.8; --; 200; 300; --; 符合. 轴套工; 轴套间; 四氯化碳; 6.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜5.4; --; 15; 25; --; 符合. 丙酮; 150.5- 176.5; 150.5- 176.5; 76.4-86.3; --; 300; 450; --; 符合. 喷涂工; 模铸区胶衣喷涂; 甲苯; 6.0; 3.1-3.2; 3.1-3.2; 1.2-1.3; --; 50; 100; --; 符合. 苯乙烯; 6.0; 46.7-52.5; 46.7- 51.0; 14.3-16.5; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 6.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.7; --; 50; 100; --; 符合. 铺设工; 玻璃纤维/balsa木铺设; 甲苯; 4.0; 3.0-3.2; 3.0-3.2; 0.8; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 4.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 苯乙烯; 4.0; 18.3-18.6; 18.6- 19.6; 2.8-3.0; --; 50; 100; --; 符合. 真空导注; 2.0; 18.1-19.6. 揭膜打磨工; 揭膜; 苯乙烯; 0.5; 18.7-19.4; 46.7- 49.8; 7.9-9.5; --; 50; 100; --; 符合. 打磨; 2.0; 37.5-49.8. 起膜; 0.5; 42.4-46.7. 合膜; 0.5; 42.4-46.7. 四氯化碳; ＜9.6; ＜9.6; ＜0.6; --; 15; 25; --; 符合. 切割打磨工; 切割打磨; 苯乙烯; 4.0; 18.6-18.7; 37.5- 49.8; 11.8-13.6; --; 50; 100; --; 符合. 原料混合; 1.0; 37.5-49.8. 操作工; 精加工; 苯乙烯; 4.0; 37.5-47.5; 37.5- 47.5; 9.5-10.8; --; 50; 100; --; 符合. 组装工; 组装; 苯乙烯; 1.0; 38.8; 38.8; 4.8; --; 50; 100; --; 符合. 乙二醇; ＜33.4; ＜33.4; ＜4.2; --; 20; 40; --; 符合. 二甲苯; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 乙酸丁酯; 30.8-33.1; 30.8- 33.1; 3.8-4.1; --; 200; 300; --; 符合. 操作工; 清洗间喷枪清洗; 乙酸甲酯; 0.5; 62.1-62.7; 62.1- 62.7; 3.9; --; 200; 500; --; 符合. 环己酮; 31.9-37.5; --; 2.0-2.3; 0.6-0.8; 50; --; 2; 符合. 巡检工; 锅炉间; 一氧化碳; 0.5; 6.6-7.0; 6.6-7.0; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 表6-14 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 喷枪清洗; 0.5; 80.5-81.1; 68.5-69.1; 85; 符合. 切割打磨工; 切割打磨; 4.0; 90.0-91.0; 87.0-88.0; 85; 不符合. 操作工; 精加工; 4.0; 81.9-82.6; 78.9-79.6; 85; 符合. 厂务巡检工; 锅炉间; 0.5; 80.6-80.9; 75.5-76.3; 85; 符合. 空压机房; 0.5; 86.1-87.1. 除尘间; 0.5; 75.5-77.6. 组装工; 组装; 1.0; 80.9-81.7; 71.9-72.7; 85; 符合. 表6-15 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 厂务巡检工; 配电室; 0.5; 0.05-0.06; 5; 符合. 由检测结果可知，三车间岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。接触的噪声强度除切割打磨工8h/d噪声暴露等效声级大于85dB（A）不符合国家职业接触限值的规定外，其他岗位接触的噪声强度均符合国家职业接触限值的规定。其中喷枪清洗操作工、精加工操作工、厂务巡检工、组装工接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80 dB（A），不属于噪声作业。超标原因分析:切割打磨过程中设备与物体发生碰撞摩擦，产生刺耳的尖锐声音。 （4）公辅工程 公辅工程危化库房、实验室存在的职业病危害因素为四氯化碳、环己酮、乙酸甲酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、乙二醇、丙酮、乙酸丁酯，检测结果见表6-16。 表6-16 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 巡检工; 化学品库; 苯乙烯; 1.0; ＜0.7; ＜0.7; ＜0.2; --; 50; 100; --; 符合. 甲苯; 1.0; 3.0-3.1; 3.0-3.1; 0.6; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 1.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 四氯化碳; 1.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜1.2; --; 15; 25; --; 符合. 乙二醇; 1.0; ＜33.4; ＜33.4; ＜4.2; --; 20; 40; --; 符合. 乙酸丁酯; 1.0; ＜0.27; ＜0.27; ＜0.03; --; 200; 300; --; 符合. 乙酸甲酯; 1.0; 62.3-62.5; 62.3- 62.5; 7.8; --; 200; 300; --; 符合. 环己酮; 1.0; 32.4-36.7; --; 4.0-4.6; 0.6-0.7; 50; --; 2; 符合. 丙酮; 1.0; 137.1- 155.8; 137.1- 155.8; 17.1-19.5; --; 300; 450; --; 符合. 实验员; 实验室检测; 苯乙烯; 6.0; ＜1.7; ＜1.7; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 甲苯; 6.0; 3.0; 3.0; ＜0.4; --; 50; 100; --; 符合. 二甲苯; 6.0; ＜3.3; ＜3.3; ＜0.7; --; 50; 100; --; 符合. 四氯化碳; 6.0; ＜9.6; ＜9.6; ＜5.4; --; 15; 25; --; 符合. 乙二醇; 6.0; ＜13.4; ＜13.4; ＜8.4; --; 20; 40; --; 符合. 乙酸丁酯; 6.0; ＜0.27; ＜0.27; ＜0.05; --; 200; 300; --; 符合. 乙酸甲酯; 6.0; ＜0.27; ＜0.27; ＜0.05; --; 200; 300; --; 符合. 丙酮; 6.0; ＜6.7; ＜6.7; ＜1.3; --; 300; 450; --; 符合. 环己酮; 6.0; ＜0.4; --; ＜0.07; ＜2; 50; --; 2; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的化学物浓度符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 一车间切割打磨工，二车间切割打磨工、气动工具间操作工，三车间切割打磨工噪声超标岗位劳动者在佩戴好3M1270耳塞后能起到有效的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 符合; --. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; 符合; 已落实. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修，确保其处于正常状态；加强对作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，尤其是噪声超标和接触化学物的岗位要正确佩戴个人防护用品，该公司确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工根据岗位接触职业病危害情况进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.26 |  | 朴建东 李娜 |  |
| 采 样 |  | 2017年11月1日-3日 |  | 张志军 朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年11月1日-9日 |  | 谷淑芹 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 朴建东 |
| 建设单位陪同人 |  | 吴海斌 |  |  |  |