职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 青龙满族自治县天兴矿业有限公司 蒲杖子铁矿蒲杖子区段地下开采建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村 联系人：王树军 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 治县天兴矿业有限公司蒲杖子铁矿中部的一个主要矿区，采矿权人为青龙满族自治县天兴矿业有限公司(以下简称“建设单位”)。建设单位成立于2011年08月26日，位于青龙满族自治县马圈子镇蒲杖子村，经营范围为铁矿石磁选；铁精粉购销；矿山机械设备及配件、润滑油、五金电料、劳保用品批发，零售；矿山机械设备修理。 该建设单位由青龙满族自治县天驰铁业有限公司蒲丈子铁矿、青龙满族自治县兴隆沟铁矿2个矿权整合而成，整合后矿山名称为“青龙满族自治县天兴矿业有限公司”，采矿权人为青龙满族自治县天兴矿业有限公司。整合前青龙满族自治县天驰铁业有限责任公司蒲丈子铁矿为生产矿山，地下开采部分履行过“三同时”手续，在露天开采的同时进行地下开采基建工程，施工有380m水平主平硐、450m水平副平硐。本次地下开采项目的范围为：采矿许可证批准的矿区范围中部蒲杖子区段Ⅰ矿体、Ⅰ-1矿体、Ⅰ-2矿体、Ⅲ矿体和Ⅲ-1矿体赋存区域，开采深度由380m至200m标高。为使露天开采结束后顺利转入地下开采，确保露天向地下的顺利过渡，矿山露天开采时，地下开采可以进行基建工作，待本次开拓系统形成后，过渡期的开拓系统除380m分段作为回风巷道，其余井巷工程全部停止使用。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中可能存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：矽尘和电焊烟尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、手传振动、紫外辐射、工频电场。 类比职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 类比企业工作场所粉尘中游离二氧化硅含量检测结果见表4-7。 表4-7 粉尘中游离二氧化硅含量 采样地点; 游离SiO2含量（%）; 粉尘种类. 地下采场凿岩; 23.2; 矽尘. （1）地下采场 地下采场存在的职业病危害因素为矽尘、噪声、手传振动，检测结果见表4-8～4-10。 表4-8 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 凿岩工; 矽尘; 总尘; 凿岩; 4.0; 0.6-0.8; 0.2-0.3; 0.6-0.8; 1; 2; 符合. 呼尘; 4.0; 0.53- 0.69; 0.18- 0.20; 0.8-1.0; 0.7; 2; 符合. 装载机司机; 矽尘; 总尘; 装载; 5.0; 0.6-0.7; 0.2-0.3; 0.7; 1; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 0.51- 0.64; 0.21- 0.28; 0.8-0.9; 0.7; 2; 符合. 运输司机; 矽尘; 总尘; 卸料; 5.0; 0.9-1.1; 0.4-0.5; 1.0-1.1; 1; 2; 符合. 呼尘; 5.0; 0.61- 0.77; 0.30- 0.34; 1.0-1.1; 0.7; 2; 符合. 表4-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 凿岩工; 凿岩; 4.0; 87.0-87.7; 84.0-84.7; 85; 符合. 装载机司机; 装载; 5.0; 85.9-86.0; 83.9-84.0; 85; 符合. 运输司机; 卸料; 5.0; 85.4-85.5; 83.4-83.5; 85; 符合. 表4-10 手传振动检测结果与分析 工种; 检测地点; 检测 种类; 检测结果 (m/s2); 接触时间 （h/d）; 职业接触限值 (m/s2); 判定 结果. 凿岩工; 凿岩; 手传振动; 4.9; 4.0; 5; 符合. 由检测结果可知，地下采场岗位劳动者接触的粉尘浓度和噪声、手传振动强度均符合国家职业接触限值的规定。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、工频电场和噪声，检测结果见表4-11～4-15。 表4-11 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊 烟尘; 总尘; 电焊维修; 0.5; 1.3-1.6; 0.08-0.1; 0.3- 0.4; 4; 2; 符合. 表4-12 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 电焊维修; 臭氧; 0.5; 0.11- 0.13; --; 0.11-0.13; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 0.5; 7.0- 7.1; 7.0-7.1; 0.4; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 0.5; 0.046- 0.059; --; 0.003-0.004; 0.3-0.4; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 0.5; 0.1; 0.1; 0.006; --; 5; 10; --; 符合. 表4-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊维修; 紫外辐射; 0.5; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表4-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.05; 5; 符合. 表4-15 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 电工; 空压机房巡检; 0.5; 88.4-88.5; 80.6-81.0; 85; 符合. 通风机巡检; 0.5; 87.1-87.3. 水泵房巡检; 0.5; 87.9-88.9. 操作工; 绞车房; 6.0; 84.2-84.7; 83.0-83.5; 85; 符合. 由检测结果可知，公辅工程劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为严重。其总体布局、生产工艺及设备布局、建筑卫生学情况符合规范要求。拟对粉尘和噪声、手传振动采取的防护措施合理可行。结合工程分析和类比调查结果，预计建设项目认真落实项目可行性研究报告和本报告提出的职业病防护措施和建议，加强职业病防治管理，在其建成投产后，在采取职业病危害防护措施和正确使用个体职业病防护用品的情况下，各岗位劳动者实际接触的职业病危害因素浓度（强度）能够符合国家职业接触限值的规定，满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 建 议： （1）建设项目投产后，应注意加强对劳动者的职业危害防护，适当缩短劳动者接触职业危害因素的时间，并加强对劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督、检查，加强对岗位工人的职业卫生教育和培训，提高其对职业病防治知识的认识，增强自我保护意识。 （2）建设项目投产后应配备职业病危害因素日常监测设备，指定专人负责日常监测工作，定期对作业场所职业病危害因素进行检测，并将检测结果向劳动者公布。 （3）建设项目投产后，建设单位应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测、评价结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 （4）建设项目投产后，应组织接触职业病危害因素作业的劳动者按规定进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者。 （5）在设计阶段应补充和完善可行性研究报告和本报告中提出的对策措施和建议，保证职业病危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （6）竣工试运行期间，其配套的职业病防护设施必须与主体工程同时投入试运行，在试运行30天—180天内进行职业病危害控制效果评价。 （7）建设项目的选址、生产规模、工艺或者职业病危害因素的种类、职业病防护设施等发生重大变更的，应对变更内容重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案（审核）手续。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1． 劳动定员表中应增加性别列； 2． 类比项目防尘、防毒措施应具体化； 3． 企业概况应详细； 4． 职业病危害事故应急救援预案具体化。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | -- |  | -- |  |
| 采 样 |  | -- |  | -- |  |
| 检 测 |  | -- |  | -- |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 王树军 |  |  |  |