职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 韩京（唐山）电工材料有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于河北省唐山市南堡经济技术开发区 联系人：李百山 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 韩京（唐山）电工材料有限公司（以下简称“该公司”）成立于2000年12月18日，注册资金148万美元，为外国法人独资的企业，该公司主要以玻璃丝和电阻丝为原料生产管式加热器和铝箔加热器。 该公司自正式投产以来未进行过职业卫生评价，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：其他粉尘； ②化学物质：二甲苯、氯化氢、二氯乙烯、三氯乙烯。 （2）物理因素：噪声、高温和工频电场。 （3）放射因素：X射线。 职业病危害因素检测结果与评价 （1）生产车间 ①管式加热生产线 管式加热生产线在的职业病危害因素为其他粉尘、噪声、高温和工频电场，检测结果见表6-5～表6-8。 表6-5 粉尘检测结果 子单元; 工种/岗位; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 管式加热器生产线; 填充工; 其他粉尘; 总尘; 填充; 7.0; 4.6-5.6; 3.5-3.8; 0.6-0.7; 8; 2; 符合. 脱皮工; 其他粉尘; 总尘; 切断; 4.0; 4.8-5.2; 3.2-3.3; 0.6; 8; 2; 符合. 脱皮; 3.0; 5.0; 符合. 挖削工; 其他粉尘; 总尘; 挖削; 6.0; 6.3-6.6; 3.9-4.1; 0.8; 8; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 管式加热器生产线; 热线工; 卷线; 1.0; 84.5-84.9; 81.9-82.3; 85; 符合. 焊接; 6.0; 82.1-82.5. 填充工; 填充; 7.0; 84.5-84.9; 83.9-84.3; 85; 符合. 脱皮工; 切断; 4.0; 81.6-82.1; 80.9-81.5; 85; 符合. 脱皮; 3.0; 81.3-82.0; 符合. 挖削工; 挖削; 6.0; 83.5-84.0; 82.3-82.8; 85; 符合. 成型工; 成型; 6.0; 74.7-74.9; 73.5-73.7; 85; 符合. 定型工; 定型; 6.0; 74.4-74.6; 73.2-73.4; 85; 符合. 注射工; 注射; 7.0; 71.1-71.3; 68.1-68.3; 85; 符合. 压着工; 压着; 7.0; 77.6-77.9; 77.0-77.3; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 管式加热器生产线; 挖削工; 挖削; 1.0; 26.3-26.5; 33; 符合. 成型工; 成型; 6.0; 26.5-26.6; 31; 符合. 注射工; 干燥; 2.0; 28.5-28.6; 33; 符合. 表6-8 工频电场检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 管式加热器生产线; 检验工; 中间检查; 4.0; 0.05; 5; 符合. 检验工; 最终检查; 4.0; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间管式加热生产线各岗位劳动者接触的其他粉尘浓度、噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。其中成型、注射、压着岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业外，挖削工、成型工、注射工接触的高温不属于高温作业。 ②铝箔加热生产线 铝箔加热生产线存在的职业病危害因素为二甲苯、氯化氢、二氯乙烯、三氯乙烯、噪声、高温和工频电场，检测结果见表6-9～表6-12。 表6-9 化学物质检测结果 子单元; 工种; 采样地点; 危害因素; 接触 时间 (h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 （mg/m3）; CSTEL （mg/m3）; CTWA/CMAC（mg/m3）; 超限倍数折算值; PC-TWA/MAC（mg/m3）; PC-STEL （mg/m3）; 超限 倍数. 铝箔加热器生产线; 涂膜工; 涂膜; 二甲苯; 1.5; <3.3; <3.3; <0.6; --; 50; 100; --; 符合. 挤出工; 挤出; 氯化氢; 3.0; 0.70-0.89; --; 0.70-0.89; --; 7.5; --; --; 符合. 二氯乙烯; 3.0; <0.6; --; <0.08; <1.5; 800; --; 1.5; 符合. 三氯乙烯; 3.0; <0.7; --; <0.08; <2.0; 30; --; 2; 符合. 表6-10 噪声检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 铝箔加热器生产线; 涂膜工; 涂膜; 1.5; 78.5-78.8; 79.5-79.7; 85; 符合. 卷线; 5.0; 80.8-81.1; 符合. 挤出工; 挤出; 3.0; 81.8-82.2; 77.5-77.9; 85; 符合. 压着工; 连接端子压着; 7.0; 83.8-84.1; 83.2-83.5; 85; 符合. 成型工; 成型; 6.0; 75.9-76.1; 74.3-74.9; 85; 符合. 表6-11 高温检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 铝箔加热器生产线; 挤出工; 挤出; 3.0; 26.2-26.4; 32; 符合. 热收缩工; 热收缩; 7.0; 26.4-26.5; 30; 符合. 成型工; 成型; 6.0; 26.5-26.6; 31; 符合. 表6-12 工频电场检测结果 子单元; 工种; 检测地点; 接触时间(h/d); 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 铝箔加热器生产线; 检验工; 中间检查; 4.0; 0.05; 5; 符合. 检验工; 最终检查; 4.0; 0.05; 5; 符合. 由检测结果可知，生产车间铝箔加热生产线各岗位劳动者接触的二甲苯、氯化氢、二氯乙烯、三氯乙烯浓度，噪声、高温、工频电场强度均符合国家职业接触限值的规定。其中涂膜、挤出、成型岗位劳动者8h/d噪声暴露等效声级＜80dB(A)，不属于噪声作业，挤出工、热收缩工、成型工接触的高温均不属于高温作业。 （2）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为噪声，检测结果见表6-13。 表6-13 噪声检测结果 评价 单元; 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 公辅 工程; 巡检工; 空压机房; 0.5; 84.8-85.2; 76.1-76.7; 85; 符合. 水泵房; 0.5; 85.4-86.1. 由检测结果可知，公辅工程巡检工接触的噪声强度符合国家职业接触限值的规定，且各岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级＜80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 符合; --. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未见上岗前和离岗时职业健康体检报告. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; --; 未进行. 建议： （1）今后若有新员工或离岗人员，应按相关规定组织其进行上岗前和离岗时的职业健康检查，检查机构应具有职业健康检查资质，并将检查结果告知劳动者。 （2）在今后的工作中要不断完善《职业卫生档案》和《职业健康监护档案》。 （3）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行申报；生产（运行）工艺或设备发生变化，应重新进行职业病危害因素的检测与评价。 （4）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.9.29 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年11月8日-11月10日 |  | 张志军、朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年11月9日-11月16日 |  | 李海燕、陈青丽 |  |
| 项目负责人 |  | 陈青丽 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 李丽 |  |  |  |