职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛金海食品工业有限公司糖蜜豆皮车间建设项目 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区东区金海道1号 联系人：周子辉 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛金海食品工业有限公司位于秦皇岛经济技术开发区东区金海道1号，是由丰益中国东北投资私人有限公司兴建的集粮食加工、仓储物流、贸易经营于一体的大型农产品加工企业。公司目前年加工大豆40万吨，年产各种大豆浓缩蛋白产品3万吨，食用豆粉2万吨，酱油粕9万吨。工厂内已经建立了整套的大豆蛋白系列产品生产线（大豆酱油粕、低温粕/白豆片、饲料级浓缩蛋白、功能性浓缩蛋白、大豆组织蛋白、大豆分离蛋白、大豆水解蛋白、豆奶粉），以及食用油精炼、小包装、油罐区等。 随着市场需求的开拓、公司产品结构的细化和产品种类的增加，公司原有大豆蛋白生产线及产品种类已经不能满足市场产品的需求，为了适应国内外产品市场的需求，公司决定增资建设大豆蛋白系列扩建工程及配套锅炉技改项目，并于2014年8月取得了秦皇岛经济技术开发区管理委员会的备案批复文件（秦开经备字[2014]2号），其中包括糖蜜豆皮车间建设项目（以下简称“建设项目”）。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 建设项目生产过程中存在或产生的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素：其他粉尘； （2）物理因素：噪声、高温。 职业病危害因素检测结果与评价 建设项目糖蜜豆皮车间存在的粉尘和物理因素的检测结果见表4-6～表4-8。 表4-6 粉尘检测结果 工种; 危害因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 打包工; 其他粉尘; 总尘; 打包岗位; 8.0; 0.6-0.9; 0.4-0.8; 0.1; 8; 2; 符合. 表4-7 噪声检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级 LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 糖蜜豆皮车间二层; 0.5; 84.7-85.2; 78.6-78.9; 85; 符合. 糖蜜豆皮车间三层; 0.5; 78.6-79.1. 糖蜜豆皮车间四层; 0.5; 89.0-89.3. 打包工; 打包岗位; 8.0; 84.3-84.6; 84.3-84.6; 85; 符合. 表4-8 高温检测结果 工种; 检测地点; 接触 时间 （h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 巡检工; 糖蜜豆皮车间二层; 0.5; 25; Ⅰ级; 28.0-28.1; 28.0-28.1; 33; 符合. 糖蜜豆皮车间三层; 0.5; 28.0-28.1. 打包工; 打包岗位; 8.0; 100; Ⅰ级; 28.0-28.3; 28.0-28.3; 30; 符合. 结果表明，建设项目巡检工和打包工接触的粉尘浓度和噪声、高温强度均符合国家职业接触限值的规定。且巡检工接触的8小时噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 结论：建设项目职业病危害风险分类为较重，其总体布局、生产工艺与设备布局、建筑卫生学、辅助用室、应急救援设施、职业卫生管理、职业健康监护等情况基本能够符合职业卫生相关法律、法规、规章、标准的要求；在正常生产过程中，采取控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 经综合分析，建设项目已具备职业病防护设施竣工验收条件。 建议： （1）建设项目正式投产后，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，并将检测结果存入职业卫生档案，并向所在地安全生产监督管理部门报告并向劳动者公布。 （2）若生产技术、工艺、设备或材料等发生变化，导致工作场所职业病危害因素及相关内容发生变化，应重新进行职业病危害因素检测评价和申报。 |  |  |  |  |
| 技术审查专家组评审意见 | 1.核实车间的通风方式和换气量； 2.辅助用室检查表中补充车间盥洗室水龙头的使用人数； 3.核实本项目设置的防噪减振设施； 4.补充发放的个人防护用品的降噪值、呼吸器过滤效率等参数； 5.专家提出的其他意见。 |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.7.11 |  | 侯明慧 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年8月3日-5日 |  | 李宗泽 周永军 |  |
| 检 测 |  | 2017年8月3日-6日 |  | 陈青丽 王冬雪 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 侯明慧 |
| 建设单位陪同人 |  | 周子辉 |  |  |  |