职业卫生检测检验评价报告网上公开工作业绩表

| 评价机构名称 |  |  | 秦皇岛市秦安职业卫生检测检验有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价机构资质证书编号 |  |  | （冀）安职技字（2014）第B-0019号 |  |  |
| 评价项目基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 | 秦皇岛市佳兴玻璃纤维有限公司 |  |  |  |  |
| 项目地理位置及联系人 | 项目位于秦皇岛市经济技术开发区后庄村 联系人：方亮 |  |  |  |  |
| 项目名称 及简介 | 秦皇岛市佳兴玻璃纤维有限公司（以下简称“该公司”）成立于2005年5月，生产以玻璃球为原料制造玻璃纤维制品，年产量约为760吨。该公司自试运行以来，采用的生产工艺、生产设备和使用的原辅材料等未发生变化，各车间生产设备正常运行，职业病危害防护设施正常运行，未发生过职业病危害事故。 |  |  |  |  |
| 建设项目存在的职业危害因素及检测结果 | 职业病危害因素汇总 该公司在生产过程中存在的职业病危害因素包括化学因素和物理因素两大类： （1）化学因素 ①粉尘：电焊烟尘、玻璃棉粉尘； ②化学物质：二氧化氮、二氧化锰、一氧化碳、臭氧。 （2）物理因素：噪声、紫外辐射、高温、工频电场。 职业病危害因素检测结果与评价 职业病危害因素检测结果 （1）拉丝车间 拉丝车间存在的职业病危害因素为噪声、高温、玻璃棉粉尘，检测结果见表6-5至表6-7。 表6-5 粉尘检测结果表 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 上料工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 拉丝车间上料; 4.0; 3.1-3.8; 1.4-1.8; 1.0-1.3; 3; 2; 符合. 拉丝工; 玻璃棉粉尘; 总尘; 拉丝车间拉丝; 4.0; 2.8-3.6; 1.3-1.7; 0.9-1.2; 3; 2; 符合. 表6-6 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 拉丝车间清洗; 2.0; 90.0-90.3; 84.0-84.3; 85; 符合. 上料工; 拉丝车间上料; 4.0; 83.3-83.5; 80.3-80.5; 85; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝; 4.0; 86.2-86.5; 83.2-83.5; 85; 符合. 操作工; 拉丝车间纺纱; 6.0; 85.6-85.8; 84.4-84.6; 85; 符合. 表6-7 高温检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 接触时间率（%）; 体力劳动强度; WBGT指数平均值（℃）; 检测结果WBGT（℃）; 职业接触限值WBGT（℃）; 结论. 上料工; 拉丝车间上料; 4.0; 50; Ⅰ级; 27.1-27.7; 27.1-27.7; 32; 符合. 拉丝工; 拉丝车间拉丝; 4.0; 50; Ⅰ级; 28.7-29.1; 28.7-29.1; 32; 符合. 操作工; 拉丝车间纺纱; 6.0; 75; Ⅰ级; 26.5-26.8; 26.5-26.8; 31; 符合. 由检测结果可知，拉丝车间各岗位劳动者接触的粉尘浓度、噪声和高温强度均符合国家职业接触限值的规定。其中接触的高温不属于高温作业。 （2）纺纱车间 纺纱车间存在的职业病危害因素为噪声检测结果见表6-8。 表6-8 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 操作工; 纺纱车间纺纱; 6.0; 89.2-89.7; 88.0-88.5; 85; 不符合. 由检测结果可知，纺纱车间岗位劳动者接触的8h/d噪声暴露等效声级超出国家职业接触限值的规定。超标原因：纺纱机集中布置在纺纱车间，纺纱机运行时会产生噪声，造成噪声超标。 （3）织布一、二车间存在的职业病危害因素为噪声检测结果见表6-9. 表6-9 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 织布一车间操作工; 织布一车间织布; 6.0; 80.3-80.6; 79.1-79.4; 85; 符合. 织布二车间操作工; 织布二车间织布; 6.0; 78.5-78.6; 77.3-77.4; 85; 符合. 由检测结果可知，织布一、二车间岗位操作工接触的8h/d噪声暴露等效声级符合国家职业接触限值的规定，并且8h/d噪声暴露等效声级均小于80dB(A)不属于噪声作业。 （4）公辅工程 公辅工程存在的职业病危害因素为电焊烟尘、二氧化锰、二氧化氮、臭氧、一氧化碳、紫外辐射、噪声、工频电场检测结果见表6-10至表6-14。 表6-10 粉尘检测结果 工种; 危害 因素; 种类; 采样 地点; 接触时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值（mg/m3）; CTWA （mg/m3）; 超限 倍数 折算值; PC-TWA（mg/m3）; 超限倍数. 电焊工; 电焊烟尘; 总尘; 电焊; 1.0; 2.0-2.6; 0.2-0.3; 0.5-0.6; 4; 2; 符合. 表6-11 化学物质检测结果 工种; 采样 地点; 危害因素; 接触 时间(h/d); 检测结果; 职业接触限值; 结论. 检测值 (mg/m3); CSTEL (mg/m3); CTWA/ CMAC (mg/m3); 超限倍数 折算值; PC-TWA/ MAC (mg/m3); PC-STEL (mg/m3); 超限倍数. 电焊工; 电焊; 臭氧; 1.0; 0.13-0.15; --; 0.13-0.15; --; 0.3; --; --; 符合. 一氧化碳; 1.0; 6.3-6.6; 6.3-6.6; 0.8; --; 20; 30; --; 符合. 二氧化锰; 1.0; 0.078-0.088; --; 0.010-0.011; 0.5- 0.6; 0.15; --; 3; 符合. 二氧化氮; 1.0; 0.1; 0.1; 0.01; --; 5; 10; --; 符合. 表6-12 噪声检测结果表 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果 dB（A）; 等效声级LEX,8h dB（A）; 职业接触限值dB（A）; 结论. 巡检工; 水泵房巡检; 0.5; 83.2-83.7; 76.4-76.8; 85; 符合. 维修; 1.0; 83.9-84.3. 表6-13 紫外辐射检测结果 工种; 检测地点; 光谱分类; 接触时间(h/d); 检测结果 （μW/cm2）; 接触限值 （μW/cm2）; 结论. 电焊工; 电焊; 紫外辐射; 1.0; ＜0.1; 0.24; 符合. 注：仪器的最低检出限为：0.1μW/cm2。. 表6-14 工频电场检测结果 工种; 检测地点; 接触时间（h/d）; 检测结果（kV/m）; 接触限值（kV/m）; 结论. 电工; 配电室; 0.5; 0.02-0.03; 5; 符合. 由检测结果可知，公辅工程岗位劳动者接触的粉尘、化学物浓度和噪声、紫外辐射强度均符合国家职业接触限值的规定。其中水泵房巡检、维修岗位接触的8h/d噪声暴露等效声级小于80dB（A），不属于噪声作业。 |
| 评价结论与建议 | 分项结论： 项目; 判断; 存在问题简要说明. 1.总体布局; 符合; --. 2.设备布局; 符合; --. 3.建筑卫生学; 符合; --. 4.职业病危害因素; 基本符合; 纺纱车间纺纱操作工接触的噪声强度超标，在佩戴3M1270耳塞后能够起到有效的防护效果。. 5.职业病防护设施; 符合; --. 6.应急救援设施; 符合; --. 7.职业健康监护; 基本符合; 未发现上岗前和离岗时的职业健康检查。. 8.个人防护用品; 符合; --. 9.辅助用室; 符合; --. 10.职业卫生管理组织机构; 符合; --. 11.职业卫生管理制度; 符合; --. 12.职业病危害告知; 符合; --. 13.职业卫生培训; 符合; --. 14.职业病危害项目申报; 符合; --. 15.既往职业卫生评价建议落实情况; —; 此前未进行过职业卫生评价. 建 议： （1）应对职业病防护设施进行经常性的维护、检修；应加强对噪声超标和粉尘作业岗位劳动者个人职业病防护用品佩戴情况的监督检查，确保发放的个人职业病防护用品达到防护目的，确保其处于正常状态。 （2）应安排新进员工和离岗人员进行上岗前和离岗时的职业健康检查，定期安排员工进行在岗期间的职业健康检查，并将体检结果告知劳动者，完善职业健康监护档案。 （3）尽快到当地安全生产监督管理部门取得《职业病危害项目申报回执》。 （4）在今后的运行中有新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目时，应落实建设项目职业卫生“三同时”的管理制度。若技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化或者工作场所发生变化的，应重新进行检测、申报和评价。 （5）应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，检测结果应当存入职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布。 |
| 技术审查专家组评审意见 | / |  |  |  |  |
| 参加评价人员情况 |  |  |  |  |  |
| 工作任务 |  | 时 间 |  | 人 员 |  |
| 现场调查 |  | 2017.10.19 |  | 李娜 朴建东 |  |
| 采 样 |  | 2017年11月18日-20日 |  | 张志军、朴建东 |  |
| 检 测 |  | 2017年11月19日-21日 |  | 谷淑芹 高雅静 |  |
| 项目负责人 |  | 楚春胜 |  | 报告编制人 | 李娜 |
| 建设单位陪同人 |  | 杨琪烁 |  |  |  |